ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

___________ №______

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №6

ДЛЯ ВОДІЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. До керування легковим автомобілем допускаються водії, що мають посвідчення на право керування транспортним засобом категорії «В», медичну довідку щодо придатності до керуванням транспортним засобом, пройшли інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки, стажування (дублювання) на робочому місці та отримали допуск до самостійної роботи.

1.2. Після прийняття на роботу за водієм закріплюється певний легковий автомобіль розпорядженням міського голови.

1.3. На лінії, керуючи легковим автомобілем, водій повинен мати при собі:

- посвідчення на право керування транспортним засобом;

- реєстраційний документ на транспортний засіб;

- чинний страховий поліс;

- маршрутний (дорожній) лист.

1.4. При експлуатації транспортних засобів на лінії можуть мати місце такі основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

- наїзди інших транспортних засобів;

- наїзди при запуску двигуна, буксируванні несправних автомобілів, самовільному русі транспортних засобів;

- термічні фактори (пожежі, вибухи при подачі палива в карбюратор двигуна самопливом, перевірці наявності палива в баці з використанням відкритого полум’я, опіки парою, водою із радіатора);

- отруєння гальмівною рідиною або антифризом;

- виліт замкового кільця при накачуванні чи підкачуванні шини, розрив покришки при накачуванні шини;

- падіння підвішеної частини автомобіля;

- ураження електричним струмом;

- підвищені (знижені) температура і швидкість руху повітря в теплий та холодний період року;

- підвищений рівень шуму і вібрації;

- наявність у повітрі робочої зони шкідливих речовин;

- порушення вимог правил дорожнього руху (перевищення швидкості, при обгонах, проїзді перехресть, при русі через залізничні переїзди, при дотриманні безпечної дистанції руху).

1.5. Водій легкового автомобіля повинен бути забезпечений спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту (таблиця 1):

Таблиця 1

| Передбачені нормами спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту | Строк носіння (місяці) |
| --- | --- |
| При управлінні легковим авто: |  |
| Костюм бавовняний | 12 |
| Рукавиці комбіновані | 3 |
| Жилет сигнальний | 24 |
| При виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту на оглядових канавах і естакадах додатково: |  |
| Каска будівельна з підшоломником | Чергова |
| Водіям усіх автомобілів, що працюють на етильованому бензині, на час роботи на лінії видається: |  |
| Фартух гумовий з нагрудником | Черговий |
| Рукавиці гумові | Чергові |
| Нарукавники хлорвінілові | Чергові |

1.6. Водієві забороняється:

- керувати транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння або перебуваючи під впливом наркотичних чи токсичних речовин;

- керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу;

- керувати не зареєстрованим транспортним засобом, без номерного знака і страхового полісу;

- передавати керування транспортним засобом особам, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння, під впливом наркотичних чи токсичних речовин, у хворобливому стані, у стані стомлення, під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу;

- передавати керування транспортним засобом особам, які не мають посвідчення на право керування ним;

- під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв’язку, тримаючи їх у руці.

1.7. Водій зобов’язаний:

- - дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час виконання виробничих обов’язків;

- - проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- - пам'ятати, що дотримання вимог інструкцій з охорони праці є основною умовою запобігання нещасним випадкам. Порушення вимог цих інструкцій розглядається як порушення трудової дисципліни, за яке застосовується стягнення згідно з чинним законодавством;

- - виконувати усі вказівки по дотриманню вимог охорони праці;

- - виконувати роботу, з якої проінструктований і до якої допущений;

- - не знаходитись на робочому місці в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

- - утримувати робоче місце протягом робочого дня в чистоті і порядку;

- - про кожен нещасний випадок, що виник, аварію, пожежу та іншу подію, яка може призвести до аварії або нещасного випадку, повідомити керівника виконавчого органу та відділ з питань праці; надати долікарську допомогу постраждалим і направити їх до медзакладу; зберегти до прибуття  комісії з розслідування обстановку на робочому місці і стан устаткування такими, якими вони були в момент події, якщо це не загрожує життю і здоров'ю оточуючих людей, і не приступати до роботи до усунення причин нещасного випадку чи аварії;

- - не виконувати розпоряджень, якщо вони суперечать вимогам охорони праці;

- - знати алгоритм дій в разі виявлення пожежі, аварійної ситуації;

- - знати правила користування засобами пожежогасіння та прийоми гасіння пожеж;

- - вивчати і вдосконалювати методи безпечної праці;

- - виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- - дотримуватися виробничої і трудової дисципліни, вимог санітарних норм і правил, особистої гігієни;

- - дотримуватись вимог охорони праці, викладених в цій інструкції;

- - вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- - не допускати за своє робоче місце сторонніх осіб.

- 1.8. До робочого місця водія автомобіля встановлюються такі вимоги:

- - вітрове та бокове скло не повинно мати тріщин та затемнень, не допускається використовувати додаткові предмети або наносити покриття, що обмежують оглядовість з місця водія, погіршують прозорість скла;

- - бокові стекла повинні плавно пересуватися від руки або склопідйомних механізмів;

- - на сидінні та спинці сидіння не допускаються провали, рвані місця, виступні пружини та гострі кути; сидіння та спинка повинні мати справне регулювання, що забезпечує зручну посадку водія;

- - ручки біля дверного прорізу, замки усіх дверей кузова або кабіни, а також привід керування дверима, сигналізація роботи дверей (відчинено, зачинено) повинні бути справними;

- - підлога кабіни (салону) автомобіля повинна застилатися килимком, що не має випадкових отворів та інших пошкоджень;

- - рівні звуку у салонах легкових автомобілів не повинні перевищувати  60 дБА;

- - вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони водія у кабіні (салоні) не повинен перевищувати граничнодопустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони.

- 1.9. 3а порушення вимог правил дорожнього руху та цієї інструкції винні притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед перевіркою технічного стану автомобіля, перед технічним обслуговуванням та виконанням ремонтних робіт одягнути спецодяг.

2.2. Перед виїздом пройти медичний огляд з відміткою у дорожньому листі.

2.3. Готуючи автомобіль до виїзду, перевірити:

- технічний стан та комплектність автомобіля, звертаючи особливу увагу на справність гальмової системи, рульового керування, шин, дверних замків кузова, приладів освітлення й сигналізації, склоочисників, правильність установлення дзеркала заднього виду, чистоту й видимість номерних знаків, а також на відсутність витікання мастила, палива й води (антифризу);

- наявність інструменту й інвентарю (вогнегасник, медична аптечка, знак аварійної зупинки тощо);

- тиск повітря в шинах, заправлення паливом, мастилом, водою (антифризом), гальмівною рідиною і рівень електроліту в акумуляторній батареї.

2.4. Перевіряти технічний стан автомобіля і його агрегатів тоді, коли зупинено двигун і загальмовані колеса. Виняток з цього правила становлять випадки перевіряння роботи двигуна, справності гальмівної системи.

2.5. Виявивши несправності, що загрожують безпечній роботі  автомобіля і не маючи змоги їх усунути своїми силами, доповісти про це особі, відповідальній за випуск транспортних засобів.

2.6. Виїжджати на автомобілі, якщо технічний стан його не відповідає технічним умовам і правилам дорожнього руху, забороняється.

2.7. Перед запуском двигуна легкового автомобіля затягнути важіль стоянкової гальмівної системи, а важіль коробки передач поставити в нейтральне положення.

2.8. Пуск двигуна здійснювати за допомогою стартера.

2.9. Забороняється здійснювати запуск двигуна шляхом буксирування автомобіля та перемикання ланцюга живлення стартера.

2.10. Заправляти легковий автомобіль паливом можна лише тоді, коли зупинено двигун. Слід пам’ятати, що найменша необережність може спричинити пожежу.

2.11. При заправленні автомобілів забороняється:

- палити та користуватися відкритим вогнем;

- проводити ремонтні та регулювальні роботи;

- допускати перелив та розлив палива;

- перебування пасажирів у кабіні, салоні або кузові.

2.12. Відкриваючи пробку радіатора на перегрітому двигуні, оберігати руки й обличчя від опіків.

2.13. Перед роботою з антифризом ознайомитись з правилами його застосування.

2.14. Перед тим, як заправити систему охолодження двигуна антифризом, перевірити, чи немає в системі охолодження течі, і усунути її, коли вона є; промити систему охолодження чистою гарячою водою і перевірити, чи не лишилося в ній після промивання води.

2.15. Заправку системи охолодження двигуна антифризом і гальмової системи гальмівною рідиною слід проводити тільки за допомогою спеціально призначеної для цієї мети посудини. Заправна посудина повинна бути очищена і промита, мати відповідний напис: «Тільки для антифризу» або «Тільки для гальмівної рідини».

2.16. Заливати антифриз на 2,5–3 см нижче від горловини радіатора.

2.17. Після кожної операції з гальмівною рідиною та антифризом (одержання, видача, заправка автомобіля, перевірка якості) треба ретельно мити руки водою з милом. При випадковому заковтуванні антифризу або гальмівної рідини потерпілому повинна бути негайно надана медична допомога.

2.18. У дощ, снігопад і ожеледь бути обережним, заходячи в кабіну й виходячи з неї. Своєчасно очищати бруд, сніг і лід з підніжок.

2.19. Органи керування транспортного засобу повинні бути зі справними ущільнювачами, що перешкоджають проникненню відпрацьованих газів до його кабіни (салону).

2.20. Системи живлення, мащення та охолодження повинні бути справними і не мати течі пального, мастила, антифризу, води.

2.21. У відділеннях, призначених для пасажирів та водія, не повинно бути ніяких пристроїв та елементів паливної системи.

Розміщення елементів паливної системи повинно бути таким, щоб у разі витікання пальне попадало тільки на дорогу і повністю виключало можливість його попадання на елементи вихлопної системи.

2.22. Елементи і з’єднання системи випуску відпрацьованих газів повинні знаходитися у справному стані.

2.23. Диски коліс повинні надійно кріпитися на маточинах. Замкові кільця повинні бути справними і правильно встановлені на своїх місцях. Не допускається наявності тріщин та погнутості дисків коліс.

2.24. Акумуляторна батарея повинна бути надійно закріплена. Не допускається течі електроліту із моноблока акумуляторної батареї.

2.25. Виїзд на маршрут автомобіля: брудного, без номерів або з несправностями, які загрожують безпеці руху, життю пасажирів – забороняється.

2.26. Для запобігання виникненню пожежі на автомобілі не допускається:

- подавати при несправній паливній системі бензин у карбюратор із ємності самопливом за допомогою шланга або іншим способом;

- проводити ремонт паливної системи при працюючому або гарячому двигуні, включеному запалюванні;

- залишати в кабінах і на двигуні забруднені маслом або паливом використані обтиральні матеріали;

- підігрівати двигун та інші агрегати відкритим вогнем, а також користуватися ним у безпосередній близькості від приладів системи живлення двигуна (у тому числі від паливних баків);

- палити і користуватись відкритим вогнем при визначенні наявності палива у баці, а також при заправлянні автомобілів із додаткових ємностей.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Перед початком руху автомобіля водій повинен пристебнутися ременем безпеки і не перевозити пасажирів, непристебнутих ременями безпеки.

3.2. До того як рушити з місця зупинки (стоянки), переконатися, що це буде безпечно для пішоходів і пасажирів, подати попереджувальний сигнал і рушати, не створюючи перешкод транспорту, який рухається.

3.3. Не допускається:

- перевезення у кабіні, кузові, салоні більшої кількості людей, ніж обладнано місць для сидіння або вказано у паспорті заводу–виготовлювача;

- рух автомобіля з відкритими дверима і при перебуванні людей на підніжках;

- вистрибування із кабіни чи кузова автомобіля.

3.4. Особи, які перебувають в автомобілі, зобов’язані виконувати вимоги водія з питань безпеки.

3.5. При зупинці (стоянці) автомобіля водій, залишаючи транспортний засіб, повинен вжити всіх заходів проти самовільного його руху: зупинити двигун, встановити важіль перемикання передач (контролера) у нейтральне положення, загальмувати автомобіль стоянковим гальмом.

Якщо автомобіль стоїть навіть на незначному уклоні, необхідно додатково підставити під колеса упорні колодки.

На спусках та підйомах, де спосіб постановки не регламентується засобами регулювання руху, транспортні засоби необхідно ставити під кутом до краю проїжджої частини так, щоб виключити можливість їх самовільного руху.

3.6. Виходячи із кабіни автомобіля або салону автобуса, водій повинен попередньо переконатися у стані поверхні (наявність вибоїн, слизькості, сторонніх предметів тощо), а при виході на проїжджу частину дороги – ще і у відсутності транспорту, що рухається як у попутному, так і зустрічному напрямках.

3.7. Бути особливо обережним, рушаючи з місця заднім ходом. Якщо оглядовість або видимість погана, скористатися допомогою іншої особи.

3.8. Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху.

3.9. Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги – велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає.

3.10. Рух заднім ходом забороняється на перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю.

3.11. Працюючи на лінії, буксируючи і переїжджаючи через залізничний переїзд, додержуватися Правил дорожнього руху і виконувати вказівки регулювальників дорожнього руху, вибирати швидкість руху залежно від дорожніх умов, видимості і оглядовості, інтенсивності й характеру руху транспортних засобів і пішоходів, особливостей і стану легкового автомобіля, щоб мати змогу постійно контролювати рух автомобіля.

3.12. Водій залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки і стану транспортного засобу повинен дотримуватися безпечної дистанції.

3.13. Водієві забороняється:

- перевищувати максимальну швидкість, визначену технічною характеристикою автомобіля;

- перевищувати максимальну швидкість, визначену правилами дорожнього руху;

- перешкоджати іншим транспортним засобам, рухаючись без потреби з дуже малою швидкістю;

- різко гальмувати (крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді).

3.14. Перед початком обгону водій повинен переконатися в тому, що:

- жоден з водіїв транспортних засобів, які рухаються за ним і яким може бути створено перешкоду, не розпочав обгону;

- водій транспортного засобу, який рухається попереду по тій самій смузі, не подав сигналу про намір повороту (перестроювання) ліворуч;

- смуга зустрічного руху, на яку він буде виїжджати, вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані;

- після обгону зможе, не створюючи перешкоди транспортному засобу, якого він обганяє, повернутися на займану смугу.

3.15. Водієві транспортного засобу, якого обганяють, забороняється перешкоджати обгону шляхом підвищення швидкості руху або іншими діями.

3.16. Обгін заборонено:

- на перехресті;

- на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ним;

- ближче ніж 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті і 100 м – поза населеним пунктом;

- у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;

- на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку;

- колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого);

- транспортного засобу, який здійснює обгін або об’їзд;

- у тунелях.

3.17. Водій легкового автомобіля може перетинати залізничні колії лише на залізничних переїздах.

3.18. Під'їжджаючи до переїзду, а також починаючи рух після зупинки перед ним, водій зобов'язаний керуватися вказівками і сигналами чергового по переїзду, положенням шлагбаума, світловою та звуковою сигналізацією, дорожніми знаками і дорожньою розміткою, а також переконатися в тому, що не наближається поїзд (локомотив, дрезина).

3.19. Рух через переїзд забороняється, якщо:

- черговий по переїзду подає сигнал заборони руху – стоїть до водія грудьми або спиною з піднятим над головою жезлом (червоним ліхтарем чи прапорцем) або з витягнутими в сторони руками;

- шлагбаум опущений або почав опускатися;

- увімкнено заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигнал незалежно від наявності та положення шлагбаума;

- за переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на переїзді;

- до переїзду в межах видимості наближається поїзд (локомотив, дрезина).

3.20. Водій легкового автомобіля, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб пропустити пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

3.21. На регульованих пішохідних переходах і перехрестях при сигналі світлофора чи регулювальника, що дозволяє рух транспортним засобам, водій повинен пропустити пішоходів, які закінчують перехід проїзної частини відповідного напрямку руху.

3.22. Виходячи з кабіни легкового автомобіля на проїзну частину дороги, переконатися у відсутності руху транспортних засобів в попутному й зустрічному напрямах.

3.23. Водій не повинен залишати транспортний засіб, не вживши всіх заходів, щоб не допустити його самовільного руху, проникнення до нього і (або) незаконного заволодіння ним.

3.24. Під час стоянки відпочивати, спати в кузові легкового автомобіля, коли працює двигун, водію і пасажирам забороняється.

3.25. У разі виникнення в дорозі несправності, яка загрожує безпеці руху, вжити заходів для її усунення, а коли це неможливо, – їхати до місця стоянки, дотримуючись необхідної обережності.

3.26. Якщо треба відремонтувати легковий автомобіль на лінії, вжити застережних заходів: з’їхати на узбіччя дороги, увімкнути заднє світло (коли видимість погана), загальмувати автомобіль за допомогою стоянкової гальмівної системи, включити першу передачу, підкласти під колеса упори (башмаки).

3.27. Працюючи на узбіччі, забороняється бути під автомобілем з боку проїзної частини дороги (працювати слід тільки праворуч за ходом руху).

3.28. Допускати до ремонту пасажирів забороняється.

3.29. Буксирування забороняється:

- якщо фактична маса буксированого транспортного засобу з несправною гальмовою системою (або за її відсутності) перевищує половину фактичної маси транспортного засобу, що буксирує;

- на гнучкому зчепленні під час ожеледиці;

- більше одного транспортного засобу;

- автобусами.

3.30. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та ремонту

3.30.1. Після постановки транспортного засобу на пост технічного обслуговування або ремонту (без примусового переміщення) необхідно обов’язково зупинити двигун, установити важіль перемикання передач (контролера) у нейтральне положення, загальмувати автомобіль стоянковим гальмом, а під колесо з обох боків підкласти упорні колодки. На рульове колесо повинна бути вивішена табличка з написом «Двигун не запускати - працюють люди!».

3.30.2. Автомобіль на оглядовій канаві повинен бути установлений так, щоб був вільним не тільки основний, але і запасний вихід.

3.30.3. Входити в оглядову канаву для перевірки технічного стану транспортних засобів та виходити з неї необхідно через тунель, розташований збоку від проїзду.

3.30.4. Під час ремонту тримати робоче місце в чистоті і не захаращувати його сторонніми предметами.

3.30.5. Під час ремонту забороняється залишати інструменти на підніжках, капоті, крилах, а також на краю оглядової канави.

3.30.6. Під час ремонту автомобіля працювати несправним  інструментом або на несправному устаткуванні, застосовувати несправні пристрої забороняється. Інструмент і пристрої використовувати лише за їх призначенням. Забороняється відкручувати гайки з допомогою зубила й молотка.

3.30.7. Під час проведення робіт на постах технічного обслуговування та ремонту, діагностики автомобілів з працюючим двигуном повинні застосовуватись пристрої (шланги) для відведення відпрацьованих газів, які необхідно підключити до загальної системи вентиляції.

3.30.8. Забороняється у виробничих приміщеннях, де знаходяться автомобілі, у баках та балонах яких є паливо, зберігаються або використовуються горючі та легкозаймисті матеріали і рідини (бензин, гас, стиснутий і зріджений горючий газ, фарби, розчинники, дерево, стружка, вата тощо), користуватися відкритим вогнем.

3.30.9. Відходи виробництва, відпрацьовані матеріали тощо повинні після кожної зміни прибиратися з робочого місця. Пролиті легкозаймисті та горючі матеріали повинні бути негайно видалені.

3.30.10. Прибирати робочі місця від пилу, ошурків, стружки, дрібних металевих обрізків допускається тільки щіткою. Забороняється здувати їх стиснутим повітрям.

3.30.11. Забороняється перебування сторонніх людей на робочих місцях, де виконуються роботи з підвищеною небезпекою.

3.30.12. Особи, зайняті на роботах з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, повинні використовувати засоби індивідуального захисту.

3.30.13. Особи, які проводять перевірку технічного стану, обслуговування та ремонт транспортних засобів на оглядових канавах, підйомниках та естакадах, повинні працювати у захисних касках.

3.30.14. Під час технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів не допускається:

- виконувати будь-які роботи на автомобілі, який вивішений тільки на одних підйомних механізмах (домкратах, наканавних пересувних підйомниках, талях тощо);

- підкладати під вивішені частини автомобіля замість підставок (козелків) диски коліс, цеглу та інші випадкові предмети;

- установлювати домкрат на випадкові предмети або підкладати їх під плунжер домкрата;

- знімати і ставити ресори на транспортні засоби усіх конструкцій і типів без попереднього їх розвантаження від маси кузова шляхом вивішування кузова з установленням підставок (козелків) під нього або раму автомобіля;

- проводити обслуговування та ремонт автомобілів при працюючому двигуні, за винятком окремих видів робіт, технологія проведення яких вимагає запуску двигуна;

- підіймати (вивішувати) автомобіль за буксирні пристрої (гаки) шляхом захоплення їх тросами, ланцюгами або гаком підйомного механізму;

- оглядати, поправляти, ремонтувати пневморесору, якщо працівник перебуває між кузовом автобуса і колесом;

- знімати, установлювати та транспортувати агрегати при закріпленні їх тросами або канатами без спеціальних захватів;

- підіймати вантаж при косому натязі троса або ланцюгів;

- транспортувати агрегати на візках, не обладнаних пристроями, що запобігають їх падінню.

3.31. Вимоги безпеки під час роботи на підйомнику

3.31.1. Під час обслуговування транспортного засобу на підйомнику (гідравлічному, пневматичному, електромеханічному) на пульті управління підйомником повинна бути вивішена табличка із написом «Підйомник не включати – працюють люди!».

3.31.2. Плунжер гідравлічного, пневматичного підйомника у робочому (піднятому) положенні повинен надійно фіксуватися упором (штангою), що гарантує неможливість довільного опускання підйомника.

3.31.3. Підіймати (навіть короткочасно) вантажі масою більше ніж це зазначено на табличці підйомного механізму заборонено.

3.31.4. Працювати на підйомнику може лише персонал, призначений розпорядженням міського голови, підготовлений та навчений.

3.31.5. Працювати під легковим автомобілем поза оглядовою канавою, естакадою або підйомником дозволяється тільки в тому разі, коли є лежаки (підстилки). На підлозі (землі) працювати забороняється.

3.31.6. Над підйомником та під ним має залишатися вільний простір, цієї ж вимоги потрібно дотримуватися під час підйому автомобіля.

3.31.7. Заборонено вносити будь-які зміни в електричну, гідравлічну та пневматичну системи особам без відповідної кваліфікації.

3.31.8. Необхідний регулярний контроль за ступенем зношеності робочих елементів, наприклад, тросів, несучих елементів або герметичності й ефективності роботи гідравлічної системи в підйомниках.

3.31.9. Використання автомобільних підйомників має відбуватися з дотриманням термінів технічного огляду.

3.32. Вимоги безпеки під час виконання шиномонтажних робіт

3.32.1. Проведення шиномонтажних робіт повинно здійснюватися на спеціально відведеній дільниці (посту), яка оснащена устаткуванням, пристроями та інструментом згідно з нормативно-технологічною документацією.

3.32.2. Перед зняттям колеса необхідно ослабити затягнення гайок, автомобіль вивісити на спеціальному підйомнику або за допомогою іншого підйомного механізму. В останньому випадку під колеса, які не піднімаються, необхідно поставити спеціальні упори (колодки), а під вивішену частину автомобіля – спеціальні підставки (козелки).

3.32.3. Перед відкручуванням гайок кріплення здвоєних бездискових коліс для їх зняття необхідно впевнитися, що на внутрішньому колесі покришка не зійшла з ободу. У разі виявлення будь-яких відхилень в умовах організації необхідно знімати обидва колеса разом, а на лінії перед відкручуванням гайок необхідно повністю випустити повітря із обох камер.

3.32.4. Перед демонтажем шини (з диска колеса) повітря із камери повинно бути повністю випущене. Демонтаж шини повинен виконуватися на спеціальному стенді або за допомогою зйомного пристрою. Монтаж та демонтаж шин на лінії необхідно проводити монтажним інструментом.

3.32.5. Перед монтажем шини необхідно перевірити справність і чистоту ободу, диска колеса, шини.

3.32.6. Для огляду внутрішньої поверхні шини необхідно застосовувати спредер.

Для виїмки з шини сторонніх предметів необхідно користуватися кліщами, а не викруткою, шилом або ножем.

3.32.7. Під час огляду шин необхідно працювати в рукавицях.

3.32.8. Не допускається:

- при демонтажі шини вибивати диск кувалдою (молотком);

- зняття одного зі здвоєних коліс з автомобіля без застосування домкрата, шляхом наїзду другого здвоєного колеса на предмет, що виступає;

- при накачуванні шини повітрям поправляти її положення на диску постукуванням;

- монтувати шини на диски коліс, що не відповідають розміру шин, і якщо вони мають задирки та пошкодження, які перешкоджають монтажу;

- накачувати шину більше норми, установленої заводом-виготовлювачем.

3.33. Вимоги безпеки під час виконання акумуляторних робіт

3.33.1. Для переміщення акумуляторних батарей по території та в приміщеннях необхідно користуватися спеціальними візками, платформа яких виключає можливість падіння батарей.

3.33.2. Під час перенесення вручну малогабаритних акумуляторних батарей необхідно використовувати пристрої (захвати) і додержуватись застережних заходів, щоб уникнути обливання електролітом.

3.33.3. Акумуляторні батареї, що установлюються для зарядження, повинні з’єднуватись між собою тільки проводами з наконечниками, які щільно прилягають до клем батарей і виключають можливість іскріння. З’єднувати наконечники акумуляторних батарей дротом «закруткою» забороняється.

3.33.4. Приєднання акумуляторних батарей до зарядного пристрою і від’єднання їх повинно проводитися тільки при виключеному зарядному устаткуванні.

3.33.5. Електрообладнання у приміщенні для зарядки акумуляторів повинно бути виконано у вибухобезпечному виконанні.

3.33.6. Під час виконання акумуляторних робіт не допускається:

- входити в зарядну з відкритим вогнем (запаленим сірником, цигаркою тощо);

- користуватися в зарядній електронагрівальними приладами;

- перебування працівників у приміщенні для зарядження акумуляторних батарей, крім обслуговуючого персоналу;

- перевіряти акумуляторну батарею коротким замиканням;

- зберігати харчові продукти та приймати їжу в приміщенні, де відбувається зарядження акумуляторів.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Після повернення з лінії разом з відповідальною особою перевірити технічний стан автомобіля. Якщо необхідно, скласти заявку на поточний ремонт, перерахувавши несправності, які слід усунути. Перед тим, як направити легковий автомобіль на технічне обслуговування або ремонт, його треба вимити і очистити від бруду, криги. Коли ж автомобіль технічно справний, водій зобов’язаний виконати щоденне технічне обслуговування і підготовлений автомобіль поставити в зону стоянки.

4.2. Поставивши автомобіль у приміщення для стоянки, зупинити двигун. Пускати двигун з будь-якою метою, крім виїзду з приміщення, забороняється.

4.3. На всіх автомобілях, які поставлені на стоянку, повинно бути вимкнено запалювання. Автомобіль повинен бути загальмований стоянковим гальмом.

4.4. Ставити автомобіль у проїздах забороняється.

4.5. Залишатися на ніч в закритій кабіні автомобіля водію забороняється.

4.6. Зняти спецодяг і повісити його в спеціально відведену для нього шафу.

4.7. Вимити руки й обличчя теплою водою з милом або прийняти душ.

4.8. У приміщеннях, призначених для стоянки, а також на стоянках під навісом або на майданчиках забороняється:

- палити, користуватися відкритим вогнем;

- залишати відкритими горловини паливних баків автомобілів;

- підзаряджувати акумуляторні батареї;

- зберігати будь-які матеріали і предмети;

- мити або протирати бензином деталі або агрегати, а також руки і одяг;

- зберігати паливо, за винятком палива в баках автомобілів;

- заправляти автомобілі паливом, а також зливати паливо з баків;

- встановлювати предмети і обладнання, які можуть перешкоджати швидкій евакуації автомобілів у разі пожежі або іншого стихійного лиха.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У разі причетності до дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля зобов’язаний:

- негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці пригоди;

- увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки;

- не переміщати транспортний засіб і предмети, що мають причетність до пригоди;

- вжити можливих заходів для надання домедичної допомоги потерпілим, викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, а в разі відсутності можливості вжити зазначених заходів звернутися по допомогу до присутніх і відправити потерпілих до закладу охорони здоров’я;

- у разі неможливості виконати дії, перелічені в підпункті «4» цього пункту, відвезти потерпілого до найближчого лікувального закладу своїм транспортним засобом, попередньо зафіксувавши розташування слідів пригоди, а також положення транспортного засобу після його зупинки; у лікувальному закладі повідомити своє прізвище та номерний знак транспортного засобу (з пред’явленням посвідчення водія або іншого документа, який посвідчує особу, реєстраційного документа на транспортний засіб) і повернутися на місце пригоди;

- повідомити про дорожньо-транспортну пригоду орган чи уповноважений підрозділ Національної поліції, записати прізвища та адреси очевидців, чекати прибуття поліцейських;

- вжити всіх можливих заходів для збереження слідів пригоди, огородження їх та організувати об’їзд місця пригоди;

- до проведення медичного огляду не вживати без призначення медичного працівника алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, які входять до офіційно затвердженого складу аптечки).

5.2. Якщо внаслідок дорожньо-транспортної пригоди немає потерпілих та не завдано матеріальної шкоди третім особам, а транспортні засоби можуть безпечно рухатися, водії (за наявності взаємної згоди в оцінці обставин скоєного) можуть прибути до найближчого поста або до органу Національної поліції для оформлення відповідних матеріалів, попередньо склавши схему пригоди та поставивши підписи під нею.

5.3. При  вимушеній  зупинці автомобіля на узбіччі або на краю  проїжджої  частини  дороги для проведення ремонту водій зобов'язаний  включити  аварійну світлову сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар на відстані не ближче 20 м до транспортного засобу в населених пунктах та 40 м – за їх межами.

5.4. У разі вимушеної зупинки транспортного засобу на переїзді водій зобов'язаний негайно висадити людей і вжити заходів для звільнення переїзду, а якщо це не вдається зробити, він повинен:

- коли є можливість, послати двох чоловік уздовж колій в обидва боки від переїзду не менш як на 1000 м (якщо одного, то в бік ймовірної появи поїзда, а на одноколійних переїздах – у бік гіршої видимості залізничної колії), пояснивши їм правила подавання сигналу зупинки машиністу поїзда (локомотива, дрезини), що наближається;

- залишатися біля транспортного засобу і, подаючи сигнали загальної тривоги, вживати всіх заходів для звільнення переїзду;

- у разі появи поїзда бігти йому назустріч, подаючи сигнал зупинки.

Сигналом зупинки поїзда (локомотива, дрезини) є круговий рух руки (у світлу пору – із шматком яскравої тканини або будь-яким добре помітним предметом, у темну пору доби і в умовах недостатньої видимості – з факелом або ліхтарем). Сигналом загальної тривоги є серії звукових сигналів транспортного засобу, що складаються з одного довгого і трьох коротких сигналів.

- 5.5. При настання нещасного випадку про кожний такий випадок працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинен терміново повідомити керівника виконавчого органу та працівників відділу з питань праці, зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку та устаткування в такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш важких наслідків.

- 5.6. У разі виявлення пожежі (ознак горіння), повідомити керівнику виконавчого органу та, за потреби, викликати оперативно-рятувальну службу за телефоном «101» або «112» (вказати адресу та місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище), вжити можливих заходів для гасіння (локалізації, ліквідації вогнища) пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння.

5.7. Порядок дії щодо надання долікарської допомоги потерпілим під час нещасного випадку чи аварії:

- усунути вплив на організм потерпілого небезпечних і шкідливих факторів (звільнення його від дії електричного струму, звільнення від завалів тощо);

- оцінити стан потерпілого;

- визначити характер травми, яка створює найбільшу небезпеку для життя потерпілого, і послідовність дій по його рятуванню;

- виконати необхідні заходи для порятунку потерпілого в порядку терміновості (звільнення дихальних шляхів, проведення штучного дихання, зовнішнього масажу серця, зупинка кровотечі, накладання пов'язок тощо);

- підтримувати головні життєві функції потерпілого до прибуття медичного персоналу;

- викликати швидку медичну допомогу за телефоном «103» чи доставити потерпілого до лікувального закладу.

5.8. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах:

5.8.1. При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку зміцнити шиною, фанерною пластинкою, ціпком, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою пов'язки або хустинки до шиї і прибинтувати до тулуба.

5.8.2. При переломі черепа (несвідомий стан після удару по голові, кровотеча з вух чи із рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку із льодом, снігом або холодною водою) чи зробити холодну примочку.

5.8.3. При підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не піднімаючи його, повернути потерпілого на живіт обличчям вниз, спостерігаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою запобігання пошкодження спинного мозку.

5.8.4. При переломі ребер, ознакою якого є біль при подиху, кашлі, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди або стягти їх рушником під час видиху.

5.9. Перша допомога при кровотечі:

- Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

- 5.9.1. Якщо поранена кінцівка – підняти її вгору.

- 5.9.2. Рану закрити перев'язувальним матеріалом (з пакета), складеним у клубок, придавити його зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета або шматок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).

- 5.9.3. У випадку сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, зв’язаних з пораненою областю, за допомогою згинання кінцівки в суглобах, а також пальцями, джгутом чи затиском. У випадку сильної кровотечі необхідно терміново викликати швидку медичну допомогу.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                Юрій ВЕРБИЧ

Ігнатчук  777 909

Блажієвський