ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

_________________ №______

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 15

під час виконання робіт на двохстійковому гідравлічному підіймачу з нижньою синхронізацією LAUNCH TLT-235 SB (240 SB)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. До самостійної роботи на двохстійковому гідравлічному підіймачу з нижньою синхронізацією LAUNCH TLT-235 SB (240 SB) (далі – підіймач) допускаються особи віком не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки, перевірку знань з питань охорони праці та отримали допуск до самостійної роботи.

1.2. Допуск до самостійної роботи здійснюється при позитивних результатах перевірки знань та навичок безпечного виконання робіт під час експлуатації підіймальних пристроїв та відповідного обладнання.

Навчання і перевірка знань проводиться не рідше одного разу на 12 місяців.

Крім цього, особам, які виконують роботи на підіймачі не рідше одного разу в квартал завідувачем господарства проводиться повторний інструктаж з охорони праці з перевіркою знань з безпеки праці.

1.3. Допуск до самостійної роботи на підіймачі оформлюється наказом начальника господарсько-технічного відділу міської ради.

1.4. Інструкцію видавати всім особам, які виконують роботи на підіймачеві, під підпис.

1.5. Особи, зайняті на роботі з підіймачем забезпечуються спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту за нормами основної професії.

1.6. Особи, зайняті на роботах з підіймачем зобов’язані:

дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання робіт на підіймачеві;

знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва;

працювати на справному і випробуваному обладнанні і пристосуваннях, справним інструментом;

безпечно виконувати роботи з ремонту автомобілів та безпечно експлуатувати механізми, обладнання, інструменти і пристрої, які використовуються протягом робочого дня;

всі роботи, при виконанні яких можливе відлітання уламків, окалин, іскор, виконувати тільки в захисних окулярах;

під час роботи з бензином, гасом та іншими легкозаймистими рідинами суворо дотримуватись правил пожежної безпеки, не курити і не застосовувати відкритий вогонь;

проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

пам'ятати, що дотримання вимог інструкцій з охорони праці є основною умовою запобігання нещасним випадкам. Порушення вимог цих інструкцій розглядається як порушення трудової дисципліни, за яке застосовується стягнення згідно з чинним законодавством;

виконувати усі вказівки по дотриманню вимог охорони праці;

виконувати лише роботу, яка входить до кола обов’язків, чи роботу, яка доручена керівництвом та про безпечні способи виконання якої проведено відповідний інструктаж;

не знаходитись на робочому місці в стані алкогольного, наркотичного, медикаментозного чи токсичного сп’яніння;

утримувати робоче місце протягом робочого дня в чистоті і порядку;

про кожен нещасний випадок, що виник, аварію, пожежу та іншу подію, яка може призвести до аварії або нещасного випадку, повідомити керівника виконавчого органу та відділ з питань праці; надати долікарську допомогу постраждалим і направити їх до медзакладу; зберегти до прибуття  комісії з розслідування обстановку на робочому місці і стан устаткування такими, якими вони були в момент події, якщо це не загрожує життю і здоров'ю оточуючих людей, і не приступати до роботи до усунення причин нещасного випадку чи аварії;

не виконувати розпоряджень, якщо вони суперечать вимогам охорони праці;

знати алгоритм дій в разі виявлення пожежі, аварійної ситуації;

знати правила користування засобами пожежогасіння та прийоми гасіння пожеж;

вивчати і вдосконалювати методи безпечної праці;

виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

дотримуватися виробничої і трудової дисципліни, вимог санітарних норм і правил, особистої гігієни;

дотримуватись вимог охорони праці, викладених в цій інструкції;

вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

вживати достатніх заходів безпеки при перебуванні на території автогосподарства, при прямуванні на робоче місце, при перебуванні в зоні роботи обладнання, при перевірці готовності обладнання до роботи;

знати місце знаходження медичної аптечки та засобів пожежогасіння;

не допускати за своє робоче місце сторонніх осіб.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи з підіймачем одягнути спецодяг, а при необхідності – засоби індивідуального захисту. Спецодяг і волосся необхідно заправити таким чином, щоб унеможливити їх захоплення механізмами та інструментами, які обертаються чи рухаються.

2.2. Впевнитись у тому, що робочий інструмент, пристосування, обладнання та засоби індивідуального захисту справні і відповідають вимогам охорони праці.

2.3. Оглянути робоче місце, прибрати з-під ніг все, що заважає роботі. Якщо підлога слизька (розлита вода, мастило) витерти її або посипати піском.

2.4. Перед початком роботи на підіймачі необхідно змастити контактні поверхні кареток у внутрішніх кутах колон підіймача літієвою змазкою.

2.5. Перевірити технічний стан підіймача, правильність його підключення до електромережі. Переконатись, що всі різьбові з’єднання надійно затягнуті.

2.6. Виконати пробний підйом автомобіля, натиснувши кнопку “ПУСК”. Відпустити кнопку “ПУСК” і зупинити підіймач. У разі виявлення несправності, а також у разі закінчення терміну чергового випробування, повідомити про це керівникові робіт та до роботи на підіймачеві не приступати.

2.7. Заборонено експлуатацію підіймача з пошкодженими деталями, кабелями, відсутніми складовими частинами. В такому разі експлуатація дозволяється після ремонту та перевірки роботи підіймача фахівцем.

2.8. Перед початком роботи звернути увагу на попереджувальні знаки, які знаходяться на колонах підіймача.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів проводяться на спеціально відведених дільницях, робочих місцях (постах), які оснащені необхідним устаткуванням, пристроями, інструментом, приладами згідно з нормативно-технологічною документацією.

3.2. Розташування постів технічного обслуговування та ремонту, відстань між транспортними засобами, що установлені на цих постах, а також між транспортними засобами і конструкціями будівель, повинні відповідати нормам технологічного проектування.

3.3. Установлювати транспортні засоби в кількості, що перевищує норму, порушувати спосіб розстановки, зменшувати відстань між транспортними засобами і елементами будівель не допускається.

3.4. Під час роботи устаткування не допускається його чищення, змазування або ремонт.

3.5. Пристрої та інструменти, необхідні для виконання робіт, повинні використовуватись за призначенням, їх слід розміщувати у легкодоступних місцях таким чином, щоб виключалась можливість випадкового переміщення або падіння.

3.6. Вимоги безпеки під час роботи на підіймачеві:

3.6.1. Під час обслуговування транспортного засобу на підіймачу на пульті управління підіймача повинна бути вивішена табличка із написом «Підйомник не включати – працюють люди!».

3.6.2. Плунжер підіймача у робочому (піднятому) положенні повинен надійно фіксуватися упором (штангою), що гарантує неможливість довільного опускання підйомника.

3.6.3. Підіймати (навіть короткочасно) вантажі масою більше ніж це зазначено на табличці підіймача заборонено.

3.6.4. Працювати на підйомнику може лише персонал, визначений наказом начальника господарсько-технічного відділу міської ради, який пройшов відповідне навчання, перевірку знань та необхідні інструктажі на робочому місці.

3.6.5. Працювати під легковим автомобілем поза оглядовою канавою, естакадою або підіймачем дозволяється тільки в тому разі, коли застосовуються лежаки (підстилки). На підлозі (землі) без використання лежаків працювати забороняється.

3.6.6. Над підіймачем та під ним має залишатися вільний простір, цієї ж вимоги потрібно дотримуватися під час підйому автомобіля.

3.6.7. Заборонено вносити будь-які зміни в електричну, гідравлічну та пневматичну системи підіймача особам без відповідної кваліфікації.

3.6.8. Необхідний регулярний контроль за ступенем зношеності робочих елементів, наприклад, тросів, несучих елементів або герметичності й ефективності роботи гідравлічної системи в підіймачеві.

3.6.9. Експлуатація автомобільних підіймачів має відбуватися з дотриманням термінів технічного огляду.

3.6.10. Перед підняттям транспортного засобу необхідно всі гідравлічні шланги та з’єднання перевірити на предмет витікання мастила. У разі витікання мастила експлуатація підіймача заборонена.

3.6.11. При виконанні підьому автомобіля повинні задіюватись всі кронштейни підіймача.

3.6.12. Після підняття автомобіля, при виконанні мантажу, демонтажу важких деталей, вузлів чи агрегатів необхідно використовувати додаткові опори для збереження стійкості та дотримання балансу автомобіля.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Привести в порядок робоче місце. Інструмент і пристосування протерти і скласти на відведене для них місце.

4.2. Після закінчення роботи відімкнути підіймач від електроживлення.

4.3. Повідомити завідувача господарства про всі порушення та недоліки, які були виявлені у процесі роботи.

4.4. Зняти спецодяг і повісити його в спеціально відведене для нього місце.

4.5. Вимити руки й обличчя теплою водою з милом або прийняти душ.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. При появі небезпеки, особа зобов’язана негайно припинити всі роботи, відключити подачу електроенергії на верстати та механізми, не допускати сторонніх осіб у небезпечну зону. Повідомити про ситуацію завідувачу господарства.

5.2. При настанні нещасного випадку про кожний такий випадок працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинен терміново повідомити керівника виконавчого органу та працівників відділу з питань праці, зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку та устаткування в такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш важких наслідків.

5.3. У разі виявлення пожежі (ознак горіння), повідомити керівнику виконавчого органу та, за потреби, викликати оперативно-рятувальну службу за телефоном «101» або «112» (вказати адресу та місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище), вжити можливих заходів для гасіння (локалізації, ліквідації вогнища) пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння.

5.4. Порядок дії щодо надання долікарської допомоги потерпілим під час нещасного випадку чи аварії:

усунути вплив на організм потерпілого небезпечних і шкідливих факторів (звільнення його від дії електричного струму, звільнення від завалів тощо);

оцінити стан потерпілого;

визначити характер травми, яка створює найбільшу небезпеку для життя потерпілого, і послідовність дій по його рятуванню;

виконати необхідні заходи для порятунку потерпілого в порядку терміновості (звільнення дихальних шляхів, проведення штучного дихання, зовнішнього масажу серця, зупинка кровотечі, накладання пов'язок тощо);

підтримувати головні життєві функції потерпілого до прибуття медичного персоналу;

викликати швидку медичну допомогу за телефоном «103» чи доставити потерпілого до лікувального закладу.

5.5. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах:

5.5.1. При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку зміцнити шиною, фанерною пластинкою, ціпком, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою пов'язки або хустинки до шиї і прибинтувати до тулуба.

5.5.2. При переломі черепа (несвідомий стан після удару по голові, кровотеча з вух чи із рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку із льодом, снігом або холодною водою) чи зробити холодну примочку.

5.5.3. При підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не піднімаючи його, повернути потерпілого на живіт обличчям вниз, спостерігаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою запобігання пошкодження спинного мозку.

5.5.4. При переломі ребер, ознакою якого є біль при подиху, кашлі, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди або стягти їх рушником під час видиху.

5.6. Перша допомога при кровотечі:

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

5.6.1. Якщо поранена кінцівка – підняти її вгору.

5.6.2. Рану закрити перев'язувальним матеріалом (з пакета), складеним у клубок, придавити його зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4–5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета або шматок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).

5.6.3. У випадку сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, зв’язаних з пораненою областю, за допомогою згинання кінцівки в суглобах, а також пальцями, джгутом чи затиском. У випадку сильної кровотечі необхідно терміново викликати швидку медичну допомогу.

5.7. Перша допомога при ураженні електричним струмом:

5.7.1. При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

5.7.2. За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну допомогу.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Юрій ВЕРБИЧ

Ігнатчук 777 909