Додаток 7

до рішення виконавчого комітету

Луцької міської ради

_______________№_______

Перелік робіт

з технічного обслуговування

внутрішньобудинкових систем загального користування

Гаряче водопостачання:

1. Огляд трубопроводів, ізоляції, запірної та регулюючої арматури, клапанів, обладнання, перевірка кріплення трубопроводів.

2. Закріплення існуючої ізоляції трубопроводів.

3. Огляд контрольно-вимірювальних приладів.

4. Огляд контргайок, муфт, фланцевих з’єднань та заміна прокладок у разі необхідності.

5. Поновлення сальникових ущільнень, очищення від накипу та змащування запірної арматури, ущільнення згонів.

6. Усунення засмічень внутрішньобудинкових систем, усунення течі в трубопроводах та запірній арматурі.

Холодне водопостачання та водовідведення:

1. Огляд трубопроводів, запірної арматури, клапанів, обладнання.

2. Перевірка кріплень мережі водопостачання та водовідведення.

3. Огляд фланцевих з’єднань та заміна прокладок у разі необхідності.

4. Огляд та підтягування контргайок, муфт, прокладок, заглушок.

5. Поновлення сальникових ущільнень, очищення та змащування запірної арматури, заміна ущільнення.

6. Тимчасове зашпарування свищів (тріщин) системи водопостачання.

7. Закарбування розтруба, ущільнення стиків, кришок ревізій та пробок-заглушок системи водовідведення.

8. Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних систем та каналізаційних випусків.

9. Закарбовування розтрубів та ущільнень стиків на каналізаційних трубах.

Теплопостачання:

1. Огляд трубопроводів, приладів, запірної арматури, ізоляції.

2. Укріплення ізоляції трубопроводів, відновлення її в місцях проведення робіт з технічного обслуговування та ліквідації аварій.

3. Регулювання систем теплопостачання.

4. Промивання трубопроводів та приладів внутрішньобудинкових систем.

5. Закріплення трубопроводів.

6. Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі, зашпарування свищів.

7.  Регулювання трьохкодових кранів.

8.  Поновлення сальникових ущільнень.

9.  Очищення від накипу запірної арматури.

10. Консервація та розконсервація систем теплопостачання, усунення повітряних пробок.

11. Огляд та підтягування на трубопроводах контргайок, муфт або їх заміна.

12. Технічне обслуговування регульованих кранів.

13. Заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях та усунення течі.

14. Перевірка контрольно-вимірювальних приладів.

15. Очищення від бруду та іржі розширювального бака, часткове відновлення його теплоізоляції (у випадку наявності).

Електропостачання:

1. Огляд обладнання електрощитової, виконання робіт із технічного обслуговування в електрощитовій: підтяжка болтових та контактних з’єднань та їх регулювання, змазка рухомих частин, перепресування наконечників, чистка та змащування «0» шини, ізолювання «0» проводів, регулювання та заміна губок.

2. Огляд внутрішньобудинкових розподільчих мереж та розподільчих коробок, проведення технічного обслуговування. Виявлення місць пошкоджень електропроводки, усунення пошкоджень. Підтяжка болтових з’єднань, часткова їх заміна. Ізолювання проводів в розподільчих коробках, ремонт розподільчих коробок. Часткова заміна клемних колодок. Ремонт вимикачів.

3. Огляд поверхових щитків, проведення технічного обслуговування. Підтяжка болтових з’єднань пакетних вимикачів та автоматичних вимикачів. Підтяжка болтових з’єднань «0» колодок, часткова заміна болтових з’єднань. Чистка та змазка «0» шини.

### Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Юрій Вербич