Додаток 6

до рішення виконавчого комітету

Луцької міської ради

від  09.02.2010 № 72-1

Перелік  робіт

з технічного обслуговування та поточного  ремонту

внутрішньобудинкових  систем загального користування

Гарячого водопостачання:

1. Поновлення сальникових ущільнень.

2. Ущільнення згонів.

3. Укріплення ізоляції трубопроводів, відновлення її в місцях проведення

робіт з технічного обслуговування і ліквідації аварій .

4. Огляд та очищення вентилів та засувок.

5. Очищення від накипу запірної арматури.

6. Закріплення трубопроводів.

7. Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж.

8. Усунення течі в трубопроводах та запірній арматурі.

9. Ремонт та заміна вентилів, засувок, невеликих ділянок трубопроводів

внутрішньобудинкових систем при усуненні несправностей, витоків.

Холодного водопостачання та водовідведення:

1. Ущільнення згонів.

2. Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та

каналізаційних випусків.

3. Поновлення сальникових ущільнень.

4. Закріплення трубопроводів.

5.Усунення несправностей каналізаційних витяжок.

6. Підкарбування розтрубів та ущільнення стиків каналізаційних труб.

7. Встановлення у кришці ревізій гумових прокладок.

8. Усунення течі в трубопроводах та запірній арматурі.

9. Ремонт та заміна вентилів, засувок, невеликих ділянок трубопроводів

внутрішньобудинкових систем при усуненні несправностей, витоків.

Централізованого опалення :

1. Усунення течі в трубопроводах, приладах та запірній арматурі.

2. Регулювання триходових кранів.

3. Поновлення сальникових ущільнень.

4. Укріплення ізоляції трубопроводів , відновлення її в місцях проведення

робіт з технічного обслуговування і ліквідації аварій .

5. Очищення від накипу запірної арматури.

6. Закріплення трубопроводів.

7. Оглядання та підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна.

8. Заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях та усунення течі.

9. Ремонт та заміна вентилів, засувок, невеликих ділянок трубопроводів

внутрішньобудинкових систем при усуненні несправностей, витоків.

9. Очищення від бруду та іржі розширювального бака, часткове відновлення

його теплоізоляції (у випадку  її наявності).

Зливової каналізації :

1. Усунення засмічень.

2. Закріплення трубопроводів.

3. Підкарбування розтрубів та ущільнення стиків труб.

4. Встановлення у кришці ревізій гумових прокладок.

5. Усунення течі в трубопроводах.

Електроосвітлення в приміщеннях загального користування :

1. Вибіркова перевірка та ревізія контактних з’єднань та стану проводів в

коробках та щитах.

2. Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною

некаліброваних запобіжників.

3.Перетягування провислої внутрішньої електропроводки та встановлення

додаткових кріплень.

4.Пошук місць ушкоджень електромереж та їх усунення. Ремонт та окрема

заміна вимикачів.

5. Відновлення написів, розфарбовування номерів фаз і знаків.

### Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Микола Іванюк