ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» 43007, м. Луцьк, вул.Гулака-Артемовського, 20, тел. ф.773202, п/р 260022055001 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ.

Інформація

про проходження опалювального сезону

2012-2013 років.

Основною сферою діяльності підприємства ДКП «Луцьктепло» є  виробництво, транспортування та постачання теплової енергії міста Луцька. Близько 50 % населення отримують теплову енергію від нашого підприємства. Гарячим водопостачанням, забезпечується близько 100 тис. мешканців міста.

На даний час підприємство «Луцьктепло» - це задіяні у виробничому процесі 63 котельні, 51 ЦТП, 131,9 км. теплових мереж. На котельних підприємства встановлено 167 котлів різних марок та потужностей, від котлів марки «Елга» потужністю – 0,2 Гкал/год до КГВМ-100 потужністю – 100 Гкал/год. Загальна встановлена потужність котелень підприємства становить – 490,835 Гкал/год., підключена потужність власних споживачів – 387,673 Гкал/год (із них 129,758 Гкал/год покупне тепло). На даний час завантаженість котелень підприємства становить 53%.

З метою своєчасної та якісної підготовки теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013рр., надійного забезпечення теплом споживачів міста на підприємстві був виданий наказ №61 від 08.02.2012 та затверджені рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради № 315-1 від 24.05.2012р. заходи з підготовки теплового господарства ДКП «Луцьктепло» до роботи в опалювальний період 2012-2013 рр., якими передбачено виконання певних обсягів робіт з капітального та поточного ремонтів котелень, ЦТП, теплових мереж та підготовки внутрішньобудинкових систем в межах коштів передбачених фінансуванням.

В 2012 році за рахунок власних коштів виконано капітальний ремонт теплових мереж на 22 об’єктах загальною протяжністю 5 106 м/п, в тому числі проведено заміну:

- магістральних трубопроводів по вул. Задворецькій Ø426 мм – 360 м.п.; по  пр. Соборності – вул. Єршова Ø530 мм – 296 м.п.; по вул. Боженка Ø630 мм – 120 м.п, по пр. Молоді Ø325 - 60м/п,  на суму 1 682,0 тис. грн;

- на попередньоізольовані труби замінено 530 м/п трубопроводів теплових мереж.

Загальний обсяг витрат на капітальний ремонт теплових мереж – 3 659,0  тис. грн.

Для зменшення втрат теплової енергії проведені роботи по відновленню теплової ізоляції на магістральній тепловій мережі  Ø630 по вул. Конякіна, що прокладена відкритим способом від котельні Карбишева, 2, вартість робіт становить 455,5 тис. грн..

Власними силами проведено поточний ремонт теплових мереж, котелень та ЦТП на суму 1 310,46 тис. грн.

Для вирішення питань якісного забезпечення споживачів гарячого водопостачання в 2012 році було виконано реконструкцію ЦТП по                        вул. Декабристів, 29 з установленням сучасного теплообмінного пластинчастого підігрівача, вартістю 97,8 тис. грн. В березні місяці 2013 року за рахунок власних коштів придбано два теплообмінника, для проведення  реконструкції двох центральних теплових пунктах по вул. Ветеранів,17-а та Відродження,12-б із заміною кожухотрубних підігрівачів на пластинчасті. Загальна вартість становила – 111,6 тис. грн.

З метою якісного надання послуг із забезпечення мешканців тепловою енергією було здійснено придбання та монтаж корегуючого насосного обладнання на ЦТП по вул. Соборності, 24, вартістю – 62,0 тис.грн.

В 2012 році виконано капітальний ремонт димової труби висотою 104 метри від котельні по вул. Боженка, 34, вартістю – 1 458,9 тис. грн.

В ході підготовки до опалювального сезону 2012-2013 роки проведено технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем централізованого опалення та гарячого водопостачання 627 житлових будинків, виконано роботи по заміні ділянок трубопроводу, відновленню теплоізоляції, ремонту та заміні запірно-регулюючої арматури. Загальний обсяг витрат – 2 435,030 тис. грн..

Завдяки вчасним капіталовкладенням та відповідного нагляду будівлі котелень і ЦТП знаходяться в задовільному стані згідно паспортів технічного стану будівель і споруд, виданих проектним інститутом НДІ «Проектреконструкція». Аварійних будівель не має.

З метою дотримання вимог щодо організації експертно-технічного устаткування в ДП «Волинським ЕТЦ Національного НДІ промислової безпеки та охорони праці» проведено чергові технічні опосвідчення для 81 котлів, 69 водопідігрівачів центральних теплових пунктів, 15 посудин, що працюють під тиском (баки-акумулятори, конденсатні баки, деаераційні установки, сепаратори, фільтри тощо) та чергові технічні діагностування для 7 котлів.

Для визначення ефективності використання палива і енергії на підприємстві та його об’єктах, покращення роботи обладнання та системи теплопостачання,  встановлення потенціалу економії енергоресурсів у фізичних та вартісних показниках, було проведено енергетичний аудит. На даному етапі підприємство отримало звіт енергетичного аудиту системи теплопостачання, що дає змогу визначити напрямки роботи для вирішення даних питань.

Під час опалювального сезону, станом на 01.04.2013р. надійшло 384 письмових звернень: з них по гарячому водопостачанню – 65; по опаленню – 319. Виконано 296 звернень, 31 звернення на контролі, по них складено адміністративні протоколи на споживачів про переобладнання інженерних мереж в квартирах. 18 скарг передані на виконання у ЖКП, ОСББ.     По 39 зверненнях, проведені налагоджувальні роботи внутрішньобудинкових систем.

За час проходження опалювального періоду 2012-2013 років ліквідовано 90 випадків пов’язаних з порушенням технологічної роботи теплових мереж, що забезпечило безаварійну експлуатацію та якісне надання необхідних послуг споживачам, не було допущено зверх нормативних перерв в теплозабезпеченні.

Станом на 01.04.2013р. проводиться розрахунок між ДКП «Луцьктепло» та споживачами по комерційних приладах обліку:

- поквартирні прилади обліку гарячої води – 42 534 шт.;

- загальнобудинкові прилади обліку теплової енергії – 182 шт.;

- загальнобудинкові прилади обліку гарячої води – 75 шт.;

- прилади обліку теплової енергії юридичних споживачів – 348 шт.;

- прилади обліку гарячої води юридичних споживачів – 400 шт.

Заборгованість підприємства станом на 01.04.2013р. за природний газ спожитий у 2012-2013рр – 97 094,8 тис. грн.,в т.ч.:

1. ДК «Газ України» – 2 125,4 тис. грн. (за 2011 рік);

2. НАК «Нафтогаз України» – 31 888,2 тис.грн. за 2012 рік, борг поточного споживання становить 63 081,2 тис. грн.;

Сума заборгованості за 2012 – 1-й кв. 2013 року державного бюджету перед підприємством по різниці в тарифах становить 36 914,4 тис.грн..

Заборгованість бюджетних організацій за послуги теплопостачання станом на 01.04.2013 року  складає – 12 203,9 тис. грн.:

1) Міський бюджет – 9 104,6 тис. грн.

2) Державний  бюджет – 3 099,3 тис. грн.

Заборгованість інших організацій за послуги теплопостачання станом на 01.04.2013р. – 6 734,7 тис. грн.

Заборгованість населення за послуги теплопостачання станом на 01.04.2013р. – 47 065,4 тис. грн. (з врахуванням не відшкодованих пільг та субсидій)

Відповідно, за умови відшкодування заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води що вироблялися, транспортувалися і постачалися, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості затвердженим тарифам за грудень 2012 року та січень – березень 2013 року, погашення заборгованості бюджетними організаціями та населенням дасть можливість підприємству  погасити існуючу заборгованість за спожитий природний газ. Звертаю Вашу увагу, що комунальне підприємство несе значне навантаження зі сплати обов’язкових платежів (податків, зборів), виплати заробітної плати, платежів необхідних для забезпечення господарської діяльності та не має інших джерел надходження коштів. В зазначених умовах підприємством будуть вжиті всі необхідні заходи направлені на погашення існуючої заборгованості за спожиті енергоносії.

Проблемні питання :

Відсутність власних обігових коштів підприємства для вдосконалення системи теплопостачання.

Несвоєчасні і не в повній мірі розрахунки споживачів, зокрема, населення за спожиті послуги.

Так, станом на 01.04.2013р. дебіторська заборгованість населення за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання становить 40 828 тис.грн.

З метою зменшення дебіторської заборгованості населення за надані послуги підприємством постійно і системно здійснюються наступні заходи:

1. Проводиться роз’яснювальна робота серед споживачів про обов’язковість оплати послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання та недопущення накопичення боргів.

2. Вручаються повідомлення (листи-претензії) про наявність боргу та необхідність його погашення у встановлений строк.

3. На дверях під’їздів вивішуються оголошення з переліком квартир, за якими рахується заборгованість за надані підприємством послуги.

4. Застосовується практика розстрочення заборгованості за житлово-комунальні послуги (для добросовісних боржників) шляхом укладення договорів про реструктуризацію боргу.

5. В разі не погашення боржниками боргу в результаті вищевказаних заходів справа передається до суду.

Так, у 2012 році подано до суду 1053 заяв про видачу судових наказів та позовних заяв про стягнення боргу з населення на загальну суму 5 759,3 тис. грн.

За три місяці 2013 року до суду було подано 285 таких заяв на загальну суму 1416,4 тис. грн.

6. Якщо до закінчення розгляду справи заборгованість не погашається повністю або ж не реструктуризується, то виданий судом виконавчий документ, в подальшому направляється до органу Державної виконавчої служби.

Зокрема, в минулому 2012 році направлено для примусового виконання до органів Державної виконавчої служби 972 судових наказів та виконавчих листів на загальну суму 5 413,2  тис.грн.

Реально стягується менше 10% від суми боргу, встановленого судовими рішеннями, які передаються на виконання до органів ДВС.

На нашу думку, однією з причин, які призводять до такої ситуації є те, що державними виконавцями при примусовому виконанні рішень судів не в повній мірі використовуються надані їм чинним законодавством повноваження.

Відсутність реальної перспективи фінансування робіт по реконструкції та модернізації за рахунок державних чи власних коштів підприємства, постійне зростання цін на енергоносії, зростання гарантованою державою мінімального рівня заробітної плати, а також не покриття діючим тарифом собівартості послуг з ГВП, що ставить підприємство в надзвичайно складне становище.

Основне та допоміжне обладнання котелень та центральних теплових пунктів практично вичерпало всі допустимі терміни експлуатації.

Близько 75%, або 99 км. теплових мереж відпрацювали встановлений ресурс (більше 20-ти років) та потребують заміни. Із загальної кількості встановлених на підприємстві котлів, 139 відпрацювали встановлений норматив і потребують заміни, або періодичного технічного діагностування спеціалізованою організацією, не рідше одного разу в три роки, з метою отримання дозволу продовження їх експлуатації.

Низька надійність теплових мереж, що вичерпали свій встановлений ресурс та незадовільна теплоізоляція, обумовлюють великі втрати тепла, суттєві економічні збитки внаслідок значних обсягів ремонтних робіт.

Самовільне (несанкціоноване) підключення або перепланування споживачем внутрішньобудинкових теплових мереж, а саме:

- водорозбір з систем опалення через крани та інші пристрої;

- самовільне підключення до систем опалення без укладання договору купівлі-продажу теплової енергії;

- влаштування «теплих підлог», «теплих стін» в квартирах від існуючих стояків централізованої системи опалення;

- робота з пошкодженими пломбами на приладах комерційного обліку теплової енергії, або їх робота з простроченим строком метрологічної повірки;

- будівництво та перепланування приміщень без технічних умов та узгодження з теплопостачальною організацією

Серйозною проблемою є некероване відключення споживачів від централізованої системи теплопостачання і перехід на індивідуальне (по квартирне) опалення, що призводить до розбалансування теплових мереж та самовільне втручання в діючі системи теплопостачання – будь-яка зміна проектного рішення теплопостачання об’єкта, виконана споживачем без погодження з теплопостачальною організацією.

Розташування гаражів, малих архітектурних форм, торгівельних об’єктів, зелених насаджень, стоянок автотранспорту, тощо, в охоронних зонах теплових мереж.

На даний час підприємство «Луцьктепло» веде переговори з Європейським банком реконструкцій та розвитку (ЄБРР) про умови надання кредиту з метою модернізації інфраструктури теплопостачання у м. Луцьк.

Заступник директора						Т.В.Казачек

Бабій 77-32-19