- ПРОЕКТ ПЛАНУ ДІЙ

- ДЛЯ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО

- РОЗВИТКУ МІСТА ЛУЦЬКА ДО 2020 РОКУ

- Луцьк – 2012

- ЗМІСТ

| Вступ | 3 |
| --- | --- |
| РОЗДІЛ 1 Необхідність розробки Плану дій для сталого енергетичного розвитку міста Луцька | 4 |
| 1.1. Характер документу | 4 |
| 1.2. Нормативно-правова база Плану дій для сталого енергетичного розвитку міста | 4 |
| 1.3. Глобальне потепління та його наслідки | 5 |
| РОЗДІЛ 2 Опис існуючого стану | 8 |
| 2.1. Загальна інформація про місто | 8 |
| 2.2. Промисловість | 11 |
| 2.3. Транспорт | 12 |
| 2.4. Зовнішнє освітлення | 12 |
| 2.5. Водопостачання та водовідведення | 13 |
| 2.6. Електропостачання | 15 |
| 2.7. Газопостачання | 15 |
| 2.8. Теплопостачання | 16 |
| 2.9. Гаряче водопостачання | 18 |
| 2.10. Екологічна ситуація в місті | 18 |
| 2.11. Основні джерела емісій СО2 в місті | 19 |
| РОЗДІЛ ІІІ. Заходи із виконання цілей, передбачених Планом дій для сталого енергетичного розвитку | 25 |
| 3.1. План скорочення обсягів викидів | 25 |
| 3.2. Зусилля міської влади, спрямовані на підвищення енергоефективності регіону | 25 |
| 3.3. Опис впроваджених енергозберігаючих проектів та заходів | 28 |
| 3.4. Опис планованих енергозберігаючих проектів та заходів | 30 |
| 3.4.1. Виробництво та транспортування теплової енергії | 31 |
| 3.4.2. Житловий сектор | 56 |
| 3.4.3. Бюджетний сектор | 65 |
| 3.4.4. Транспорт | 72 |
| 3.4.5. Зовнішнє освітлення | 73 |
| 3.4.6. Промисловість | 74 |
| 3.4.7. Роль та планова діяльність в галузі альтернативної енергетики | 75 |
| 3.4.8. Роль зелених насаджень у боротьбі з забрудненням атмосфери | 77 |
| 3.4.9. Розвиток велосипедної інфраструктури міста Луцька | 79 |
| 3.4.10. Інформаційна кампанія в сфері енергозбереження та екології | 82 |
| 3.5. Джерела фінансування | 83 |

- Вступ

В сучасному світі проблема зміни клімату є одним з найбільших пріоритетів. Так і для Європейського Союзу ця проблема є домінуючим пріоритетом. ЄС визначив надзвичайно амбітні цілі у формі ініціативи «20-20-20 до 2020» в рамках «Пакету дій щодо боротьби зі зміною клімату та використанням відновлюваної енергії». Хоча співробітництво між Європейськими інституціями та урядами країн – членів є надзвичайно важливою, ключову роль у процесі боротьби зі зміною клімату відіграють місцеві органи влади.

Більше половини викидів вуглекислого газу утворюються у містах і самими містами. 80% населення живе та працює у містах, де споживається більше 80% енергії. Нерідко мери краще контролюють ситуацію на місцевому рівні ніж національні уряди. Більше того, вони можуть робити послідовні кроки щодо вирішення проблеми, чи це розвиток джерел альтернативної енергії чи контроль забруднення, енергоменеджмент чи зміна у поведінці стосовно енергетичних питань з боку громадських органів та громадян.

Враховуючи важливість даної проблеми та її наслідків для міста Луцька та країни в цілому, в 2009 році місто приєдналось до міжнародної ініціативи Європейської Комісії – Угоди мерів. Таким чином, взявши на себе зобов’язання скоротити викиди СО2 принаймні на 20%, відповідно скоротити обсяги споживання енергетичних ресурсів із частковим переходом на альтернативні джерела енергії до 2020 року.

В 2011 році затверджено муніципальний енергетичний план міста Луцька, який відповідає за розвиток міста у сфері енергозбереження та є складовою частиною Плану дій для сталого енергетичного розвитку міста Луцька (Sustainable Energy Action Plan). Він забезпечує системний підхід до процесу енергозбереження в рамках всього міста, дозволяє систематизувати зусилля місцевої влади і генеруючого підприємства у сфері енергозбереження у відповідності зі стратегічними цілями, визначає першочергові завдання та перелік м'яких заходів, щоб досягти максимального ефекту від реалізації енергоефективних проектів.

Муніципальний енергетичний план повністю відповідає відповідному розділу, закладеному у Стратегічному плані міста, і є доповнюючим документом, який більш широко і в повній мірі розкриває основні напрямки діяльності, учасників, описує комплекс заходів, мету і результати, яких необхідно досягти в сфері енергозбереження.

- РОЗДІЛ І. Необхідність розробки Плану дій для сталого енергетичного розвитку міста Луцька.

- 1.1. Характер документу

План дій для сталого енергетичного розвитку міста Луцька є головним стратегічним документом, який показує, яким чином місто планує зменшити викиди парникових газів до 2020 року, впливаючи цим на глобальне потепління в світі.

У цьому документі використовуються результати Базового (2007 рік) кадастру викидів для визначення сфер забруднення та можливостей застосування дій з метою досягнення запланованих показників зменшення СО2 на місцевому рівні. У плані визначено конкретні заходи, спрямовані на зменшення викидів, а також часові рамки та розподіл обов‘язків, які показують перехід від довгострокової стратегії до дій.

ПДСЕР не є жорстким документом. Зі зміною обставин, а також з появою результатів та певного досвіду внаслідок проведених дій, до нього можуть регулярно вноситись зміни.

Основою ПДСЕР є заходи, спрямовані на зменшення викидів СО2 та кінцевого енергоспоживання кінцевими споживачами. У ПДСЕР головну роль відіграють місцеві органи влади і, таким чином, передбачені заходи, які пов‘язані із будівлями та об‘єктами, транспортним парком, що знаходяться у підпорядкуванні міського органу самоврядування.

1.2. Нормативно-правова база Плану дій для сталого енергетичного розвитку міста

Законодавчим підґрунтям для розроблення ПДСЕР є:

- Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 року №74/94- ВР, прийнятий Верховною Радою України;

- Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 року №555- IV,  прийнятий Верховною Радою України;

- Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату від 09.05.1992 року, ратифікована Законом України № 435/96 – ВР від 29.10.1996 року;

- Кіотський протокол до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату від 11.12.1997 року;

- «Угода мерів» – загальноєвропейська ініціатива з підвищення ефективності міського господарства та зменшення викидів вуглекислого газу (СО2), ініційована Європейською Комісією, від 15.01.2009 року;

- Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерація) та використання скидного енергопотенціалу», прийнятий Верховною Радою України 05 квітня 2005 року, № 2509 – IV;

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про комплексні заходи щодо реалізації Національної енергетичної програми України», від 10 липня 1997 року, № 731;

- Комплексна державна програма енергозбереження України, схвалена Постановою Кабінету Міністрів України від 05 лютого 1997 року, № 148;

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, малої гідро і теплоенергетики» від 31 грудня 1997 року, № 505;

- Розпорядження КМУ №1337-р від 16.10.2008 р. «Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними установами».

- 1.3. Глобальне потепління та його наслідки

Україна, як і кожен її регіон, має своє, характерне лише для неї обличчя, яке визначається природою, рельєфом, грунтами, рослинністю, ріками та озерами. Природа впливає на господарську діяльність і світогляд людей, їхні вірування, звичаї, традиції і побут.

Удосконалюючи техніку і технології, людство зробило багато наукових відкриттів. З одного боку, це привело до підвищення благоустрою людей в багатьох країнах, з другого – створило серйозні проблеми.

Останні роки ми помічаємо потепління клімату. Літо стає жаркішим, зима – м’якшою. Вчені помітили, що в останні 100-130 років наша атмосфера помітно потеплішала і цей процес невпинно продовжується, середня температура постійно зростає. Лише за останні 100 років середньорічна температура підвищилась щонайменше на 0,3-0,6ºС.

Глобальне потепління пояснюють так званим парниковим ефектом. Суть його полягає в наступному. Земля отримує енергію Сонця в основному у видимій частині спектру, а сама, оскільки є набагато більш холодним тілом, випромінює в космічний простір головним чином інфрачервоні промені. Але багато газів, які знаходяться в атмосфері – водяний пар, вуглекислий газ, метан, окисли азоту та інші – прозорі для видимих променів, але активно поглинають інфрачервоні, утримуючи тим самим в атмосфері частину тепла, яку ті повинні були б віддавати в космос. Таким чином, на поверхні Землі утримується температура на рівні, придатному для життя. Затримуючи тепло в атмосфері Землі, ці гази створюють ефект, який називається парниковим, а гази – парниковими.

Парниковий ефект існує з тих пір, як на нашій планеті з’явилася атмосфера. Парниковий ефект сам по собі не є негативним явищем. Без парникового ефекту температура навколоземних шарів атмосфери була б в середньому на 30 градусів нижче від існуючої, а поверхня Землі була б лише – -18ºС. А це означає відсутність умов для життя, бо вода на земній поверхні існувала б тільки у вигляді льоду.

Люди своєю діяльністю посилюють парниковий ефект за рахунок викидів СО2, СН4, N2O та інших газів. В останнє сторіччя в результаті людської діяльності вміст вуглекислоти в атмосфері виріс більш ніж на чверть, метану – в 2,5 рази. За останні 20 років внесок СО2 в сумарні викиди парникових газів становить біля 50%, СН4–18%, N2O – 6%, хлорфторвуглеців – 14% від загального внеску в глобальне потепління.

Існують 6 основних парникових газів, які входять до хімічного складу атмосфери:

- водяна пара,

- вуглекислий газ,

- метан,

- озон,

- закис азоту

та, останнім часом, хлорфторвуглеці. Крім них, всі інші парникові гази зустрічаються в природі.

Вуглекислий газ СО2 – найзначніший з антропогенних парникових газів. Хоча цей газ природного походження, завдяки діяльності людини він утворюється у найбільшій кількості.

Індустріалізація призвела до збільшення використання видів палива, що видобувається з надр Землі: вугілля, нафта, газ (органічне паливо). При їхньому спалюванні у великій кількості викидається СО2. Найбільші викиди вуглекислого газу відбуваються у транспорті та виробництві електроенергії та тепла. Іншими джерелами викидів СО2, являються хімічні промислові процеси, лісове господарство та зміни в землекористуванні.

На Україні при видобуванні та спаленні органічного палива утворюється 95% всіх викидів СО2. З промислових процессів найзначніший внесок у викиди СО2 дає виробництво цементу. Україна займає 10 місце в світі по викидам СО2.

Ліси, океани та грунти поглинають СО2, утримуючи рівновагу між кількістю СО2 в атмосфері та у воді і грунтах. Але людська діяльність приводить до негативного впливу на цю рівновагу.

Комп’ютерні моделі показали, що, якщо вміст парникових газів в атмосфері буде продовжувати рости, то наприкінці XXI сторіччя середньорічні температури збільшаться на 1,4 – 5,8 градуси Цельсію. При цьому рівень світового океану підніметься на декілька десятків сантиметрів – не стільки внаслідок розтавання полярного льоду, а скільки внаслідок теплового розширення верхнього прогрітого шару. Частина приморських країн може повністю зникнути в морі.

Для вирішення проблеми глобального потепління, необхідно зменшувати кількість викидів і збільшувати кількість поглиначів парникових газів. Найкращими поглиначами парникових газів є біомаса (ліси) та океан.

Зміна кліматичних умов спричинила також відповідні наслідки у сільському господарстві. Рання весна призводить до напруження у підготовці агротехніки та проведенні польових робіт, що потребує уточнення оптимальних строків сівби ранніх ярових культур. Зниження температури повітря у літні місяці обумовлює збільшення періоду дозрівання теплолюбивих культур. Внаслідок цього строки достигання врожаю та його збирання щороку запізнюються.

У господарський обіг в Україні втягнуто 92% території і практично вже немає жодного гектара екологічно чистої землі. Щорічно об’єм забруднюючих речовин, який припадає на 1 км2 території, в 3,2 рази вищий, ніж у країнах Західної Європи. Внаслідок катастрофи на ЧАЕС понад 5 млн. га забруднено радіонуклідами. Міста потопають у смітті і всюди спостерігається надмірне шумове і теплове забруднення довкілля. Над промисловими центрами і містами постійно висять хмари диму, сажі, вихлопних газів та різних газоподібних відходів виробництва з величезною кількістю хімічних речовин. Більшість підприємств обладнані малопотужними очисними спорудами, а деякі їх взагалі не мають. Майже 50% ріллі пошкоджується водною і вітровою ерозіями, зникають деякі види рослин і тварин, зникають малі і замулюються середні та великі річки. Внаслідок забруднення довкілля і вживання забруднених продуктів харчування поширюються різні хвороби і скорочується тривалість життя. Все це – результат недбалого ставлення до природного середовища.

РОЗДІЛ ІІ. Опис існуючого стану

2.1. Загальна інформація про місто

Луцьк – знаходиться на північному заході України, обласний центр Волинської області, яка входить до складу «Єврорегіону Буг». Луцьк - адміністративний центр області і один з важливих багатофункціональних економічних, культурно-освітніх центрів України, має вигідне географічне розташування. Територія міста становить 4161 га (з яких 2,5% - природні та штучні водотоки, 12,8% - сільськогосподарські землі, 2,4% - землі заболочені та без рослинного покриву), населення – 213 тис. жителів. Загальна кількість зайнятих у господарському комплексі становить 126 тис. чол. (майже 62% населення).

Забудовані землі складають 72,8% території міста, в т. ч. громадського призначення – 7,8%, житлові території – 24,6%, промисловості та транспорту – 24,4%, комерційні – 3,8%, інші землі – 12,2%.

Мал. 2.1. Загальна схема міста

Основна частина міста, в тому числі і центр, знаходяться на правому березі річки Стир.

Луцьк є важливим транспортним вузлом Волині: розташований на перехресті автомобільних шляхів - за 85 км від кордону з Республікою Польща та за 150 км від кордону з Республікою Білорусь. 452 км першокласної траси міжнародного сполучення  віддаляють Луцьк від столиці України – м.Києва. Найближчі аеропорти розташовані у м.Рівному (65 км від Луцька) та у м.Львові (143 км). Географічне положення м.Луцька, наявність на території області міжнародних транспортних коридорів, достатньо розвинена мережа комунікацій (водних, залізничних, автомобільних і авіаційних) створює сприятливі умови для пропуску через Волинський регіон транзитних потоків, для подальшого розвитку Луцького транспортного вузла, що  обумовлює його стратегічне значення і місце у розвитку економіки країни.   Основні зовнішні автомобільні зв'язки м.Луцька в межах України забезпечує мережа автодоріг державного значення: міжнародна автодорога  Балтійське море - Чорне море (Ягодин – Ковель – Луцьк – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця - порти Чорного моря) та нова міжнародна магістраль Ягодин – Ковель – Луцьк – Хмельницький – Одеса. На сьогодні в місті існує шість великих автотранспортних підприємств. Автотранспортом міста перевезено 2 млн. осіб (1,7% загальних перевезень області). Залізничними перевезеннями місто забезпечує станція Луцьк Рівненської дирекції Львівської державної залізниці. Ст. Луцьк-вантажна І класу обслуговує 32 промислові підприємства. Ст. Луцьк-пасажирська має транспортні зв’язки з Києвом, Одесою, Сімферополем, Москвою, Брестом, Ковелем. У приміському сполученні курсують потяги до Львова та Ківерців. Наявність в м.Луцьку великої кількості під’їзних колій, магістральних залізничних ліній, з’єднувальних залізничних колій, залізничних переїздів негативно впливає на планувальну структуру міста  і  в  той  же  час  підвищує  інвестиційний  потенціал  міста. Місто Луцьк обслуговує мережа доріг державного і місцевого значення:

- міжнародна М-10 (Є-85), траса якої проходить по обхідному півкільцю з півночі на південний схід;

- національна Н-22, перетинає місто у широтному напрямку, в межах міста 9,2 км;

- національна Н-17, до міста підходить з південного заходу, в межах міста 2,8 км;

- регіональна Р-14, сполученням Луцьк-Ківерці-Дольськ.

Окрім доріг державного значення важливу роль виконують територіальні, обласні та районні дороги місцевого значення.

Місто Луцьк – важливий культурно-освітній центр України: має більше 20-ти вищих  і  середніх  навчальних закладів, науково-дослідні інститути (до 87% обсягів робіт в області), велику кількість бібліотек, музеїв, заповідників державного значення тощо. Житловий фонд – 4 млн. кв. м загальної площі (18% житлового фонду області), середня житлова забезпеченість – 19,9 кв.м/чол. 87,4% житлового фонду забезпечено централізованим водопостачанням і 87,2% - каналізацією. 79,1% житлового фонду – це багатоквартирна забудова і 20.9% - забудова садибного типу.

Добре розвинута інфраструктура банківських установ та відділень – близько 40, а також понад 30 страхових компаній та 10 аудиторських фірм.

В обласному центрі Волині виходить 10 друкованих засобів масової інформації: сім міських газет рекламного і громадсько-політичного спрямування, три журнали, працює дві телекомпанії, п’ять радіостанцій, п’ять поліграфічних підприємств і сім видавництв.

Науково-освітній потенціал міста представлений 28 загальноосвітніми навчальними закладами, 5 професійно-технічними закладами, 9 вищими навчальними закладами. Найстаріші з них – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки та Луцький національний технічний університет. Поряд з цим у місті налічується денних загальноосвітніх навчальних закладів – 26 одиниць, чисельність учнів становить 21248 осіб, також є школа-інтернат, чисельність учнів в якій – 467, Луцька вечірня школа, з чисельністю - 314 учнів, кількість постійних дошкільних закладів – 39 одиниць, чисельність дітей в дошкільних закладах – 9077 осіб.

У місті функціонують і позашкільні установи - це Палац учнівської молоді, центр науково–технічної творчості учнівської молоді, центр туризму, спорту і краєзнавства, центр еколого – натуралістичної творчості. Ці установи відвідує 4488 осіб, а також спортивні школи з чисельністю 1124 осіб та міський навчально-виробничий комбінат з чисельністю - 556 осіб.

У місті Луцьку функціонує 12 лікарняних закладів (міська лікарня, госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни, обласна дитяча лікарня, обласна лікарня для дорослих, психіатрична та наркологічна лікарні, пологовий будинок). Також функціонують 16 амбулаторно–поліклінічних закладів (стоматологічні поліклініки, диспансери, амбулаторії й інші). Кількість аптек та аптечних пунктів – 102 одиниці.

Місто має розвинуту мережу торговельних об’єктів, закладів ресторанного господарства та об’єктів сфери послуг. У місті нараховується понад 1000 об’єктів роздрібної торгівлі, ресторанного господарства та понад 200 об’єктів гуртової торгівлі.

2.2. Промисловість

Провідною галуззю в економіці міста залишається промисловість. Провідна галузь промисловості – машинобудування, що представлена виробництвом автомобілів легкових, вантажних спеціальних і спеціалізованих автобусів, а також підшипників та ін. У промисловості міста зайнято 38% всього зайнятого  населення  міста. Найбільшими діючими  підприємствами є дві компанії – ВАТ «Автомобільний завод «Богдан» та ВАТ «СКФ Україна» (37,4% зайнятих).  В будівельній галузі міста – зайнято 5,7 тис. чол. (4,7% зайнятих), в харчовій промисловості зайнято 2,8 тис. чол. (15,3% зайнятих).  В Луцьку зосереджено понад 50% малих підприємств області, на яких працює 33,9% загальної кількості зайнятих у господарському комплексі міста.  Сьогодні у Луцьку функціонує понад 400 промислових підприємств. На 40 підприємствах сертифікована система управління якістю на відповідність ДСТУ ISO 9001-2001. Обсяги реалізованої промислової продукції міста складають понад чверть загальнообласних. Окремим видам промислової діяльності міста належить значна частка загальнообласних обсягів реалізованої продукції. Зокрема, хімічній та нафтохімічній промисловості – 84,4%, целюлозно-паперовому виробництву – 80,4%, машинобудуванню – 67%, легкій промисловості – 66,3%. Вагомий внесок у промисловість роблять публічні акціонерні товариства „СКФ Україна”, „Волиньголовпостач”, „Електротермометрія”, приватне акціонерне товариство „Спільне українсько-словацьке підприємство „Теріхем Луцьк”, відкриті акціонерні товариства „Луцький картонно–руберойдовий комбінат”, „Хліб”, а також товариство з обмеженою відповідальністю „Цунамі” та дочірнє підприємство „Автоскладальний завод №1” публічного акціонерного товариства „Богдан–Моторс”, їм належить біля 60% загальноміського обсягу. Кращими у наданні якості продукції (товарів, робіт, послуг) у Волинській області є ВАТ «Ковельмолоко», ТзОВ «Феміда –Інтер», ТзОВ «Волиньагропродукт», ТзОВ «Клініка «Технології здоров’я». В розрахунку на одного жителя по реалізації промислової продукції місто посідає 5 місце серед районів та міст обласного значення. Рентабельну діяльність підприємств міста забезпечують такі потужні підприємства: товариство з обмеженою відповідальністю „Торговий дім „Західна молочна група“, дочірнє підприємство „Луцький ремонтний завод „Мотор“, публічне акціонерне товариство „СКФ Україна“, відкрите акціонерне товариство „Унікредит Банк“.

У структурі обсягів промислового виробництва за формами власності найбільша частка підприємств колективної власності, і набагато менша – комунальної, приватної, державної, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав.

Таблиця 2.1.

Структура обсягів промислового виробництва за формами власності

| Колективна власність | 83,6 |
| --- | --- |
| Комунальна власність | 3,6 |
| Приватна власність | 5,5 |
| Державна власність | 5,5 |
| Власність міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав | 1,8 |

2.3. Транспорт

Транспортне обслуговування Луцька  забезпечується автомобільним, залізничним та електротранспортом. Залізничними перевезеннями місто забезпечує станція Луцьк Рівненської дирекції Львівської державної залізниці – це залізничний вокзал “Луцьк” та вантажно-сортувальна станція “Луцьк”.

Залізницею Луцьк сполучений не лише з Києвом, Львовом, Сімферополем, Одесою, Чернівцями, а й з Берліном та Варшавою.

Автобусне сполучення з іншими містами України та населеними пунктами всередині області здійснюється через дві автостанції, які розміщені у різних частинах міста. Через автовокзал здійснюється сполучення на 388 міжміських, 42 приміських, 170 міжобласних та 15 міжнародних маршрутах. У місті діє 32 міських автобусних маршрути. Здійснюється автобусне сполучення із містами Польщі, Словаччини, Німеччини тощо. Луцьком  курсують тролейбуси, автобуси і маршрутні таксі.

2.4. Зовнішнє освітлення

Зовнішнє освітлення міста забезпечується КП «Луцьке електротехнічне підприємство - «Луцьксвітло». Всього в місті налічується 9 тис. світильників, розміщених на 8,2 тис. опор. Довжина мереж зовнішнього освітлення міста становить 600 км. Стан системи зовнішнього освітлення міста Луцька характеризується великими наднормативними витратами електроенергії, низьким ступенем освітлення міських вулиць, площ та скверів у вечірній і нічний час. Великі втрати електроенергії на зовнішнє освітлення міста пояснюється низькою ефективністю джерел світла та електричних мереж. Близько 60% світильників у місті не відповідають вимогам сучасних нормативів освітленості. Така ситуація має негативні наслідки, оскільки при русі по автомобільній дорозі в нічний або вечірній час, або в умовах поганої видимості, здатність відрізняти об'єкти безпосередньо на дорозі та прилеглій території залежить від параметрів вуличного освітлення. Тобто існуюче освітлення сприяє посиленню загрози дорожньо-транспортних пригод.

Таблиця 2.2.

Витрати міста на зовнішнє освітлення

| Показники | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| У натуральному вираженні (мВт) | 2 975,303 | 2 461,649 | 2 707,149 | 2 801,471 |
| У грошовому вираженні (тис. грн.) | 270,624 | 540,698 | 737,472 | 932,439 |

2.5. Водопостачання та водовідведення

Водопостачання в м. Луцьку виконується з поверхневих (р.Стир) та підземних джерел системами централізованого комунального та відомчими локальними водопроводами. Комунальний водопровід має встановлену виробничу потужність 82,0 тис. м3/добу, фактично – 56,32 тис. м3/добу. Джерелом водопостачання є підземні води. Надання води відбувається від 5-ти водозаборів, які складаються з 55 свердловин (7 свердловин резервні). Основні характеристики водозаборів:

1. Омелянівський водозабір, потужністю 9,72 тис. м3/добу має у складі 6 свердловин, водоочисні споруди, 2 РЧВ ємністю 2,0-1,5 тис. м3, та НС-ІІ.

2. Дубенський водозабір, потужністю 11,28 тис. м3/добу (5 свердловин). Вода від НС-І надходить на ділянку водоочисних споруд, де також розташовані 7 резервуарів чистої води ємністю 35,0 тис. м3  і 2 насосні станції-ІІ підйому, потужністю 80,0 тис.м3/добу. На ділянку Дубенського водозабору по водогонах 300-600 мм надходить вода від Ново-Дубенського, Східного і Південно-Східного водозаборів.

3. Ново-Дубенський водозабір складається з 11 свердловин. Потужність водозабору 19,54 тис. м3/добу. Вода від НС-І надходить на ділянку водоочисних споруд Дубнівського водозабору.

4. Східний водозабір складається з 20 свердловин. Потужність водозабору 45,1 тис. м3/добу.

5. Південно-Східний водозабір має 13 свердловин. Потужність водозабору 27,6 тис. м3/добу. Вода надається від НС-І на ділянку водоочисних споруд Дубенського водозабору. Крім того, вода від 4-х свердловин надає по водогону 600 мм воду на ділянку Гнідавських очисних споруд, яка має 2 РЧВ ємністю 6,0 тис. м3, станцію знезалізнення, продуктивністю 54,0  тис. м3/добу, хлораторну і НС-ІІ, потужністю 50,0 тис. м3/добу.

Система водопроводу об’єднана – госпитна, протипожежна. Схема водопостачання однозональна. Загальний водозабір усіма водозаборами складає 56,32  тис. м3/добу, в т. ч. подано на очисні споруди 52,96 тис. м3/добу.

Загальна протяжність водопроводів 61,1 км, в незадовільному стані 27,8 км, вуличної мережі 86,2 км (в аварійному стані 56,9 км), внутрішньоквартальної 56,9 км (аварійних 45,2 км). Житловий фонд обладнано водопроводом на 87,3%. Мешканці садибної забудови користуються водою з вуличних водозаборів. На балансі МКП “Луцькводоканал” знаходиться річковий водозабір (р. Стир), продуктивністю 6,0 тис. м3/добу, який на даний час знаходиться в резерві. Усі водозабірні споруди міста мають зони санітарної охорони. Якість наданої води водоспоживачам відповідає ГОСТу 2874-82* “Вода питна”, крім вмісту заліза. Зрошення зелених насаджень загальноміського призначення та полив вулиць відбувається з р. Стир і здійснюється поливальними машинами  і частково – із мережі міського водопроводу. Локальні системи водопостачання із поверхневих джерел мають наступні промислові підприємства: ВАТ “Луцький підшипниковий завод”, ВАТ “Луцький картонно-руберойдовий комбінат”, ВАТ “Луцьктеплоенерго”, ВАТ “Волинський шовковий комбінат”, ВАТ “Гнідавський цукровий комбінат”, загальною потужністю 6,30 тис. м3/добу. Воду з підземних джерел водопостачання мають 15 підприємств, які використовують 42 свердловини загальним водопостачанням 2,70 тис. м3/добу.

Загальний об’єм стічних вод 34,82 млн. м3/рік (95,4 тис. м /добу), в т. ч. нормативно очищених 39,5 тис. м3/добу (14,24 млн. м3/рік), недостатньо очищених 56,2 тис. м3/добу (20,52 млн. м3/рік), умовно чистих 0,19 тис. м3/добу (0,07 млн. м3/рік). Потужність очисних споруд 120,0 тис. м3/добу.

Каналізування м. Луцька здійснюється у 2-х варіантах: загальносплавному та роздільному. Збір та транспортування стічних вод відбувається централізованою комунальною системою каналізації. Встановлена виробнича потужність системи каналізації 160,0 тис. м3/добу, фактично відведено стічних вод 41,72 тис. м3/добу. Стічні води по системах самоточних та напірних мереж каналізації надходять на ГКНС-1, від якої транспортуються на очисні споруди. Всього на території міста 14 басейнів каналізування. Очисні споруди розраховані на повну біологічну очистку стічних вод з доочищення у біоставках і подальшим скидом у р. Стир. Протяжність головних колекторів 54,6 км, вуличної мережі 76,4 км, внутрішньоквартальної 68,6 км. Значна частина мереж (53%) каналізації знаходиться в аварійному стані. Житловий фонд обладнаний централізованою системою каналізації на 86,9%. Садибна забудова використовує вигреби. Відомчі очисні споруди каналізації мають ВАТ “Гнідавський цукровий завод” – поля фільтрації, площею 95,83 га. На ці очисні споруди надходять стічні води від відомчої житлової зони цукрового заводу.

2.6. Електропостачання

Електропостачання споживачів електроенергії в м. Луцьку здійснюється від ПС «Луцьк-Північна-330» та ПС «Луцьк-Південна-220».

Розподільчими підстанціями міста є: ПС-110/10 кВ «Луцьк-101», ПС «Луцьк-102», ПС «Луцьк-104», ПС ДПЗ», ПС «Млинкомбінат, а також ПС—35/10 кВ «Луцьк-31».

Споживання електроенергії по місту через мережі 6010 КВт  становило 478,280 млн. кВт-год.

На території міста Луцька розташовані: база ПАТ «Волиньобленерго» – вул. Єршова,4; база Луцької міської філії – вул. Залізнична, 1; база Луцької районної філії – вул. Львівська, 150.

Таблиця. 2.3.

Обсяги постачання енергоресурсів споживачам м. Луцька

| Споживачі | Електроенергія, тис.КВт/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 р. | 2008 р. | 2009 р. | 2010 р. | 2011 р. |
| Всього: | 366 989 | 379 924 | 346 703 | 377 214 | 357 913 |
| в тому числі |  |  |  |  |  |
| Населення | 87 262 | 100 147 | 105 448 | 114 965 | 117 814 |
| Бюджетні установи | 5 718 | 6 253 | 6 256 | 6 712 | 6 556 |
| Інші споживачі | 274 009 | 273 524 | 234 999 | 255 537 | 233 543 |

2.7. Газопостачання

Газопостачання м. Луцька  здійснюється від магістральних газопроводів І-го класу Кам’янка-Бузька – Рівне та Турійськ – Луцьк – Рівне через систему газорозподільних станцій – АГРС: с.Підгайці, с.Прилуцьке та с.Рокині. Рівень газифікації в м.Луцьку на базі використання природного газу достатньо високий, з розвиненою системою розподільчих газопроводів високого, середнього та низького тисків. Система газопостачання міста багатоступенева з подачею газу споживачам по розподільчих газопроводах:

- високого тиску ІІ категорії (до 0,6 МПа) від АГРС «Луцьк» на ГРП, ШРП, промислові та комунальні підприємства, в т.ч. опалювальні котельні;

- середнього тиску (до 0,3 МПа) від ГРП та ГРП, ШРП, комунальні та дрібні промислові підприємства, в т.ч. опалювальні котельні;

- низького тиску (до 0,005 МПа) від ГРП, ШРП на житлові будинки, дрібні невиробничі та комунальні підприємства, котельні.

У межах м. Луцька побудовано 42 од. ГРП, 63 од. ШРП, прокладено розподільчих газопроводів в/т ІІ категорії – 104,3 км, с/т – 17,04 км, н/т – 215,7 км. Річний обсяг отриманого природного газу склав 242,064 млн.м3, в т.ч. на промисловість – 66,56 млн.м3, для населення – 63,47 млн.м3.

Приватний сектор для комунально-побутових потреб використовує в основному природній газ. Газопостачання приватного сектору міста забезпечується безперебійно. Участь міста в процесі забезпечення паливом приватного сектору мінімальна.

2.8. Теплопостачання

Більше 79,1 % населення міста мешкає в багатоквартирних житлових будинках, що потребує значних затрат паливно-енергетичних ресурсів на опалення та гаряче водопостачання.

Теплопостачання міста Луцьк здійснюється централізованими та децентралізованими системами, що експлуатуються комунальним підприємством теплових мереж ДКП „Луцьктепло”, яке надає послуги з теплопостачання для будівель та споруд міста приблизно 70%. Сумарна теплова потужність котелень по ДКП „Луцьктепло” складає 496,74 Гкал/год., приєднана – 264,42 Гкал/год. Кількість встановлених котлів складає 180 одиниць, з них 127 одиниці з терміном експлуатації більше 20 років (40%). Загальна протяжність теплових мереж в двотрубному обчисленні становить 137,7 км, з них в ветхих та аварійних – 70%.

Виробництво теплової енергії для мешканців Завокзального району, приблизно 30%, здійснює ТзОВ «Західна теплоенергетична група», яка експлуатує котельню по вул. Карбишева, 2 з 2007 року, встановлена потужність якої 300,0 Гкал/год., приєднана – 160,0 Гкал/год.

В загальну схему теплопостачання входять також відомчі котельні. У садибній забудові використовуються автономні джерела енергії. Промислові підприємства мають власні джерела тепла.

Галузь централізованого теплопостачання м. Луцька характеризується оптимальним поєднанням:

- Систем автономного теплопостачання – до 1 Гкал/год з місцевими розподільчими тепловими мережами:

- Систем децентралізованого теплопостачання – з установленою потужністю джерел від 1 до 3 Гкал/год та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;

- Систем помірно-централізованого теплопостачання – з установленою потужністю джерел від  3  до  20  Гкал/год та магістральними та/або місцевими (розподільчими) тепловими мережами;

- Систем централізованого теплопостачання – з установленою потужністю джерел понад 20 Гкал/год та магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

Виробництво теплової енергії здійснюється на потужних районних, квартальних, групових та індивідуальних котельнях. Транспортування теплоносія від потужних районних та  квартальних котелень здійснюється відповідно розвинутими тепловими мережами. Приготування гарячої води на побутові потреби  здійснюється централізовано в індивідуальних, групових та центральних теплових пунктах. Теплові пункти обладнані в основному трубчатими теплообмінниками.

Центральне регулювання відпуску теплової енергії здійснюється якісним способом по опалювальному графіку температур теплоносія. Витрата теплоносія для потреб опалення та приготування гарячої води регулюється підбором мережевих насосів по їх продуктивності і напору та кількістю їх одночасної роботи в залежності від під’єднаного  навантаження. Кількісний метод регулювання відпуску теплової енергії використовується в літній період при роботі системи централізованого гарячого водопостачання з частковим відключенням споживачів. Кількісний метод регулювання відпуску теплової енергії здійснюється шляхом включення або відключення додаткових насосів.

Значна частина котелень працюють по температурному графіку 130-700С  Споживачі джерел теплової енергії, що працюють по даному графіку приєднані до джерела через елеваторні вузли, призначені для перетворення параметрів теплоносія за допомогою встановлених там ежекторних насосів. Можливостей для регулювання у будинках споживання теплової енергії відповідно до поточних потреб споживачів, на даний час, практично не існує.

Теплова енергія на потреби опалення подається цілодобово протягом опалювального періоду.

Джерела теплової енергії працюють локально і незалежно одне від одного на певну групу споживачів надаючи послуги з опалення, вентиляції та гарячого водопостачання. З метою підвищення надійності роботи систем централізованого теплопостачання в зимовий період та підвищення ефективності роботи в літній період  між окремими джерелами теплової енергії побудовані  та знаходяться в експлуатації резервні перемички теплових мереж.

2.9. Гаряче водопостачання

Значна частина (111,53 тис.) мешканців міста забезпечується послугами з гарячого водопостачання централізовано. Інші споживачі використовують місцеві системи гарячого водопостачання з індивідуальними водонагрівачами

Централізована система гарячого водопостачання в місті – закрита, з використанням для потреб гарячого водопостачання питної води без попередньої хімічної та аераційної обробки.

Приготування гарячої води здійснюється протягом 350 днів (за винятком планового ремонтного періоду), 7 днів на тиждень по 18 годин на добу.

2.10. Екологічна ситуація в місті

Атмосфера міст та інших населених пунктів систематично забруднюється різними домішками в тому числі СО2. У повітря викидається значна кількість диму, попелу, сажі і газів при спалюванні різного роду палива на промислових підприємствах, у житлових і громадських будівлях, у двигунах автомобілів, а також при виробничих процесах хімічної, металургійної, текстильної й інших галузей промисловості. Вітер і транспортні засоби піднімають у повітря пилоподібні частки ґрунту, а також попіл, сажу і пил виробничого походження, що осіли на дахах і стінах будинків, на дорогах і тротуарах. Забруднення атмосферного повітря завдає величезної шкоди: хворіють люди (у дихальних шляхах людини затримується 13-48% домішок, що містяться в повітрі), гинуть рослини, знижується врожайність сільськогосподарських культур, знищується цінна сировина, витрачаються кошти на очищення приточного повітря.

Кількість пилу в повітрі зменшується в міру віддалення від джерела забруднення. Кількісні показники забруднення повітря знаходяться у залежності від розмірів озелененої території і ступеня густоти посадок. У повітрі великого парку з густими насадженнями пилу менше, ніж у повітрі такого ж великого парку, але з розрідженими посадками.

Зелені насадження сприяють доочистці повітря та ґрунтів. Роль рослин в детоксикації шкідливих забруднювачів неоднакова і залежить як від їх екологічної групи, так і від видових особливостей. Стійкі до забруднення види рослин сприяють очищенню атмосферного повітря. Це залежить від поглинальної здатності окремих видів та їх морфофункціональних пристосувань. Наприклад, високу здатність поглинати гази має караган, а низьку – липа, клен. Встановлено, що за одну годину 1 га зелених насаджень поглинає 2 кг СО2. Різні види дерев мають неоднакову здатність поглинати гази. Наприклад, 10 кг листків різних видів дерев поглинає СО2 відповідно, л: тополя – 180, ясен – 140, в'яз – 120, липа – 100, клен – лише 20. Здатність рослин поглинати гази слід враховувати при створенні санітарно-захисних зон. Деякі види рослин відрізняються не лише високою здатністю до поглинання газів, а й водночас є стійкими до них. Зелені насадження загального користування території забудови міста Луцька – це парки, сквери, бульвари займають площу 135 га, що становить 41% нормативної площі (325 га) для існуючої чисельності населення. При цьому, на 1 чол. нормативна площа становить 16 м2, існуюча – 6,6 м2.

[МусієнкоМ. М. Екологія рослин. – К.: Либідь, 2006. – 432 с.]

- 2.11. Основні джерела емісії СО2 в місті

Індустріалізація призвела до збільшення використання видів палива, що видобувається з надр Землі: вугілля, нафта, газ (органічне паливо). При їхньому спалюванні у великій кількості викидається СО2. Найбільші викиди вуглекислого газу відбуваються у транспорті та виробництві електроенергії та тепла.

Серед споживачів енергетичних ресурсів в місті виокремимо наступні групи:

І	група – викиди системи теплопостачання;

IІ	група – будівлі та устаткування;

IIІ	група – транспорт.

Проведемо аналіз представлених груп:

Система теплопостачання

Представлена для аналізу перша група є основним джерелом забруднення міського повітряного басейну. Теплопостачання міста Луцька здійснюється централізованими та децентралізованими системами, що експлуатуються комунальним підприємством «Луцьктепло», яке надає послуги з теплопостачання для будівель та споруд міста.

Основна кількість котелень міста (районні, квартальні, місцеві) підпорядковані ДКП «Луцьктепло» і налічує 64 одиниці.

Виробничий процес теплової енергії теплогенеруючого підприємства «Луцьктепло» базується на спалюванні природного газу, який забезпечує газопостачальна організація «Волиньгаз». На малюнку відображено собівартість виробництва 1 Гкал теплової енергії підприємством «Луцьктепло», як для населення так і для бюджетних установ окремо. Дані малюнки потребують розмежування оскільки, тариф для населення менший (235,77 грн.) порівняно з тарифом для бюджетних установ (721,71 грн.), у зв’язку з дотаційною політикою держави, яка з державного бюджету покриває витрати на виробництво теплової енергії для населення.

Мал. 2.2. Собівартість виробництва 1 Гкал для населення (грн.)

Мал. 2.3. Собівартість виробництва 1 Гкал для бюджетних установ (грн.)

Обсяги споживання газу підприємством «Луцьктепло» відобразимо таблично починаючи від базового (2007) року.

Таблиця 2.4.

| Споживання природного газу, тис. куб. м. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 86 195,917 | 62 543,889 | 61 417,399 | 62 321,778 | 74 869,119 |

Процес спалювання природного газу спричиняє викиди в атмосферне повітря шкідливих речовин, в тому числі діоксиду вуглецю. Маючи дані по обсягах споживання газу ДКП «Луцьктепло», відобразимо обсяги викидів СО2.

Таблиця 2.5.

| Період | Обсяг викидів діоксиду вуглецю (СО2), тон |
| --- | --- |
| 2007 | 171 928,979 |
| 2008 | 117 227,490 |
| 2009 | 115 638,351 |
| 2010 | 117 710,690 |
| 2011 | 142 079,127 |

Табличні дані графічно відобразимо для представлення щорічної динаміки обсягів викидів СО2.

Мал. 2.4. Динаміка обсягів викидів СО2

Будівлі та устаткування

В групі будівлі та устаткування першочергово представлено будівлі, які належать до міської комунальної власності та будівлі житлового фонду. Основними енергоносіями, які використовуються в даних об’єктах є теплова енергія, природний газ та електроенергія.

Теплова енергія забезпечується теплогенеруючим підприємством «Луцьктепло». Під витратами на теплову енергію будемо розуміти витрати на опалення будівель та гаряче водопостачання.

Обсяги спожитих енергоресурсів по роках в розрізі бюджетних установ, житлових будівель представимо в табличному вигляді.

Таблиця 2.6.

| Роки | Теплова енергія споживачам, тис. Гкал |  | Газопостачання споживачів, тис. куб. м |  | Електропостачання споживачів,тис. квт/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджетні установи | Житлові будівлі | Бюджетні установи | Житлові будівлі | Бюджетні установи | Житлові будівлі |
| 2007 | 85,1 | 485,4 | 497,3 | 63 465,1 | 5 718,0 | 87 262,0 |
| 2008 | 79,0 | 457,2 | 515,2 | 64 747,6 | 6 253,0 | 100 147,0 |
| 2009 | 79,4 | 484,2 | 458,5 | 62 023,5 | 6 256,0 | 105 448,0 |
| 2010 | 81,4 | 537,9 | 532,3 | 65 498,1 | 6 712 | 114 965,0 |
| 2011 | 78,0 | 498,2 | 484,2 | 66 636,0 | 6 556,0 | 117 814,0 |

Споживання в будівлях енергоресурсів призводить до викидів діоксиду вуглецю, як безпосередньо так і опосередковано. А саме, безпосередньо в будівлі виділяється СО2 завдяки спалювання газу для побутових потреб та частково для опалення. Опосередковані викиди спричинені використанням теплової енергії та електроенергії, які в процесі виробництва призводять до шкідливих забруднень. Щодо зменшення викидів то в цьому випадку будівля впливає безпосередньо, зменшуючи обсяги споживання при чому зменшується потреба у використанні первинних енергетичних ресурсів у процесі виробництва.

Проаналізувавши стан споживання енергоресурсів споживачами другої групи, відобразимо обсяги викидів СО2 в табличному вигляді.

Таблиця 2.7.

| Категорія забруднення | Обсяги викидів СО2 за 2007 рік, тон |
| --- | --- |
| Промисловість | 201 789,96 |
| Теплопостачання | 171 928,98 |
| Громадський транспорт | 6 267,46 |
| Всього | 379 986,40 |

Представлені табличні дані обсягів викидів СО2 відобразимо графічно, для кожної категорії забруднення окремо.

Мал. 2.5. Динаміка обсягів викидів СО2

З графіку «Обсяги викидів СО2 бюджетними установами» видно, що дані відображають нестабільну ситуацію викидів діоксиду вуглецю, що в свою чергу призводить до непрогнозованих тенденцій.

Мал. 2.6. Динаміка обсягів викидів СО2

Графік «Обсяг викидів СО2 в житлових будівлях» характеризується поступовим та стабільним ростом з незначним зменшенням в 2011 році. Дана ситуація спричинена незвичним для Волинського регіону та країни вцілому, теплим періодом в зимову пору року, що дало можливість зменшити споживання природних ресурсів при цьому скоротивши обсяги викидів діоксиду вуглецю.

Транспорт

Середньорічна кількість рухомого складу громадського транспорту за 2006-2007 роки становила 644 автобуси малої пасажиромісткості, в основному марок (Мерседес 207, 208, 210, 308 ,310, 609, 709, Газ-33021, ДАФ, ЛТ-32, що становили 87% рухомого складу) та 13% – автобуси марок БАЗ, Богдан, Паз.

На сьогодні кількість автобусів марок Богдан, Еталон та I-VAN складає 262 одиниці. Мікроавтобуси не  використовуються.

Середньодобові витрати пального (15 л. на 100 км. пробігу) при сталому середньодобовому пробігу (300 км.) у 2007 році становили 24,7 тис. літрів, а у 2011-2012 роках становлять 14,15 тис. літрів.

Найбільшим підприємством у сфері громадського транспорту є Луцьке підприємство електротранспорту. Станом на 01.01.2012 року підприємство здійснює міські регулярні пасажирські перевезення тролейбусами та автобусами. Транспортний парк складається із 67 тролейбусів різних марок, що перебувають на балансі підприємства та 151 пасажирських автобусів різних марок, що перебувають на балансі підприємства, в лізингу або орендовані. Дані про використання електроенергії та палива транспортними засобами підприємства у 2007-2012 роках наведені у таблиці.

Таблиця 2.8.

| № з/п | Енергоносій (одиниці виміру) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (6 міс.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дизельне паливо (літри) | 70815 | 1020016 | 812771 | 695829 | 795600 | 337200 |
| 2. | Бензин (літри) | 11032 | 14988 | 12523 | 8255 | 11500 | 5800 |
| 3. | Газ (м3) | 35623 | 45780 | 49738 | 33876 | 56200 | 10000 |
| 4. | Електроенергія (тис.КВт.год) | 8392 | 7475 | 6698 | 5497 | 5652,8 | 2962,6 |

[Листи Луцького підприємства електротранспорту від 10.01.2012 року №01/28, від 03.07.2012 року №04/1003]

РОЗДІЛ ІІІ. Заходи із виконання цілей, передбачених Планом дій для сталого енергетичного розвитку

- 3.1. План скорочення обсягів викидів

Проаналізувавши стан викидів СО2 в місті Луцьку та визначивши основні джерела забруднення повітряного басейну, місту потрібно спрямовувати діяльність на проблеми галузі енергозбереження та екологічного становища в місті. Виконуючи взяті на себе обов’язки, ставши партнером Угоди мерів, місто планує забезпечити покращення екологічного стану скоротивши викиди діоксиду вуглецю до 20%.

Для досягнення стратегічної цілі та надання прикладу іншим групам споживачів енергетичних ресурсів, керівництвом міста вирішено спрямувати План дій для сталого енергетичного розвитку міста на бюджетний сектор, а саме комунальний сектор. Почавши з себе та досягши поставлених цілей місто надасть позитивний приклад усім групам споживачів, як потрібно діяти в галузі енергозбереження та покращувати стан навколишнього середовища.

Моніторинг викидів СО2 представленими групами споживачів показав, що в базовому 2007 році обсяг викидів СО2 склав 379 986,40 тон. В 2020 році річна кількість викидів СО2  зменшиться на 76920 тон, що становить 20,24% від обсягів викидів базового року.

3.2. Співпраця міської влади із міжнародними організаціями у сфері підвищення енергоефективності міста

Розуміючи всю гостроту проблеми глобального потепління та виснаження запасів енергоносіїв, міська влада ефективно працює в галузі енергозбереження. Починаючи з 2007 року містом здійснювались конкретні кроки щодо ефективнішого розвитку галузі на місцевому рівні. Як структурний підрозділ виконавчого комітету міської ради, в 2007 році створено сектор з енергозбереження, який з часом реорганізовано у відділ. Основною метою відділу є здійснення розробки та впровадження енергозберігаючих проектів за участю міської ради, з метою зменшення обсягів енергоспоживання та зниження витрат на енергоносії комунальними підприємствами та закладами міста.

В 2008 році місто Луцьк стало членом Асоціації «Енергоефективні міста України» – добровільного, недержавного, неприбуткового об’єднання органів місцевого самоврядування, яке створене з метою задоволення потреб своїх членів і відповідних територіальних громад у сучасній інформації, нових технологіях, інвестиціях, розвитку співробітництва та обміну досвідом з українськими і закордонними партнерами в ділянках ефективного та ощадливого використання енергетичних ресурсів, надання якісних енергетичних послуг, підвищення енергетичної безпеки, захисту довкілля та забезпечення сталого розвитку поселень.

Місто здійснює моніторинг споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами міста, так як одним з основних кроків до енергозбереження є облік витрат енергетичних ресурсів, аналіз їх використання.

В рамках партнерства Асоціацією надано програмний інструмент «ЕнергоПлан», за допомогою якого проводиться моніторинг споживання енергоресурсів 217 будівлями міської комунальної власності.

В процесі партнерства з Асоціацією «ЕМУ» місто Луцьк з жовтня 2009 року стало одним із переможців Проекту «Реформа міського тепло забезпечення в Україні», (РМТ) який оголосило Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Головним виконавцем Проекту стала компанія International Resurses Group (IRG). IRG співпрацює з такими організаціями США, як Alliance to Save Energy, RTI International, Taylor-deJongh i Ayrlie Partners, «ЕнЕффект-Консалт» з Болгарії, а також українськими партнерами – Інститутом місцевого розвитку, Асоціацією «Енергоефективні міста України», «ЮрЕнерго» та «ОптімЕнерго».

За період реалізації Проекту «РМТ» в м. Луцьку здійснено низку наступних заходів:

1. Проведені енергетичні аудити 17-ти типових будівель міста Луцька, а саме 10 житлових будинків та 7 муніципальних будівель.

2. Працівники відділу з енергозбереження та спеціалісти КП «ІАЦ Волиньенергософт» прийняли участь у навчанні по розробці енергетичних аудитів будівель. Дані фахівці були залучені до проведення енергоаудитів у бюджетних будівлях.

3. Спеціалісти ТОВ «Інститут місцевого розвитку» надали допомогу в розробці «Муніципального енергетичного плану м.Луцька»,  який в червні 2011 року був затверджений Луцькою міською радою.

4. Проведено вибіркове обстеження споживачів послуг централізованого теплопостачання міста та аналізу їх платоспроможності.

5. Був здійснений монтаж 5-ти індивідуальних теплових пунктів в:

- дошкільному-навчальному закладі № 13 (вул. Станіславського, 50а);

- дошкільному-навчальному закладі №30 (вул. Вороніхіна, 10);

- житловому будинку по вул. Кравчука, 20;

- житловому будинку по вул. Гордіюк, 43;

- житловому будинку по просп. Соборності, 24.

Вартість робіт та обладнання становить близько 500 тис. грн. Кошти були виділені USAID.

6. У Луцьку було проведено інформаційну рекламну кампанію «Збережи тепло – збережи Україну!», в ході якої в місті було розміщено 64 біг-борди та продемонстровано 100 тематичних відеороликів Волинською обласною телерадіокомпанією.

7. Для учнів 6-х класів у гімназії №4, НВК №7, НВК №24 були запроваджені факультативні заняття з основ теплопостачання та теплозбереження.  Посібники до факультативного курсу були надані школам.

8. ОСББ «Відродження» (просп. Відродження, 22а) виграло в конкурсі проектів з впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхових житлових будинках, в яких утворене ОСББ. Вартість впровадження заходів 166000 грн. Бюджет розподіляється таким чином: кошти Проекту – 83 тис. грн., кошти ОСББ та міського бюджету – 83 тис. грн. Одним із основних заходів в даному проекті було встановлення ІТП для автоматичного регулювання подачі тепла в будинок.

Не менш важливою є участь м. Луцька у проекті MODEL-CIUDAD, який реалізується відповідно до Інструкції з впровадження проектів CIUDAD, що базується на положеннях  PRAG (Practical Guide) Європейської комісії, та відповідно до чинного законодавства України.

Метою проекту MODEL-CIUDAD є допомога шістьом муніципалітетам з 4 країн стати прикладами для інших муніципалітетів у галузі управління енергією, та обмін досвідом з реконструкції будівель, а також надання кращих напрацювань Асоціації “Енерджі-Сіте” в ділянці енергоменеджменту на службу міським громадам. За результатами конкурсу від України для участі у проекті «MODEL-CIUDAD»  Європейською комісією було відібрано три міста, а саме: м. Кам’янець-Подільський, м. Львів та м. Луцьк. Від Грузії, Вірменії, Молдови було відібрано по-одному місту. Керівником проекту виступає європейська Асоціація «Енерджі-Сіте».

Проект розпочався у лютому 2010 року та триватиме до серпня 2013 року. Проект передбачає, як інфраструктурні заходи, такі як реконструкція та модернізація бюджетних закладів, так і м'які заходи і обмін досвідом.

Відбір міст-партнерів для участі проводився Асоціацією “Енерджі-Сіте” за критеріями досвідченості міст у розробці енергозберігаючих заходів та рівня розвитку енергоменеджменту.

Основними завданнями проекту є впровадження та вдосконалення енергоменеджменту в місцевих органах влади та термомодернізація найбільш проблематичних будівель бюджетних установ пілотних міст, що фінансуватимуться за рахунок коштів Євросоюзу.

Також одним з основних кроків до сталого енергетичного розвитку міста, стало приєднання в січні 2009 року м. Луцька до Угоди Мерів (ініціатива Європейської Комісії), яка має на меті об'єднати європейські місцеві органи влади в добровільне утворення задля спільної боротьби з глобальним потеплінням. В рамках цієї  Угоди місто бере на себе добровільні зобов'язання випередити загальноєвропейські вимоги ЄС стосовно скорочення викидів CO2 щонайменше на 20%, шляхом запровадження енергоощадних заходів, використання поновлюваних джерел енергії та затвердити План дій для сталого енергетичного розвитку міста до 2020 року.

В серпні 2006 року місто долучилося до «Display» – європейської кампанії  Energy-Cities стосовно муніципальних будівель і клімату. Кампанія представляє собою Інтернет ресурс у вигляді веб-сайту, який дає змогу наочно оцінити рівень ефективності енерговикористання будівлі, а також пропагує скорочення споживання енергоносіїв та викидів СО2.

Як вже було сказано, місто проводить моніторинг споживання енергоресурсів на базі програми «ЕнергоПлан» в бюджетному секторі, що дає можливість забезпечити необхідною інформацією веб-сайт кампанії, в результаті чого отримується графічно змодельована інформація, яка відображає реальний стан споживання ПЕР.

Для розширення можливостей з залучення міжнародних грантових коштів, керівництво міста бере участь у проекті «Угода мерів – Схід». Дана угода укладається між європейською комісією та містами країн європейського союзу і іншими містами країн Європи. Основним обов’язком учасників проекту є зменшення обсягів споживання енергетичних ресурсів та зменшення обсягів шкідливих викидів в атмосферу. В результаті подальшої діяльності з проектом керівництво міста розраховує залучити фінансові ресурси на інфраструктурні заходи та участі у м’яких заходах.

Активізована співпраця міста Луцька з Програмою транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна, що має на меті сприяння транскордонним процесам розвитку польсько-білорусько-українських прикордонних регіонів. Суть співпраці з даною Програмою полягає в залученні грантових коштів для переведення на відновлювальні види енергії декількох бюджетних установ, а саме встановлення сонячних колекторів в дошкільних навчальних закладах.

Містом також розглядаються варіанти залучення на пільгових умовах кредитних коштів на інфраструктурні заходи галузі енергозбереження. Розпочата співпраця з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) із залучення, на умовах співфінансування, кредитних коштів на впровадження енергоефективних заходів на об’єктах комунальної власності.

3.3. Опис впроваджених енергозберігаючих проектів та заходів

В рамках заходів зі зменшення обсягів споживання енергетичних ресурсів містом постійно впроваджуються енергозберігаючі заходи в різних сферах. Так, наприклад, у сфері промисловості найчастіш впроваджуваними заходами є: заміна застарілого обладнання на нове, більш енергоефективне; впровадження автономного опалення виробничих площ; встановлення регуляторів потужності роботи насосів залежно від потреби та ін.

У сфері житлово-комунального господарства найбільш заходів виконується у системі теплопостачання та водопостачання міста: модернізація ТП з використанням сучасних пластинчастих теплообмінників та систем регулювання; встановлення на котельнях мікропроцесорних обчислювачів об'єму газу; заміна трубопроводів тепломереж на попередньоізольовані сталеві та поліпропіленові, та ін.

У бюджетній сфері основними заходами є: заміна електроламп на енергозберігаючі; Гідрохімічне очищення системи опалення; заміна вікон та дверей на енергозберігаючі та ін.

Внаслідок проведених заходів, починаючи від базового року було досягнуто значних обсягів економії.

Таблиця 3.1.

Досягнута щорічна економія енергоносіїв внаслідок заходів, запроваджених у 2007-2012 роках

| Роки | Теплова енергія, тис. Гкал | Природний газ, млн. м3 | Електроенергія, млн. КВт/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 2,761 | 0,501 | 3,241 |
| 2008 | 13,894 | 0,931 | 3,408 |
| 2009 | 8,245 | 0,726 | 6,268 |
| 2010 | 4,258 | 2,295 | 2,096 |
| 2011 | 0,961 | 0,229 | 1,447 |
| 2012 (8 міс.) | 1,300 | 0,098 | 0,156 |
| ВСЬОГО | 31,419 | 4,78 | 16,616 |

Мал. 3.1. Структура економії енергоносіїв, досягнутої у 2007-2012 роках

Таблиця 3.2.

Досягнуте щорічне зменшення викидів СО2 внаслідок заходів, запроваджених у 2007-2012 роках

| Роки | Теплова енергія, тон СО2 | Природний газ, тон СО2 | Електроенергія, тон СО2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 1 273 | 951 | 1 491 |
| 2008 | 6 405 | 1 768 | 1 568 |
| 2009 | 3 801 | 1 379 | 2 883 |
| 2010 | 1 963 | 4 358 | 964 |
| 2011 | 443 | 435 | 666 |
| 2012 (8 міс.) | 599 | 186 | 72 |
| ВСЬОГО | 14 484 | 9 076 | 7 643 |

Мал. 3.2. Структура зменшення викидів СО2, досягнутого у 2007-2012 роках

- 3.4. Опис планованих енергозберігаючих проектів та заходів

Даний розділ містить проекти та заходи, які спрямовані на скорочення  викидів СО2 та пов'язані з виробництвом теплової енергії, водозабезпеченням міста, зовнішнім вуличним освітленням, а також з скороченням споживання енергетичних ресурсів в бюджетному та житловому секторах, транспорті, а також у сфері екології.

- 3.4.1. Виробництво та транспортування теплової енергії

Проекти, пов'язані з виробництвом теплової енергії, спрямовані, перш за все, на збільшення ефективності її виробництва, тобто збільшення кількості виробленої енергії при тому ж, або меншому рівні витрат, що призведе до скорочення викидів СО2.

Для покращення енергоефективності даної пропонується виконання таких проектів, як:

- заміні котлів,

- будівництво котельні,

- реконструкція центральних теплових пунктів,

- реконструкція теплових мереж,

- встановлення приладів обліку теплової енергії.

- Проект №1

1. Назва інвестиційного проекту, що пропонується для кредитування:

- Будівництво блочної котельні по вул. Шевченка, 37а

2. Місце реалізації інвестиційного проекту: м. Луцьк, вул. Шевченка, 37а.

3. Форма інвестиційного проекту (розширення, реконструкція, модернізація існуючого виробництва тощо) -  Будівництво блочної котельні по вул. Шевченка, 37а а  з подальшою ліквідацією двох підвальних котелень по вул. Шевченка, 37; вул. Шевченка,66 (проектна потужність 2,586 Гкал/год.)

4. Структура інвестиційного проекту (за категорією обладнання, послуг): Ліквідація двох малоефективних котелень, влаштованих в підвалах житлових будинків по вул. Шевченка,66 та Шевченка,37а; Встановлення в котельні по вул. Шевченка, 37а ефективного теплогенеруючого обладнання; Зниження втрат в існуючих мережах і зниження ремонтних та капітальних витрат за рахунок застосування енергозберігаючих технологій і заміни існуючих, що відпрацювали свій ресурс трубопроводів на попередньо ізольовані, що мають більш тривалий термін експлуатації та дуже низькі тепловтрати.  Зменшення обсягу шкідливих викидів та парникових газів в атмосферу та зниження екологічного навантаження на навколишнє середовище. В рамках проекту передбачається встановлення високоефективного екологічно чистого енергозберігаючого обладнання вітчизняного виробництва, що має наступні переваги:

- встановлення водогрійних котлів марки Колві 650 РЕ з метою економії газу;

- високий, у порівнянні з відповідними показниками існуючого обладнання, коефіцієнт корисної дії, що складає понад 92%;

- можливість автоматичного регулювання відпуску тепла для потреб опалення та гарячого водопостачання з урахуванням температури зовнішнього повітря;

-  відсутня потреба в постійному обслуговуючому персоналі та додаткових  витратах на  його отримання;

- відповідність всім вимогам санітарно-гігієнічних норм;

5. Загальна вартість інвестиційного проекту, у т.ч.:

- позика 431 576 дол. США,

- власні кошти (грн.) (не менше 15 %) 517 891,35 грн.

- кошти інвесторів (у тому числі нерезидентів) та форма їх залучення (грн.): 2 934 717,62 грн.

6. Форма власного внеску (окрім грошового) до інвестиційного проекту комунального підприємства: розробка проектно-кошторисної документації.

7. Строк реалізації інвестиційного проекту: 1рік

8. Термін окупності проекту: 2,6 роки

9.Джерела погашення кредиту:

- основної суми кредиту:   власними коштами

- відсотків за користування кредитом: власними коштами

10. Очікувані результати, в тому числі:

- економія електроенергії:  20953 існ. – 17952 проект. = 3001 кВт/год.

- економія спожитого газу : 498486 існ. – 379236 проект.=119249,9 м3/рік

- соціальний ефект: якісне і надійне теплопостачання споживачів гарячою водою, усунення «перетопів» в житлових будинках в перехідний період (осіннє-зимовий та зимово-весняний).

- інші види ефективності:  Зменшення витрат природного газу на 119249,9 м3 дозволить зменшити викиди шкідливих речовин в навколишнє природне середовище на 0,1044 т/рік, крім того, СО2 – на 239,905т.

11. Наявність Техніко-економічного обґрунтування, бізнес-плану та проектно-кошторисної документації інвестиційного проекту: ТЕО, проектно-кошторисна документація.

- Проект №2

1. Назва інвестиційного проекту, що пропонується для кредитування:

Заміна котлів в котельні по вул. Чернишевського,114

2. Місце реалізації інвестиційного проекту: м. Луцьк, вул. Чернишевського,114.

3. Форма інвестиційного проекту (розширення, реконструкція, модернізація існуючого виробництва тощо): модернізація

4. Структура інвестиційного проекту (за категорією обладнання, послуг)

- встановлення в котельні по вул. Чернишевського, 114 ефективного теплогенеруючого обладнання;

- автоматизація котельні;

- запровадження диспетчеризації котельної;

- забезпечення сучасного нормативного рівня безпеки;

- забезпечення якісного відпуску тепла споживачам;

- скорочення затрат на обслуговування котельні;

- заощадження коштів на ремонтних роботах;

- зменшення витрат тепла на власні потреби;

- зменшення обсягу шкідливих викидів та парникових газів в атмосферу та зниження екологічного навантаження на навколишнє середовище.

В рамках проекту передбачається встановлення високоефективного екологічно чистого енергозберігаючого обладнання вітчизняного виробництва, що має наступні переваги:

- встановлення водогрійних котлів марки Колві 650 РЕ з метою економії газу;

- високий, у порівнянні з відповідними показниками існуючого обладнання, коефіцієнт корисної дії, що складає понад 93%;

- можливість автоматичного регулювання відпуску тепла для потреб опалення та гарячого водопостачання з урахуванням температури зовнішнього повітря;

-  відсутня потреба в постійному обслуговуючому персоналі та додаткових  витратах на  його отримання;

- відповідність всім вимогам санітарно-гігієнічних норм;

5. Загальна вартість інвестиційного проекту, у т.ч.:

- позика 74 794 дол. США,

- власні кошти (грн.) (не менше 15 %) 89 752,95 грн.,

- кошти інвесторів (у тому числі нерезидентів) та форма їх залучення (грн.):

508 600,05 грн.

6. Форма власного внеску (окрім грошового) до інвестиційного проекту комунального підприємства: розробка проектно-кошторисної документації.

7. Строк реалізації інвестиційного проекту: 1 рік

8. Термін окупності проекту: 3,2 роки

9.Джерела погашення кредиту:

- основної суми кредиту: власними коштами.

- відсотків за користування кредитом: власними коштами.

10. Очікувані результати, в тому числі:

- економія електроенергії:  36072 існ. – 34416 проект. = 4656 кВт/год.

- економія спожитого газу : 145346 *(0,93ккдпроект. - 0,74ккдісн.) = 27615,7 м3/рік

- соціальний ефект: якісне і надійне теплопостачання споживачів гарячою водою.

- інші види ефективності:  Зменшення витрат природного газу на 27,615 тис.м3 дозволить зменшити викиди шкідливих речовин в навколишнє природне середовище на 0,025 т/рік, крім того, СО2 – на 55,588т.

11. Наявність Техніко-економічного обґрунтування, бізнес-плану та проектно-кошторисної документації інвестиційного проекту: ТЕО, проектно-кошторисна документація готова на 100%.

- Проект №3

1. Назва інвестиційного проекту, що пропонується для кредитування:

Заміна котлів в котельні по вул. Богдана Хмельницького,12

2. Місце реалізації інвестиційного проекту: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького,12.

3. Форма інвестиційного проекту (розширення, реконструкція, модернізація існуючого виробництва тощо): модернізація

4. Структура інвестиційного проекту (за категорією обладнання, послуг):

ліквідація двох малоефективних котелень, влаштованих в підвалах житлових будинків по вул. Богдана Хмельницького, 12 та Богдана Хмельницького, 20; встановлення в котельні по вул. Богдана Хмельницького, 12 ефективного теплогенеруючого обладнання; автоматизація котельні;  запровадження диспетчеризації котельної;  забезпечення сучасного нормативного рівня безпеки;  забезпечення якісного відпуску тепла споживачам;  скорочення затрат на обслуговування котельні;  заощадження коштів на ремонтних роботах;  зменшення витрат тепла на власні потреби;  зниження втрат в існуючих мережах і зниження ремонтних та капітальних витрат за рахунок застосування енергозберігаючих технологій і заміни існуючих, що відпрацювали свій ресурс трубопроводів на попередньо ізольовані, що мають більш тривалий термін експлуатації та дуже низькі тепловтрати;  зменшення обсягу шкідливих викидів та парникових газів в атмосферу та зниження екологічного навантаження на навколишнє середовище.

В рамках проекту передбачається встановлення високоефективного екологічно чистого енергозберігаючого обладнання іноземного виробництва, що має наступні переваги:

- встановлення водогрійних котлів марки VIESSMANN «Vitoplex 100» з метою економії газу;

- високий, у порівнянні з відповідними показниками існуючого обладнання, коефіцієнт корисної дії, що складає понад 92%;

- можливість автоматичного регулювання відпуску тепла для потреб опалення та гарячого водопостачання з урахуванням температури зовнішнього повітря;

-  відсутня потреба в постійному обслуговуючому персоналі та додаткових  витратах на  його отримання;

- відповідність всім вимогам санітарно-гігієнічних норм.

5. Загальна вартість інвестиційного проекту, у т.ч.:

- позика 200 935 дол. США,

- власні кошти (грн.) (не менше 15 %) 241 122грн,

- кошти інвесторів (у тому числі нерезидентів) та форма їх залучення (грн.): 1 366 358 грн.

6. Форма власного внеску (окрім грошового) до інвестиційного проекту комунального підприємства: розробка проектно-кошторисної документації.

7. Строк реалізації інвестиційного проекту: 1 рік

8. Термін окупності проекту: 2,4 роки

9.Джерела погашення кредиту:

- основної суми кредиту: власними коштами.

- відсотків за користування кредитом: власними коштами.

10. Очікувані результати, в тому числі:

- економія електроенергії:  338192 існ. – 26928 проект. = 6891 кВт/год.

- економія спожитого газу : 253120 *(0,92ккдпроект. - 0,74ккдісн.) = 172324 м3/рік

- соціальний ефект: якісне і надійне теплопостачання споживачів гарячою водою

- інші види ефективності:  Зменшення витрат природного газу на 172,324 тис.м3 дозволить зменшити викиди шкідливих речовин в навколишнє природне середовище на 0,157 т/рік, крім того, СО2 – на 346,873т.

11. Наявність Техніко-економічного обґрунтування, бізнес-плану та проектно-кошторисної документації інвестиційного проекту: ТЕО, проектно-кошторисна документація.

- Проект №4

1. Назва інвестиційного проекту, що пропонується для кредитування:

Реконструкція центрального теплового пункту по вул. Декабристів, 29

2. Місце реалізації інвестиційного проекту: м. Луцьк, вул. Декабристів,29.

3. Форма інвестиційного проекту (розширення, реконструкція, модернізація існуючого виробництва тощо): реконструкція

4. Структура інвестиційного проекту (за категорією обладнання, послуг):

- забезпечення якісного й надійного теплопостачання споживачів гарячою водою;

- усунення «перетопів» в житлових будинках в перехідний період (осіннє-зимовий та зимово-весняний);

- заміна застарілих кожухотрубних швидкісних водопідігрівачів на більш ефективні теплообмінники пластинчатого типу;

- економія затрат на відпуск тепла по причині більш високої ефективності пластинчастих теплообмінників і як наслідок нижчої потреби в перекачуванні води через теплообмінник. ККД кожухотрубного теплообмінника 60-70% а сучасного пластинчастого – 90-95%.

- регулювання температури води системи гарячого водопостачання за допомогою регулюючого клапана з електроприводом та електронного регулятора.

В рамках проекту передбачається встановлення високоефективного екологічно чистого енергозберігаючого теплообмінного обладнання, що має наступні переваги:

- коефіцієнт теплопередачі в 1,5-3 рази вищий;

- низький показник тепловтрат в навколишнє середовище;

- економія простору - до 90%;

- металоємність нижча в 6 разів;

- висока турбулентність потоків створює ефект самоочищення - промивка в 3-4 рази рідша;

- легко змінювати параметри теплообмінника без демонтажу при зміні навантаження на об’єкті;

- простота монтажу, обслуговування та ремонту.

5. Загальна вартість інвестиційного проекту, у т.ч.:

- позика 115 801 дол. США,

- власні кошти (грн.) (не менше 15 %) 138 961 грн.,

- кошти інвесторів (у тому числі нерезидентів) та форма їх залучення (грн.):787 446 грн.

6. Форма власного внеску (окрім грошового) до інвестиційного проекту комунального підприємства: розробка проектно-кошторисної документації.

7. Строк реалізації інвестиційного проекту: 1 рік

8. Термін окупності проекту: 1,9 роки

9.Джерела погашення кредиту:

- основної суми кредиту:  власними коштами.

- відсотків за користування кредитом:  власними коштами.

10. Очікувані результати, в тому числі:

- економія теплової енергії:  94556 м3  *0,1 х 0,05Гкал/м3  = 472,8 кВт/год.

- економія спожитого газу

від котельні по вул. Декабристів,29 : 472,8Гкал * 166,35 кг.у.п./Гкал:1,16 =67814,2 м3

- соціальний ефект: якісне і надійне теплопостачання споживачів гарячою водою

- інші види ефективності:  Зменшення витрат природного газу дозволить зменшити викиди шкідливих речовин в навколишнє природне середовище на 0,078 т/рік, крім того, СО2 – на 178,063т.

11. Наявність Техніко-економічного обґрунтування, бізнес-плану та проектно-кошторисної документації інвестиційного проекту: ТЕО, проектно-кошторисна документація.

- Проект №5

1. Назва інвестиційного проекту, що пропонується для кредитування:

Реконструкція центрального теплового пункту по просп. Відродження,12

2. Місце реалізації інвестиційного проекту: м. Луцьк, просп. Відродження, 12.

3. Форма інвестиційного проекту (розширення, реконструкція, модернізація існуючого виробництва тощо): реконструкція

4. Структура інвестиційного проекту (за категорією обладнання, послуг):

- забезпечення якісного й надійного теплопостачання споживачів гарячою водою;

- усунення «перетопів» в житлових будинках в перехідний період (осіннє-зимовий та зимово-весняний);

- заміна застарілих кожухотрубних швидкісних водопідігрівачів на більш ефективні теплообмінники пластинчатого типу;

- економія затрат на відпуск тепла по причині більш високої ефективності пластинчастих теплообмінників і як наслідок нижчої потреби в перекачуванні води через теплообмінник. ККД кожухотрубного теплообмінника 60-70% а сучасного пластинчастого – 90-95%.

- регулювання температури води системи гарячого водопостачання за допомогою регулюючого клапана з електроприводом та електронного регулятора.

В рамках проекту передбачається встановлення високоефективного екологічно чистого енергозберігаючого теплообмінного обладнання, що має наступні переваги:

- коефіцієнт теплопередачі в 1,5-3 рази вищий;

-низький показник тепловтрат в навколишнє середовище;

- економія простору - до 90%;

- металоємність нижча в 6 разів;

- висока турбулентність потоків створює ефект самоочищення - промивка в 3-4 рази рідша;

- легко змінювати параметри теплообмінника без демонтажу при зміні навантаження на об’єкті;

- простота монтажу, обслуговування та ремонту.

5. Загальна вартість інвестиційного проекту, у т.ч.:

- позика 89 744 дол. США,

- власні кошти (грн.) (не менше 15 %) 118 116 грн,

- кошти інвесторів (у тому числі нерезидентів) та форма їх залучення (грн.):

599 840 грн.

6. Форма власного внеску (окрім грошового) до інвестиційного проекту комунального підприємства: розробка проектно-кошторисної документації.

7. Строк реалізації інвестиційного проекту: 1 рік

8. Термін окупності проекту: 1,7 роки

9.Джерела погашення кредиту:

- основної суми кредиту: власними коштами.

- відсотків за користування кредитом: власними коштами.

10. Очікувані результати, в тому числі:

- економія теплової енергії:  96235 м3  *0,1 х 0,05Гкал/м3  = 431,2 кВт/год.

- економія спожитого газу

від котельні по вул. Декабристів,29 : 431,2 Гкал * 166,35 кг.у.п./Гкал:1,16 =61847,4 м3

- соціальний ефект: якісне і надійне теплопостачання споживачів гарячою водою

- інші види ефективності:  Зменшення витрат природного газу дозволить зменшити викиди шкідливих речовин в навколишнє природне середовище на 0,050 т/рік, крім того, СО2 – на 115,275т.

11. Наявність Техніко-економічного обґрунтування, бізнес-плану та проектно-кошторисної документації інвестиційного проекту: ТЕО, проектно-кошторисна документація.

- Проект №6

1. Назва інвестиційного проекту, що пропонується для кредитування:

Реконструкція центрального теплового пункту по вул. Вавілова, 6

2. Місце реалізації інвестиційного проекту: м. Луцьк, вул. Вавілова, 6

3. Форма інвестиційного проекту (розширення, реконструкція, модернізація існуючого виробництва тощо): реконструкція

4. Структура інвестиційного проекту (за категорією обладнання, послуг):

- забезпечення якісного й надійного теплопостачання споживачів гарячою водою;

- усунення «перетопів» в житлових будинках в перехідний період (осіннє-зимовий та зимово-весняний);

- заміна застарілих кожухотрубних швидкісних водопідігрівачів на більш ефективні теплообмінники пластинчатого типу;

- економія затрат на відпуск тепла по причині більш високої ефективності пластинчастих теплообмінників і як наслідок нижчої потреби в перекачуванні води через теплообмінник. ККД кожухотрубного теплообмінника 60-70% а сучасного пластинчастого – 90-95%.

- регулювання температури води системи гарячого водопостачання за допомогою регулюючого клапана з електроприводом та електронного регулятора.

В рамках проекту передбачається встановлення високоефективного екологічно чистого енергозберігаючого теплообмінного обладнання, що має наступні переваги:

- коефіцієнт теплопередачі в 1,5-3 рази вищий;

- низький показник тепловтрат в навколишнє середовище;

- економія простору - до 90%;

- металоємність нижча в 6 разів;

- висока турбулентність потоків створює ефект самоочищення - промивка в 3-4 рази рідша;

- легко змінювати параметри теплообмінника без демонтажу при зміні навантаження на об’єкті;

- простота монтажу, обслуговування та ремонту.

5. Загальна вартість інвестиційного проекту, у т.ч.:

- позика 88 884 дол. США,

- власні кошти (грн.) (не менше 15 %) 106 661 грн,

- кошти інвесторів (у тому числі нерезидентів) та форма їх залучення (грн.):604 416 грн.

6. Форма власного внеску (окрім грошового) до інвестиційного проекту комунального підприємства: розробка проектно-кошторисної документації.

7. Строк реалізації інвестиційного проекту: 1 рік

8. Термін окупності проекту: 2,6 роки

9.Джерела погашення кредиту:

- основної суми кредиту: власними коштами.

- відсотків за користування кредитом: власними коштами.

10. Очікувані результати, в тому числі:

- економія теплової енергії:  10417 м3  *0,1 х 0,05Гкал/м3  = 52,085 кВт/год.

- економія спожитого газу

від котельні по вул. Вавілова, 6 : 52,085 Гкал * 166,35 кг.у.п./Гкал:1,16 =7470,6 м3

- соціальний ефект: якісне і надійне теплопостачання споживачів гарячою водою

- інші види ефективності:  Зменшення витрат природного газу дозволить зменшити викиди шкідливих речовин в навколишнє природне середовище на 0,047 т/рік, крім того, СО2 – на 107,027т.

11. Наявність Техніко-економічного обґрунтування, бізнес-плану та проектно-кошторисної документації інвестиційного проекту: ТЕО, проектно-кошторисна документація.

- Проект №7

1. Назва інвестиційного проекту, що пропонується для кредитування:

Реконструкція центрального теплового пункту по просп. Соборності, 19б

2. Місце реалізації інвестиційного проекту: м. Луцьк, просп. Соборності, 19б

3. Форма інвестиційного проекту (розширення, реконструкція, модернізація існуючого виробництва тощо): реконструкція

4. Структура інвестиційного проекту (за категорією обладнання, послуг):

- забезпечення якісного й надійного теплопостачання споживачів гарячою водою;

- усунення «перетопів» в житлових будинках в перехідний період (осіннє-зимовий та зимово-весняний);

- заміна застарілих кожухотрубних швидкісних водопідігрівачів на більш ефективні теплообмінники пластинчатого типу;

- економія затрат на відпуск тепла по причині більш високої ефективності пластинчастих теплообмінників і як наслідок нижчої потреби в перекачуванні води через теплообмінник. ККД кожухотрубного теплообмінника 60-70% а сучасного пластинчастого – 90-95%.

- регулювання температури води системи гарячого водопостачання за допомогою регулюючого клапана з електроприводом та електронного регулятора.

В рамках проекту передбачається встановлення високоефективного екологічно чистого енергозберігаючого теплообмінного обладнання, що має наступні переваги:

- коефіцієнт теплопередачі в 1,5-3 рази вищий;

- низький показник тепловтрат в навколишнє середовище;

- економія простору - до 90%;

- металоємність нижча в 6 разів;

- висока турбулентність потоків створює ефект самоочищення - промивка в 3-4 рази рідша;

- легко змінювати параметри теплообмінника без демонтажу при зміні навантаження на об’єкті;

- простота монтажу, обслуговування та ремонту.

5. Загальна вартість інвестиційного проекту, у т.ч.:

- позика 112 774 дол. США,

- власні кошти (грн.) (не менше 15 %) 135 329 грн,

- кошти інвесторів (у тому числі нерезидентів) та форма їх залучення (грн.):766 869 грн.

6. Форма власного внеску (окрім грошового) до інвестиційного проекту комунального підприємства: розробка проектно-кошторисної документації.

7. Строк реалізації інвестиційного проекту: 1 рік

8. Термін окупності проекту: 2,8 роки

9.Джерела погашення кредиту:

- основної суми кредиту: власними коштами.

- відсотків за користування кредитом: власними коштами.

10. Очікувані результати, в тому числі:

- економія теплової енергії:  47 002 м3  *0,1 х 0,05Гкал/м3  = 235,01 кВт/год.

- економія спожитого газу від котельні по вул. Карбишева, 2 : 235,01 Гкал * 166,38 кг.у.п./Гкал:1,16 =33707,7,6 м3рік

- соціальний ефект: якісне і надійне теплопостачання споживачів гарячою водою

- інші види ефективності: Зменшення витрат природного газу дозволить зменшити викиди шкідливих речовин в навколишнє природне середовище на 0,029 т/рік, крім того, СО2– на 66,187т.

11. Наявність Техніко-економічного обґрунтування, бізнес-плану та проектно-кошторисної документації інвестиційного проекту: ТЕО, проектно-кошторисна документація.

- Проект №8

1. Назва інвестиційного проекту, що пропонується для кредитування:

Реконструкція центрального теплового пункту по просп. Соборності, 29б

2. Місце реалізації інвестиційного проекту: м. Луцьк, просп. Соборності, 29б

3. Форма інвестиційного проекту (розширення, реконструкція, модернізація існуючого виробництва тощо): реконструкція

4. Структура інвестиційного проекту (за категорією обладнання, послуг):

- забезпечення якісного й надійного теплопостачання споживачів гарячою водою;

- усунення «перетопів» в житлових будинках в перехідний період (осіннє-зимовий та зимово-весняний);

- заміна застарілих кожухотрубних швидкісних водопідігрівачів на більш ефективні теплообмінники пластинчатого типу;

- економія затрат на відпуск тепла по причині більш високої ефективності пластинчастих теплообмінників і як наслідок нижчої потреби в перекачуванні води через теплообмінник. ККД кожухотрубного теплообмінника 60-70% а сучасного пластинчастого – 90-95%.

- регулювання температури води системи гарячого водопостачання за допомогою регулюючого клапана з електроприводом та електронного регулятора.

В рамках проекту передбачається встановлення високоефективного екологічно чистого енергозберігаючого теплообмінного обладнання, що має наступні переваги:

- коефіцієнт теплопередачі в 1,5-3 рази вищий;

- низький показник тепловтрат в навколишнє середовище;

- економія простору - до 90%;

- металоємність нижча в 6 разів;

- висока турбулентність потоків створює ефект самоочищення - промивка в 3-4 рази рідша;

- легко змінювати параметри теплообмінника без демонтажу при зміні навантаження на об’єкті;

- простота монтажу, обслуговування та ремонту.

5. Загальна вартість інвестиційного проекту, у т.ч.:

- позика 139 071 дол. США,

- власні кошти (грн.) (не менше 15 %) 166 885 грн,

- кошти інвесторів (у тому числі нерезидентів) та форма їх залучення (грн.):

945 684 грн.

6. Форма власного внеску (окрім грошового) до інвестиційного проекту комунального підприємства: розробка проектно-кошторисної документації.

7. Строк реалізації інвестиційного проекту: 1 рік

8. Термін окупності проекту: 2,5 роки

9.Джерела погашення кредиту:

- основної суми кредиту: власними коштами.

- відсотків за користування кредитом: власними коштами.

10. Очікувані результати, в тому числі:

- економія теплової енергії:  80813 м3  *0,1 х 0,05Гкал/м3  = 404,065 кВт/год.

- економія спожитого газу

від котельні по вул. Карбишева, 2 : 404,065 Гкал * 166,38 кг.у.п./Гкал:1,16 =57955,4 м3рік

- соціальний ефект: якісне і надійне теплопостачання споживачів гарячою водою

- інші види ефективності:  Зменшення витрат природного газу дозволить зменшити викиди шкідливих речовин в навколишнє природне середовище на 0,050 т/рік, крім того, СО2– на 113,798т.

11. Наявність Техніко-економічного обґрунтування, бізнес-плану та проектно-кошторисної документації інвестиційного проекту: ТЕО, проектно-кошторисна документація.

- Проект №9

1. Назва інвестиційного проекту, що пропонується для кредитування:

Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Гулака Артемовського,20 до ВТ-73 по просп. Грушевського

2. Місце реалізації інвестиційного проекту: м. Луцьк, просп. Грушевського

3. Форма інвестиційного проекту (розширення, реконструкція, модернізація існуючого виробництва тощо): реконструкція

4. Структура інвестиційного проекту (за категорією обладнання, послуг):

- зниження втрат тепла в тепломережах шляхом заміни діючих трубопроводів на -

- попередньоізольовані такого ж діаметру, що дає змогу:

- підвищити термін безаварійної експлуатації мережі в 2-3 рази;

- знизити експлуатаційні витрати в 9 разів;

- знизити витрати на ремонти в 3 рази;

- знизити капітальні затрати при монтажі в 1,3 рази;

- знизити теплові втрати через ізоляцію в середньому в 2 рази.

5. Загальна вартість інвестиційного проекту, у т.ч.:

- позика 254 919 дол. США,

- власні кошти (грн.) (не менше 15 %) 305 902 грн,

- кошти інвесторів (у тому числі нерезидентів) та форма їх залучення (грн.):1 733 449 грн.

6. Форма власного внеску (окрім грошового) до інвестиційного проекту комунального підприємства: розробка проектно-кошторисної документації.

7. Строк реалізації інвестиційного проекту: 1 рік

8. Термін окупності проекту: 2,4 роки

9.Джерела погашення кредиту:

- основної суми кредиту: власними коштами.

- відсотків за користування кредитом: власними коштами.

10. Очікувані результати, в тому числі:

- економія теплової енергії:

- Опалення

Труба  неізольована D = 57 L=4,5м/п Qзаг. =5,741(Гкал/рік)

Труба  неізольована D = 159 L=383м/п Qзаг. =1362,940(Гкал/рік)

Труба  неізольована D = 219 L=96,5м/п Qзаг. =587,363(Гкал/рік)

Труба  попередньоізольована D = 57 Qзаг. =1,287(Гкал/рік)

Труба  попередньоізольована D = 159 Qзаг. =183,405(Гкал/рік)

Труба  попередньоізольована D = 219 Qзаг. =55,090(Гкал/рік).

Економія витрат теплової енергії від впровадження попередньо ізольованих трубопроводів становить Qекономія заг = 1716,263 Гкал/рік

- економія спожитого газу від котельні по вул. Гулака Артемовського, 20 : 246165,3,4 м3рік

- соціальний ефект: якісне і надійне теплопостачання споживачів гарячою водою

- інші види ефективності:  Зменшення витрат природного газу дозволить зменшити викиди шкідливих речовин в навколишнє природне середовище на 0,273 т/рік, крім того, СО2– на 483,358т.

11. Наявність Техніко-економічного обґрунтування, бізнес-плану та проектно-кошторисної документації інвестиційного проекту: ТЕО, проектно-кошторисна документація.

- Проект №10

1. Назва інвестиційного проекту, що пропонується для кредитування:

Реконструкція теплової мережі від ВТ-3а (вул. Гулака - Артемовського, 20)

до ВТ-23 (вул. Привокзальна, 2)

2. Місце реалізації інвестиційного проекту: м. Луцьк, просп. Грушевського

3. Форма інвестиційного проекту (розширення, реконструкція, модернізація існуючого виробництва тощо): реконструкція

4. Структура інвестиційного проекту (за категорією обладнання, послуг):

зниження втрат тепла в тепломережах шляхом заміни діючих трубопроводів на  попередньоізольовані такого ж діаметру, що дає змогу:

- підвищити термін безаварійної експлуатації мережі в 2-3 рази;

- знизити експлуатаційні витрати в 9 разів;

- знизити витрати на ремонти в 3 рази;

- знизити капітальні затрати при монтажі в 1,3 рази;

- знизити теплові втрати через ізоляцію в середньому в 2 рази.

5. Загальна вартість інвестиційного проекту, у т.ч.:

- позика 161 873 дол. США,

- власні кошти (грн.) (не менше 15 %) 194 247 грн,

- кошти інвесторів (у тому числі нерезидентів) та форма їх залучення (грн.):1 100 738 грн.

6. Форма власного внеску (окрім грошового) до інвестиційного проекту комунального підприємства: розробка проектно-кошторисної документації.

7. Строк реалізації інвестиційного проекту: 1 рік

8. Термін окупності проекту: 2,3 роки

9.Джерела погашення кредиту:

- основної суми кредиту: власними коштами.

- відсотків за користування кредитом: власними коштами.

10. Очікувані результати, в тому числі:

- економія теплової енергії:

- Опалення

Труба  неізольована D = 89 L=182м/п Qзаг. =362,571(Гкал/рік)

Труба  неізольована D = 133 L=154,5м/п Qзаг. =459,930(Гкал/рік)

Труба  неізольована D = 159 L=144,5м/п  Qзаг. =514,216(Гкал/рік)

Труба  попередньоізольована D = 89 Qзаг. = 68,321(Гкал/рік)

Труба  попередньоізольована D = 133 Qзаг. = 64,325(Гкал/рік)

Труба  попередньоізольована D = 159 Qзаг. = 69,196(Гкал/рік).

Економія витрат теплової енергії від впровадження попередньо ізольованих трубопроводів становить Qекономія заг = 1134,875 Гкал/рік

- економія спожитого газу від котельні по вул. Гулака-Артемовського, 20 : 162776,3 м3рік

- соціальний ефект: якісне і надійне теплопостачання споживачів гарячою водою

- інші види ефективності:  Зменшення витрат природного газу дозволить зменшити викиди шкідливих речовин в навколишнє природне середовище на 0,181 т/рік, крім того, СО2– на 319,619т.

11. Наявність Техніко-економічного обґрунтування, бізнес-плану та проектно-кошторисної документації інвестиційного проекту: ТЕО, проектно-кошторисна документація.

- Проект №11

1. Назва інвестиційного проекту, що пропонується для кредитування:

Реконструкція теплової мережі від ВТ-5 (пр. Волі,43) до ВТ-21 (Київський майдан, 11)

2. Місце реалізації інвестиційного проекту: м. Луцьк, від просп. Волі,43 до Київського майдану, 11

3. Форма інвестиційного проекту (розширення, реконструкція, модернізація існуючого виробництва тощо): реконструкція

4. Структура інвестиційного проекту (за категорією обладнання, послуг):

зниження втрат тепла в тепломережах шляхом заміни діючих трубопроводів на  попередньоізольовані такого ж діаметру, що дає змогу:

- підвищити термін безаварійної експлуатації мережі в 2-3 рази;

- знизити експлуатаційні витрати в 9 разів;

- знизити витрати на ремонти в 3 рази;

- знизити капітальні затрати при монтажі в 1,3 рази;

- знизити теплові втрати через ізоляцію в середньому в 2 рази.

5. Загальна вартість інвестиційного проекту, у т.ч.:

- позика 301 028  дол. США,

- власні кошти (грн.) (не менше 15 %) 361 233 грн,

- кошти інвесторів (у тому числі нерезидентів) та форма їх залучення (грн.):2 046 992 грн.

6. Форма власного внеску (окрім грошового) до інвестиційного проекту комунального підприємства: розробка проектно-кошторисної документації.

7. Строк реалізації інвестиційного проекту: 1 рік

8. Термін окупності проекту: 1,9 роки

9.Джерела погашення кредиту:

- основної суми кредиту: власними коштами.

- відсотків за користування кредитом:  власними коштами.

10. Очікувані результати, в тому числі:

- економія теплової енергії:

- Опалення

Труба  неізольована D = 219 L=270,5м/п Qзаг. = 1646,442(Гкал/рік)

Труба  неізольована D = 159 L=370м/п  Qзаг. = 1316,679(Гкал/рік)

Труба  неізольована D = 219 L=41м/п  Qзаг. = 249,553(Гкал/рік)

Труба  попередньоізольована D = 219 Qзаг. = 159,324(Гкал/рік)

Труба  попередньоізольована D = 159 Qзаг. = 177,180(Гкал/рік)

Економія витрат теплової енергії від впровадження попередньо ізольованих трубопроводів становить Qекономія заг = 2626,617 Гкал/рік

- економія спожитого газу від котельні по вул. Гулака-Артемовського, 20 : 376738,4 м3рік

- соціальний ефект: якісне і надійне теплопостачання споживачів гарячою водою

- інші види ефективності:  Зменшення витрат природного газу дозволить зменшити викиди шкідливих речовин в навколишнє природне середовище на 0,372 т/рік, крім того, СО2– на 739,754т.

11. Наявність Техніко-економічного обґрунтування, бізнес-плану та проектно-кошторисної документації інвестиційного проекту: ТЕО, проектно-кошторисна документація.

- Проект №12

1. Назва інвестиційного проекту, що пропонується для кредитування:

Реконструкція теплової мережі по вул. Вороніхіна – Декабристів від ВТ-48

до ВТ-47в від ВТ-48 до ВТ-42

2. Місце реалізації інвестиційного проекту: м. Луцьк, вул. Вороніхіна - Декабристів.

3. Форма інвестиційного проекту (розширення, реконструкція, модернізація існуючого виробництва тощо): реконструкція

4. Структура інвестиційного проекту (за категорією обладнання, послуг):

зниження втрат тепла в тепломережах шляхом заміни діючих трубопроводів на  попередньоізольовані такого ж діаметру, що дає змогу:

- підвищити термін безаварійної експлуатації мережі в 2-3 рази;

- знизити експлуатаційні витрати в 9 разів;

- знизити витрати на ремонти в 3 рази;

- знизити капітальні затрати при монтажі в 1,3 рази;

- знизити теплові втрати через ізоляцію в середньому в 2 рази.

5. Загальна вартість інвестиційного проекту, у т.ч.:

- позика 341 361  дол. США,

- власні кошти (грн.) (не менше 15 %) 409 633 грн,

- кошти інвесторів (у тому числі нерезидентів) та форма їх залучення (грн.):2 321 259 грн.

6. Форма власного внеску (окрім грошового) до інвестиційного проекту комунального підприємства: розробка проектно-кошторисної документації.

7. Строк реалізації інвестиційного проекту: 1 рік

8. Термін окупності проекту: 2,3 роки

9.Джерела погашення кредиту:

- основної суми кредиту: власними коштами.

- відсотків за користування кредитом: власними коштами.

10. Очікувані результати, в тому числі:

- економія теплової енергії:

Опалення

Труба  неізольована D = 219 L=416,5м/п Qзаг. = 2042,573(Гкал/рік)

Гаряче водопостачання:

Труба  неізольована D = 180, D=160  Qзаг. = 679,047(Гкал/рік)

Труба  попередньоізольована D = 219 Qзаг. = 245,317(Гкал/рік)

Гаряче водопостачання:

Труба  попередньоізольована D = 180, D=160  Qзаг. = 168,458(Гкал/рік)

Економія витрат теплової енергії від впровадження попередньо ізольованих трубопроводів становить

Qопекономії заг = 1797,255 Гкал/рік,  Qгвпекономії заг = 510,588 Гкал/рік, Qекономії заг = 2307,8 Гкал/рік

- економія спожитого газу від котельні по вул. Декабристів, 29: 331010,1 м3рік

- соціальний ефект: якісне і надійне теплопостачання споживачів гарячою водою

- інші види ефективності:  Зменшення витрат природного газу дозволить зменшити викиди шкідливих речовин в навколишнє природне середовище на 0,2841 т/рік, крім того, СО2– на 649,603т.

11. Наявність Техніко-економічного обґрунтування, бізнес-плану та проектно-кошторисної документації інвестиційного проекту: ТЕО, проектно-кошторисна документація.

- Проект №13

1. Назва інвестиційного проекту, що пропонується для кредитування:

Реконструкція теплової мережі від бойлерної по пр. Відродження, 15 до ЦТП по пр. Молоді,5в

2. Місце реалізації інвестиційного проекту: м. Луцьк, пр. Відродження,15  - пр. Молоді,5в

3. Форма інвестиційного проекту (розширення, реконструкція, модернізація існуючого виробництва тощо): реконструкція

4. Структура інвестиційного проекту (за категорією обладнання, послуг):

зниження втрат тепла в тепломережі шляхом заміни діючих трубопроводів Ø273  на попередньо ізольовані такого ж діаметру,  що мають більш тривалий термін експлуатації та дуже низькі тепловтрати.

5. Загальна вартість інвестиційного проекту, у т.ч.:

- позика 215 764  дол. США,

- власні кошти (грн.) (не менше 15 %) 258 917 грн,

- кошти інвесторів (у тому числі нерезидентів) та форма їх залучення (грн.):1 467 199 грн.

6. Форма власного внеску (окрім грошового) до інвестиційного проекту комунального підприємства: розробка проектно-кошторисної документації.

7. Строк реалізації інвестиційного проекту: 1 рік

8. Термін окупності проекту: 2 роки

9.Джерела погашення кредиту:

- основної суми кредиту: власними коштами.

- відсотків за користування кредитом: власними коштами.

10. Очікувані результати, в тому числі:

- економія теплової енергії:

- Опалення

Труба  неізольована D = 273 L=310м/п Qзаг. = 1888,201(Гкал/рік)

Труба  попередньоізольована D = 273 Qзаг. = 176,972(Гкал/рік)

Економія витрат теплової енергії від впровадження попередньо ізольованих трубопроводів становить Qопекономії заг = 1711,23 Гкал/рік.

- економія спожитого газу від котельні по вул. Загородній,1: 245439,1 м3рік

- соціальний ефект: якісне і надійне теплопостачання споживачів гарячою водою

- інші види ефективності:  Зменшення витрат природного газу дозволить зменшити викиди шкідливих речовин в навколишнє природне середовище на 0,2058 т/рік, крім того, СО2– на 0,470т.

11. Наявність Техніко-економічного обґрунтування, бізнес-плану та проектно-кошторисної документації інвестиційного проекту: ТЕО, проектно-кошторисна документація.

- Проект №14

1. Назва інвестиційного проекту, що пропонується для кредитування:

Реконструкція теплової мережі від ВТ-3 по вул. Декабристів,74 до ВТ-6 по вул. Рівненській,87

2. Місце реалізації інвестиційного проекту: м. Луцьк, вул. Декабристів,74 – вул. Рівненська,87

3. Форма інвестиційного проекту (розширення, реконструкція, модернізація існуючого виробництва тощо): реконструкція

4. Структура інвестиційного проекту (за категорією обладнання, послуг):

зниження втрат тепла в тепломережах шляхом заміни діючих трубопроводів  на попередньоізольовані такого ж діаметру, термін експлуатації попередньоізольованого трубопроводу 50 років та дуже незначні теплові втрати.

5. Загальна вартість інвестиційного проекту, у т.ч.:

- позика 162 336 дол. США,

- власні кошти (грн.) (не менше 15 %) 194 804 грн,

- кошти інвесторів (у тому числі нерезидентів) та форма їх залучення (грн.): 1 103 890 грн.

6. Форма власного внеску (окрім грошового) до інвестиційного проекту комунального підприємства: розробка проектно-кошторисної документації.

7. Строк реалізації інвестиційного проекту: 1 рік

8. Термін окупності проекту: 1,9 роки

9.Джерела погашення кредиту:

- основної суми кредиту: власними коштами.

- відсотків за користування кредитом: власними коштами.

10. Очікувані результати, в тому числі:

- економія теплової енергії:

- ОПАЛЕННЯ

Труба  неізольована D = 159 L=200м/п Qзаг. = 712,110(Гкал/рік)

Труба  неізольована D = 219 L=175м/п Qзаг. = 858,228(Гкал/рік)

Труба  попередньоізольована D = 159 Qзаг. = 95,773(Гкал/рік)

Труба  попередньоізольована D = 219 Qзаг. = 103,074(Гкал/рік)

Економія витрат теплової енергії від впровадження попередньо ізольованих трубопроводів становить Qопекономії заг = 1371,49 Гкал/рік.

- економія спожитого газу від котельні по вул. Декабристів,29: 196715,6 м3рік

- соціальний ефект: якісне і надійне теплопостачання споживачів гарячою водою

- інші види ефективності:  Зменшення витрат природного газу дозволить зменшити викиди шкідливих речовин в навколишнє природне середовище на 0,1697 т/рік, крім того, СО2 – на 0,386т.

11. Наявність Техніко-економічного обґрунтування, бізнес-плану та проектно-кошторисної документації інвестиційного проекту: ТЕО, проектно-кошторисна документація.

- Проект №15

1. Назва інвестиційного проекту, що пропонується для кредитування:

Проект по встановленню приладів обліку та регулювання.

Мета та завдання проекту.

Для підвищення ефективності використання теплової енергії, зниження споживання природного газу, зниження платежів населення та бюджету за послуги з теплопостачання пропонується оснастити багатоквартирні житлові будинки у м. Луцьку засобами комерційного обліку.

Для оперативного контролю режимів роботи системи теплопостачання проектом також передбачається створення єдиної диспетчерської системи моніторингу і збору даних від установлених вузлів обліку та регулювання, що дозволить автоматизувати процес підготовки комерційних документів (виписки рахунків на оплату послуг теплопостачання), а також скоротити працезатрати й виключити «людський фактор» із цих процедур.

Реалізація проекту дозволить розв'язати наступні проблеми:

- зниження витрати теплової енергії;

- зниження витрати природного газу;

- забезпечення якісного відпуску тепла споживачам;

- скорочення затрат на обслуговування;

- зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу;

- контроль теплового й гідравлічного режимів житлового будинку;

- зниження витрат на підготовку комерційної документації (рахунків).

В рамках проекту передбачається встановлення високоефективного екологічно чистого енергозберігаючого обладнання вітчизняного виробництва.

Установлення приладів комерційного обліку споживання теплової енергії дозволить скоротити витрати теплової енергії протягом опалювального сезону в середньому на 10%.

У комплексі з установленням приладів комерційного обліку споживання теплової енергії приведе до зниження витрат населення на опалення в середньому на 20-25%.

Зменшення викидів шкідливих речовин.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельними. Річна економія газу становить:

- 15132,36 Гкал * 166,35 кг.у.п./Гкал : 1.16 = 2170059,3 м3

При спалюванні палива (природний газ) у котлах в атмосферу викидаються димові гази, що містять:

- азоту оксид;

- вуглецю оксид;

- окис ртуті (жовтий);

- метан;

- парникові гази: окис діазоту, НМЛОС.

Зменшення витрати природного газу на 2170,059 тис.м3 дозволить зменшити викиди шкідливих речовин в навколишнє природне середовище на 2,466 тон/рік; крім того СО2 - на 4400,0 тон/рік.

Вартість впровадження проекту: 9 738 тис.грн.

Термін окупності проекту: 1,8 роки.

- Проект №16

1. Назва інвестиційного проекту, що пропонується для кредитування:

Проект по впровадженню енергетичного менеджменту на підприємстві «Луцьктепло»

Замовник проекту: підприємство «Луцьктепло»

Суть проекту: Впровадження автоматизованої системи обліку і контролю енергоресурсів (АСОКЕ)

Очікуваними результатами від впровадження АСОКЕ є:

- вдосконалення контролю, обліку споживання природного газу, електричної енергії і води;

-  вдосконалення контролю, обліку вироблення і розподілу теплової енергії;

- автоматизація процесу збору та обробки інформації про споживання енергоресурсів з виключенням впливу «людського» чинника;

- зниження навантаження на оперативний диспетчерський персонал;

- підвищення надійності роботи обладнання об'єктів підприємства;

- забезпечення оперативної інформаційно-технологічної та аналітичної підтримки для розробки заходів з оптимізації енергоспоживання;

- реалізація єдиного інформаційного середовища для всіх зацікавлених служб.

Впровадження енергетичного менеджменту на підприємстві дозволить досягти економії витрат на природний газ, електричну енергію на рівні не менше 5%.

- Таблиця 3.3.

- Економічні та екологічні показники проекту

| Сума необхідних інвестицій, тис. грн. | 12280 |
| --- | --- |
| Річна економія в натуральному вигляді: паливо, т.у.п. електроенергія, тис. кВт год. газ, тис. м3 | - 907 3070 |
| Річне скорочення обсягів СО2, тон | 6 389,01 |
| Річна економія, тис. грн. | 4996 |
| Окупність, років. | 2,5 |
| NPV, тис. грн. | 8561 |
| IRR, % | 29% |

[Лист ДКП «Луцьктепло» від 02.02.2012 року №740/09]

- Проект №17

1. Назва інвестиційного проекту, що пропонується для кредитування:

Енерго- та екологоефективна схема теплопостачання м. Луцька

Проекти, виконання яких заплановано на слідуючі етапи виконання плану дій, подані у вигляді загального проекту Енерго – та екологоефективною схемою теплопостачання міста Луцька, яка містить комплекс заходів спрямованих на виконання поставлених цілей.

Мета схеми теплопостачання – забезпечення населення, установ бюджетної сфери, промислових підприємств міста Луцька тепловою енергією та гарячою водою за економічно обґрунтованими цінами, з використанням високоефективного газового устаткування та місцевих видів палива, і на цій основі, – зменшення споживання природного газу.

Найважливішим аргументом впровадження заходів з модернізації систем теплопостачання являється технічна необхідність, тобто реконструкція та модернізація фізично зношеного основного та допоміжного обладнання. Тому на першому етапі розглядаємо модернізацію джерел теплової енергії та системи транспортування і розподілу теплової енергії з фізично зношеним обладнанням, а також недостатньо надійної системи теплопостачання мешканців Завокзального житлового масиву.

В схемі теплопостачання наведена загальна характеристика міста, поданий аналіз існуючої системи теплопостачання, станом на 01.01.2010, з урахуванням роботи джерел теплової енергії, системи транспортування  теплових мереж, інженерного обладнання центральних, групових та індивідуальних теплових пунктів та споживачів теплової енергії; розрахована потреба міста в тепловій енергії на 2012-2020 роки. З урахуванням місцевих умов розроблені першочергові (невідкладні) заходи щодо оптимальної роботи котелень, теплових мереж та їх можливої модернізації і реконструкції. Розроблені заходи з теплопостачання міста з урахуванням перспективи розвитку, визначені необхідні капіталовкладення в реконструкцію системи теплопостачання. Виконані графічні розрахункові схеми розвитку теплових мереж міста.

Програмою поетапного впровадження заходів з оптимізації схеми теплопостачання, енергоефективної реконструкції об'єктів централізованої системи теплопостачання міста Луцька та зменшення споживання природного газу передбачаються до реалізації такі заходи:

- Реконструкція котельних агрегатів із заміною газопальникових пристроїв: пропонується модернізація 14 котелень шляхом встановлення сучасних автоматизованих газопальникових пристроїв на 43 котлах типів ТВГ, КВГ, ДЕ, ДКВР та КГВМ.

- Таблиця 3.4.

| № | Найменування джерел теплоти | Встановлена потужність | Введення основного обладнання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Підключена потужність, Гкал/год (МВт/год) | (2012 – 2016 рр.) | (2016 – 2020 рр.) |
| 1 | вул. 8-го Березня, 3 | 23,8 |  | Заміна пальникових пристроїв на пальники попереднього змішування, струменево-нішеві пальники |
| 2 | просп. Відродження,15а | 19,7 | Заміна пальникових пристроїв на пальники попереднього змішування, струменево-нішеві пальники |  |
| 3 | вул. Вавілова, 6 | 22,8 |  | Заміна пальникових пристроїв на пальники попереднього змішування, струменево-нішеві пальники |
| 4 | вул. Володимирська, 100 | 9,1 |  | Заміна пальникових пристроїв на пальники попереднього змішування, струменево-нішеві пальники |
| 5 | вул. Вороніхіна, 15б | 21,2 | Заміна пальникових пристроїв на пальники попереднього змішування, струменево-нішеві пальники |  |
| 6 | вул. Гулака –Артемовського, 20 | 12,6 | Заміна пальникових пристроїв на пальники попереднього змішування, струменево-нішеві пальники |  |
| 7 | вул. Даньшина, 10 | 19,6 |  | Заміна пальникових пристроїв на пальники попереднього змішування, струменево-нішеві пальники |
| 8 | вул. Декабристів, 29 | 20,1 | Заміна пальникових пристроїв на пальники попереднього змішування, струменево-нішеві пальники |  |
| 9 | вул. Загородня, 1 | 18 |  | Заміна пальникових пристроїв на пальники попереднього змішування, струменево-нішеві пальники |
| 10 | вул. Задворецька, 13 | 26,1 |  | Заміна пальникових пристроїв на пальники попереднього змішування, струменево-нішеві пальники |
| 11 | вул. Конякіна, 24 | 15,7 |  | Заміна пальникових пристроїв на пальники попереднього змішування, струменево-нішеві пальники |
| 12 | вул. Потапова, 10 | 19,4 | Заміна пальникових пристроїв на пальники попереднього змішування, струменево-нішеві пальники |  |
| 13 | вул. Рівненська, 119 | 7,3 |  | Заміна пальникових пристроїв на пальники попереднього змішування, струменево-нішеві пальники |
| 14 | вул. Стрілецька, 2 | 22,7 |  | Заміна пальникових пристроїв на пальники попереднього змішування, струменево-нішеві пальники |

- Модернізація котельних із заміною низькоефективних котлів - типу НІІСТУ, Універсал, Е 1/9 на сучасні: для зниження споживання природного газу пропонується замінити 43 котли на 14-ти невбудованих малих котельнях на високоефективні сучасні газові котли з номінальною тепловою потужністю, яка відповідає розрахунковим тепловим навантаженням на опалення та ГВП. Коефіцієнт корисної дії цих котлів не нижче 93%.

- Таблиця 3.5.

| № | Найменування джерел теплоти | Встановлена потужність |  | Введення основного обладнання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Підключена потужність, Гкал/год (МВт/год) |  | (2012 – 2016 рр.) | (2016 – 2020 рр.) |
| 1 | вул. Винниченка, 30а |  |  |  | Заміна котлів, насосного обладнання та підігрівачів. |
| 2 | вул. Володимирська,1 |  |  |  | Заміна котлів, насосного обладнання та підігрівачів. |
| 3 | вул. Даргомижського,3 |  |  |  | Заміна котлів, насосного обладнання та підігрівачів. |
| 4 | вул. Б.Хмельницького, 53 |  |  |  | Заміна котлів, насосного обладнання та підігрівачів. |
| 5 | вул. Заньковецька,86а |  |  |  | Заміна котлів, насосного обладнання та підігрівачів. |
| 6 | вул. Заводська,3а |  |  |  | Заміна котлів, насосного обладнання та підігрівачів. |
| 7 | вул. Ковельська,68а |  |  |  | Заміна котлів, насосного обладнання та підігрівачів. |
| 8 | вул. Кривий Вал, 28 |  |  |  | Заміна котлів, насосного обладнання та підігрівачів. |
| 9 | вул. Львівська,28 |  |  |  | Заміна котлів, насосного обладнання та підігрівачів. |
| 10 | вул. Маковського, 1 | 0,619 (0,72) |  | Заміна котлів, насосного обладнання та підігрівачів. |  |
| 11 | вул. Стрілецька, 27а |  |  |  | Заміна котлів, насосного обладнання та підігрівачів. |
| 12 | вул. Ціалковського, 17 |  |  |  | Заміна котлів, насосного обладнання та підігрівачів. |
| 13 | вул. Шевченка, 40 |  |  |  | Заміна котлів, насосного обладнання та підігрівачів. |
| 14 | вул. Стефаника, 3а | 0,829 (0,96) |  | Заміна котлів, насосного обладнання та підігрівачів. |  |

- Ліквідація малоефективних котелень, влаштованих в підвалах житлових будинків: метою даного заходу є підвищення безпеки експлуатації, зниження споживання газу та експлуатаційних затрат.

В процесі ліквідації підвальних котелень буде виведено з ладу 45 застарілих та низькоефективних котлів НІІСТУ та насосів.

- Таблиця 3.6.

| № | Найменування джерел теплоти | Встановлена потужність | Введення основного обладнання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Підключена потужність, Гкал/год (МВт/год) | (2012 – 2016 рр.) | (2016 – 2020 рр.) |
| 1 | просп. Волі, 1 |  | переключення споживачів до теплових мереж від котельні по вул. Потапова, 10. |  |
| 2 | просп. Волі, 4 | 0,328 (0,38) | переключення споживачів до теплових мереж від котельні по вул. Потапова, 10. |  |
| 3 | просп. Волі, 8 | 0,620 (0,72) | переключення споживачів до теплових мереж від котельні по вул. Потапова, 10. |  |
| 4 | просп. Волі, 10 |  | переключення споживачів до теплових мереж від котельні по вул. Вавілова, 6. |  |
| 5 | вул. Крилова, 10; вул. Крилова, 1 |  | переключення споживачів до дахової котельні на житловому будинку по вул. Лесі Українки, 67 |  |
| 6 | вул. П.Савельєвої, 12 |  | влаштування по квартирного опалення |  |
| 7 | вул. Сенаторки Левчанівської, 2 вул. Лесі Українки, 24 | 0,597 (0,69) | переключення споживачів до теплових мереж котельні по вул. Лесі Українки, 20 при умові її реконструкції. |  |
| 8 | вул. Лесі. Українки, 20; вул. Лесі. Українки, 24; вул. Лесі. Українки, 30; | 0,457 (0,53) |  | підключення споживачів до теплових мереж базової котельні по вул. Лесі Українки, 20 при умові її реконструкції |
| 9 | вул. Богдана Хмельницького, 53 | 0,738 (0,86) |  | переключення споживачів до теплових мереж котельні по вул. Даргомижського,3 при умові її реконструкції. |
| 10 | вул. Прогрес, 4 | 0,285 (0,33) |  | переключення споживачів до теплових мереж котельні по вул. Шевченка, 3 при умові її реконструкції. |
| 11 | кот. по вул. Ковельська, 47. |  | Переключення споживачів до теплових мереж новозбудованої блочної котельні в районі житлового будинку по вул. Ковельська, 47. Будівництво інженерних мереж. |  |

- Модернізація і реконструкція малоефективного обладнання та перехід на місцеві, альтернативні види палива: у рамках реалізації проекту заміщення природного газу місцевими видами палива в котельних, що на вул. Теремнівській, 100; с. Боголюби; Дубнівській, 34, пропонується, з метою зниження собівартості теплової енергії, використовувати взамін газових котлів типу «НІІСТУ-5» високоефективні твердопаливні котли.

Реконструювати котельню на вул. Чернишевського, 29 та перевести її на високоефективне автономне опалення за електротеплоакумуляційною схемою.

Встановлення на котельні по вул. Боженка, 34 газогенератора корпорації «Українські паливно-енергетичні комплекси» потужністю 10 МВт.

Реалізацію проекту реконструкції системи теплозабезпечення міста Луцька з переводом закладів бюджетної сфери на альтернативні види палива розпочато у 2007 році. Протягом 2007-2008 років були переключені на індивідуальне теплоакумулююче електричне обладнання ЗОШ №12 та ДНЗ №26.

- Заміна застарілих кожухотрубннх швидкісних водопідігрівачів на більш ефективні теплообмінники пластинчатого типу.

- Влаштування індивідуальних теплових пунктів (ІТП) та усунення «перетопів» в житлових будинках в перехідний період (осінньо-зимовий та зимово-весняний);

- Встановлення частотних регуляторів на насосах, вентиляторах та димососах, що працюють із змінним навантаженням.

- Зниження втрат в існуючих мережах і зниження ремонтних та капітальних витрат за рахунок застосування енергозберігаючих технологій і заміни існуючих, що відпрацювали свій ресурс, трубопроводів на попередньо ізольовані, що мають більш тривалий термін експлуатації та дуже низькі тепловтрати.

Схема теплопостачання міста Луцька розроблена згідно з «Технічним завданням на розроблення схеми теплопостачання», підготовленим спеціалістами державного комунального підприємства "Луцьктепло" та узгодженим з виконавчим комітетом Луцької міської ради рішенням від 24 січня 2012 року №52-1, на виконання Закону України „Про теплопостачання" і у відповідності з Методичними рекомендаціями з розроблення енерго- та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів України (затверджені наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 26 квітня 2006 р. № 147).

Економічний та екологічний ефект обумовлений заміщенням природного газу на альтернативні види палива, зокрема відходів деревини та електроенергії, а також встановленням високоефективного газового обладнання.

Капітальні затрати 125,5 млн. грн.

Скорочення споживання природного газу - 20,4 млн. м3/рік.

Скорочення викидів СО2 – 36 006,53 тон/рік.

Термін окупності заходів схеми теплопостачання складе - 2 роки 9 місяців.

Схема теплопостачання міста Луцька - це комплексне рішення, яке включає в себе не тільки економічні та екологічні показники, а дає змогу вирішувати низку соціальних питань, повністю співпадає з державною концепцією енергетичної безпеки країни та забезпечує: поетапне отримання часткової енергетичної незалежності міста від імпортованих енергоносіїв; створення інфраструктури по збиранню та переробці відходів деревини під час видобутку промислової деревини, відходів лісозаготівель та деревообробки; розвиток вантажної автотранспортної інфраструктури, завантаження регіональних будівельних, монтажних організацій та заводів-виробників.

[Енерго-та екологоефективна схема теплопостачання м. Луцька]

Проект №18

1. Назва інвестиційного проекту, що пропонується для кредитування:

Заміна технологічно застарілого насосного обладнання на ПНС по вул. Озерецькій в м.Луцьку

- Опис проекту: Застаріле насосне обладнання нераціонально використовує електроенергію, потребує постійного перебування обслуговуючого персоналу, постійно під загрозою аварійності через «людський» фактор (помилки персоналу).

- Заміна застарілих насосних агрегатів на комплектну насосну станцію з частотним регулюванням виробництва фірм WILO, EMU з переводом станції на повністю автоматичний режим роботи з щодобовим відвідуванням обслуговуючим персоналом за графіком.

- Необхідна сума інвестицій:  108,2 тис.грн;

Прогнозований термін окупності проекту: 2 роки.

Очікувана економія електроенергії становить 19,899 тис.КВт/год за рік.

Очікувана чиста економія – 59,5 тис.грн. за рік.

Очікуване щорічне зменшення викидів СО2 – 9,15 тон/рік.

Проект №19.

1. Назва інвестиційного проекту, що пропонується для кредитування:

Заміна технологічно застарілого насосного обладнання на Омелянівському водозаборі КП «Луцькводоканал» в м.Луцьку

- Опис проекту: Застаріле насосне обладнання нераціонально використовує електроенергію, особливо в нічний час, при зменшеному водоспоживанні. Дана ситуація тягне за собою невиправдане збільшення собівартості м3 води, аварійність на водопровідних мережах.

- Заміна застарілих насосних агрегатів на комплектну насосну станцію з частотним регулюванням виробництва фірм WILO, EMU. Частина старих насосних агрегатів залишається в технічному резерві для компенсування неочікуваних пікових навантажень на водоспоживання (пожежі, водоспоживання в передсвяткові дні і таке інше)

- Необхідна сума інвестицій:  298,5 тис.грн;

Прогнозований термін окупності проекту: 0,5 роки.

Очікувана економія електроенергії становить 245,793 тис.КВт/год за рік.

Очікувана чиста економія – 530,313 тис.грн. за рік.

Очікуване щорічне зменшення викидів СО2 – 113,06 тон/рік.

- 3.4.2. Житловий сектор

Міське населення, яке переважно проживає в багатоповерхових будинках є одним з основних споживачів енергетичних ресурсів. Природний газ, теплова енергія та електроенергія є основою комфортного проживання людей. Тенденція до споживання вказаних продуктів зростає з кожним роком, що призводить, до збільшення обсягів виробництва енергоресурсів та паралельного зростання шкідливого впливу на навколишнє середовище. Природний газ в місті споживається населенням для побутових потреб. Для міста характерне централізоване опалення та гаряче водопостачання, тому газ використовується для виробництва теплової енергії, яка в більшій мірі споживається населенням.

Так як значна частка природного газу, який споживається в місті спрямовується на потреби населення, у вигляді теплової енергії, розглядається ефективність її споживання в житлових будинках.

Аналізуючи сучасний стан житлового комплексу міста, який є фізично зношений, ми можемо стверджувати, що значні втрати теплової енергії відбуваються саме в житлових багатоповерхівках.

Тому для зменшення впливу СО2 в місті пропонується ряд заходів з термомодернізації житлового сектору, що в свою чергу забезпечить ефективне використання тепла, зменшить обсяги його виробництва та витрати газу.

Реалізація заходів усіх вказаних проектів забезпечить: покращення внутрішнього мікроклімату у будівлях; зменшить витрати на енергію; зниження забруднення навколишнього середовища; більш ефективне управління і обслуговування будівлі і технічного обладнання.

- Проект №1. Проведення модернізації житлового будинку ОСББ «Мрія-Луцьк» за адресою: вул. Богомольця, 2а, площею 1900 кв. м.

- Таблиця 3.7.

| EE Заходи |  | Інвестиції | Чиста економія |  | Окупність | NPVQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [грн] | [кВтг/рік] | [грн /рік] | [роки] | * |
| 1 | Заміна існуючих ламп розжарювання на сходових клітинах та в коридорах на компактні люмінесцентні лампи | 600 | 2 081 | 427 | 2,4 | 3,3 |
| 2. | Теплоізоляція трубопроводів та запірної арматури системи опалення та гарячого водопостачання | 8 000 | 5 206 | 1 125 | 7,1 | 0,45 |
| 3. | Балансування системи опалення будівлі шляхом встановлення балансувальних клапанів | 11 000 | 20 822 | 4 498 | 7,3 | 0,41 |
| 4 | Утеплення зовнішніх стін | 332 400 | 148 393 | 32 059 | 10,4 | 0,19 |
| 5 | Впровадження системи енергетичного менеджменту та енергомоніторингу | 6 600 | 14 056 | 3 037 | 10,3 | 0,00 |
| Рентабельні EE заходи |  | 358 640 | 190 558 | 41 145 | 10,1 | 0,02 |
| 6. | Впровадження комерційного обліку споживання теплової енергії на опалення | 25 000 | 9 370 | 2 024 | 12,4 | -0,16 |
| 7. | Модернізація системи опалення будівлі зі встановленням індивідуального теплового пункту (ІТП) з автоматичним регулюванням подачі теплоносія залежно від погодних умов | 50 000 | 26 028 | 5 623 | 15,5 | -0,33 |
| 8 | Заміна дерев’яних вікон на металопластикові | 175 392 | 35 964 | 7 770 | 22,6 | -0,45 |
| 9 | Утеплення даху | 155 600 | 26 322 | 5 687 | 27,4 | -0,55 |
| Всього по всім заходам |  | 764 632 | 288 242 | 62 249 | 14,1 | -0,27 |

*NPVQ = Коефіцієнт чистої приведеної вартості

Зниження емісії CO2  досягається впровадженням всіх заходів і становить 81 тон/рік.

- Проект №2. Проведення модернізації житлового будинку ОСББ «Надія-Волинь» за адресою: вул. Космонавтів, 4 площею 3357 кв. м.

- Таблиця 3.8.

| EE Заходи |  | Інвестиції | Чиста економія |  | Окупність | NPVQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [грн.] | [кВтг/рік] | [грн/рік] | [роки] | * |
| 1. | Теплоізоляція трубопроводів та запірної арматури системи опалення та гарячого водопостачання | 25.000 | 27.412 | 6.064 | 4,1 | 2,39 |
| 2. | Балансування системи опалення будівлі шляхом встановлення балансувальних клапанів | 24.000 | 46.350 | 5.253 | 4,6 | 1,26 |
| 3. | Заміна існуючих ламп розжарювання на сходових клітинах та в коридорах на компактні люмінесцентні | 2.250 | 8.651 | 1.619 | 1,4 | 0,96 |
| 4. | Впровадження системи автоматичного контролю освітлення на сходових клітинах та коридорах | 21.000 | 15.015 | 2.811 | 7,5 | 0,66 |
| 5. | Впровадження комерційного обліку споживання теплової енергії на опалення та впровадження системи енергетичного менеджменту та енергомоніторингу | 36.600 | 37.080 | 5.802 | 6,3 | 0,64 |
| 6. | Модернізація системи опалення будівлі зі встановленням індивідуального теплового пункту (ІТП) | 50.000 | 37.080 | 5.802 | 8,6 | 0,44 |
| Рентабельні EE заходи |  | 158.850 | 171.588 | 27.351 | 5,8 | 0,73 |
| 7. | Заміна дерев'яних вікон на металопластикові | 140.800 | 61.644 | 13.636 | 10,3 | 0,20 |
| 8. | Утеплення зовнішніх стін | 501.840 | 107.046 | 23.679 | 21,2 | -0,42 |
| Всього по всім заходам |  | 801.490 | 340.278 | 64.665 | 12,5 | -0,18 |

Зниження емісії CO2  досягається впровадженням всіх заходів і становить 102 тон/рік.

- Проект №3. Проведення модернізації житлового будинку за адресою: вул. С. Ковалевської, 23а площею 2762 кв. м.

- Таблиця 3.9.

| EE Заходи |  | Інвестиції | Чиста економія |  | Окупність | NPVQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [грн] | [кВтг/рік] | [грн./рік] | [роки] | * |
| 1. | Встановлення зарадіаторних рефлекторів | 10 500 | 9 963 | 2 192 | 4,8 | 1,16 |
| 2. | Теплоізоляція трубопроводів та запірної арматури системи опалення та гарячого водопостачання | 34 000 | 23 331,6 | 5 133 | 6,6 | 0,56 |
| 3. | Впровадження комерційного обліку споживання теплової енергії на опалення та впровадження системи енергетичного менеджменту та енергомоніторингу | 36 600 | 32 669 | 4 787 | 7,6 | 0,35 |
| 4. | Модернізація системи опалення будівлі зі встановленням індивідуального теплового пункту (ІТП) з автоматичним регулюванням подачі теплоносія залежно від погодних умов | 60 000 | 41 136 | 6 650 | 9 | 0,14 |
| 5. | Утеплення зовнішніх стін | 413 100 | 168 617 | 37 096 | 11,1 | 0,11 |
| 6. | Утеплення даху | 176 165 | 69 296 | 15 245 | 11,6 | 0,07 |
| Рентабельні EE заходи |  | 730 365 | 345 013 | 71 103 | 10,3 | 0,01 |
| 7. | Заміна старих дерев’яних вікон на металопластикові | 236 000 | 71 481 | 15 726 | 15 | -0,17 |
| 8. | Балансування системи опалення будівлі шляхом встановлення балансувальних клапанів | 20 000 | 13 712,4 | 931 | 21,5 | -0,52 |
| Всього по всім заходам |  | 986 365 | 430 206 | 87 760 | 11,2 | - 0,08 |

Зниження емісії CO2  досягається впровадженням всіх заходів і становить 119 тон/рік.

- Проект №4. Проведення модернізації житлового будинку ОСББ «Наш дім» за адресою: Київський майдан, 6 площею 4731 кв. м.

- Таблиця 3.10.

| EE Заходи |  | Інвестиції | Чиста економія |  | Окупність | NPVQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [грн.] | [кВтг/рік] | [грн./рік] | [роки] | * |
| 1. | Впровадження системи енергетичного менеджменту та енергомоніторингу | 6 600 | 21 679 | 2 375 | 2,8 | 2,72 |
| 2. | Заміна існуючих ламп розжарювання на компактні люмінесцентні лампи | 4 200 | 9 187 | 1 720 | 2,4 | 0,11 |
| Рентабельні EE заходи |  | 10 800 | 30 866 | 4 095 | 2,6 | 1,83 |
| 3. | Встановлення балансувальних клапанів та балансування системи опалення | 15 000 | 21 460 | 4 732 | 12.2 | -0,15 |
| 4 | Заміна дерев'яних вікон на металопластикові | 447 024 | 66 228 | 14 570 | 30.7 | -0,60 |
| Всього по всім заходам |  | 472 824 | 118 554 | 19 897 | 23,8 | -0,59 |

Зниження емісії CO2 досягається впровадженням всіх заходів і становить 31 тон/рік.

- Проект №5. Проведення модернізації житлового будинку БК «Калина» за адресою: вул. Орджонікідзе, 30 площею 2378 кв. м.

- Таблиця 3.11.

| EE Заходи |  | Інвестиції | Чиста економія |  | Окупність | NPVQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [грн.] | [кВтг/рік] | [грн./рік] | [роки] | * |
| 1. | Встановлення зарадіаторних рефлекторів | 10 500 | 8 821 | 1 941 | 5,4 | 0,91 |
| 2. | Часткова закладка вітражів сходових клітин цеглою з утепленням, та заміна решти вітражів на металопластикові вікна | 27 050 | 18 144 | 3 992 | 6,8 | 0,83 |
| 3. | Теплоізоляція трубопроводів та запірної арматури системи опалення та гарячого водопостачання | 30 000 | 19 830,6 | 4 363 | 6,9 | 0,50 |
| 4. | Впровадження комерційного обліку споживання теплової енергії на опалення та впровадження системи енергетичного менеджменту та енергомоніторингу | 36 600 | 33 555 | 4 982 | 7,3 | 0,41 |
| 5. | Утеплення зовнішніх стін | 365 940 | 154 928 | 34 084 | 10,7 | 0,15 |
| 6. | Утеплення даху | 156 000 | 65 615 | 14 435 | 10,8 | 0,15 |
| 7 | Модернізація система опалення будівлі зі встановленням індивідуального теплового пункту (ІТП) | 60 000 | 33 555 | 4 982 | 12 | -0,14 |
| Рентабельні EE заходи |  | 686 090 | 334 448,6 | 68 779 | 10 | 0,04 |
| 8. | Заміна дерев'яних вікон на металопластикові | 233 600 | 59 661 | 13 125 | 20 | -0,30 |
| 9. | Балансування системи опалення будівлі шляхом встановлення балансувальних клапанів | 20 000 | 11 420,4 | 512 | 15 | -0,74 |
| Всього по всім заходам |  | 939 690 | 405 530 | 82 416 | 11,4 | -0,09 |

Зниження емісії CO2  досягається впровадженням всіх заходів і становить 112 тон/рік.

- Проект №6. Проведення модернізації житлового будинку ОСББ «Біном» за адресою: просп. Перемоги, 10 площею 9411,8 кв. м.

- Таблиця 3.12.

| EE Заходи |  | Інвестиції | Чиста економія |  | Окупність | NPVQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [грн.] | [кВтг/рік] | [грн/рік] | [роки] | * |
| 1. | Впровадження системи енергетичного менеджменту та енергомоніторингу | 6.600 | 32.508 | 4.791 | 1,4 | 6,50 |
| 2. | Заміна існуючих ламп розжарювання на сходових клітинах та в коридорах на компактні люмінесцентні | 810 | 5.296 | 1.301 | 0,6 | 3,37 |
| 3. | Теплоізоляція трубопроводів та запірної арматури системи опалення та гарячого водопостачання | 20.000 | 20.707 | 4.580 | 4,4 | 2,20 |
| 4. | Балансування системи опалення будівлі шляхом встановлення балансувальних клапанів | 24.000 | 62.121 | 6.741 | 3,6 | 1,90 |
| 5. | Впровадження системи автоматичного контролю освітлення на сходових клітинах та коридорах | 13.500 | 10.213 | 2.508 | 5,4 | 1,30 |
| 6. | Модернізація системи опалення будівлі зі встановленням індивідуального теплового пункту (ІТП) | 80.000 | 63.676 | 11.685 | 6,8 | 0,81 |
| 7. | Утеплення зовнішніх стін | 108.000 | 60.988 | 13.491 | 8,0 | 0,55 |
| 8. | Утеплення даху | 321.500 | 123.884 | 27.403 | 11,7 | 0,06 |
| Рентабельні EE заходи |  | 574.410 | 379.393 | 72.500 | 7,9 | 0,30 |
| 9. | Заміна вітражів на сходових клітинах | 210.400 | 49.509 | 10.951 | 19,2 | -0,36 |
| 10. | Заміна дерев'яних вікон на металопластикові | 509.600 | 99.555 | 22.022 | 23,1 | -0,46 |
| Всього по всім заходам |  | 1 294.410 | 528.457 | 105.473 | 12,3 | -0,16 |

Зниження емісії CO2  досягається впровадженням всіх заходів і становить 152 тон/рік.

- Проект №7. Проведення модернізації житлового будинку ОСББ «Дім 125» за адресою: вул. Рівненська, 125, площею 6005,1 кв. м.

- Таблиця 3.13.

| EE Заходи |  | Інвестиції | Чиста економія |  | Окупність | NPVQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [тис.грн] | [кВтгод/рік] | [тис.грн/рік] | [рік] | * |
| 1. | Теплоізоляція трубопроводів та запірної арматури системи опалення та гарячого водопостачання | 10.000 | 12 085 | 2.673 | 3,7 | 2,74 |
| 2. | Балансування опалювальної системи шляхом встановлення балансувальних клапанів | 15.000 | 56 026 | 5.393 | 2,8 | 2,71 |
| 3. | Впровадження системи автоматичного контролю освітлення на сходових клітинах та коридорах | 20.000 | 34 412 | 6.442 | 3,1 | 2,33 |
| 4. | Впровадження системи енергетичного менеджменту та енергомоніторингу | 6.600 | 19 572 | 1.929 | 3,4 | 2,02 |
| 5. | Модернізація системи опалення будівлі зі встановленням індивідуального теплового пункту (ІТП) | 70.000 | 79 095 | 15.096 | 4,6 | 1,67 |
| 6. | Заміна існуючих ламп розжарювання на сходових клітинах та в коридорах на компактні люмінесцентні | 2.100 | 6 888 | 1.289 | 1,6 | 0,67 |
| 7. | Утеплення зовнішніх стін | 832.320 | 325 538 | 72.009 | 11,6 | 0,07 |
| Рентабельні EE заходи |  | 956.020 | 533 616 | 104.831 | 9,1 | 0,13 |
| 8. | Заміна дерев'яних вікон на металопластикові | 288.000 | 90 901 | 20.107 | 14,3 | -0,14 |
|  | 9. Утеплення даху | 274.000 | 71 456 | 15.806 | 17,3 | -0,29 |
| Всього всі заходи |  | 1.518.020 | 695 973 | 140.744 | 10,8 | -0,05 |

Зниження емісії CO2  досягається впровадженням всіх заходів і становить 199 тон/рік.

- Проект №8. Проведення модернізації житлового будинку ОСББ «Росинка» за адресою: просп. Соборності, 3, площею 2852 кв. м.

- Таблиця 3.14.

| EE Заходи |  | Інвестиції | Чиста економія |  | Окупність | NPVQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [грн] | [кВтг/рік] | [грн/рік] | [роки] | * |
| 1. | Теплоізоляція трубопроводів та запірної арматури системи опалення та гарячого водопостачання | 20 000 | 12 268 | 7 969 | 2,5 | 3,11 |
| 2. | Утеплення зовнішніх стін | 477 749 | 308 949 | 67 969 | 7 | 0,76 |
| 3. | Впровадження комерційного обліку споживання теплової енергії на опалення та впровадження системи енергетичного менеджменту та енергомоніторингу | 36 600 | 38 425 | 6 054 | 6 | 0,71 |
| 4. | Модернізація системи опалення будівлі зі встановленням індивідуального теплового пункту (ІТП) | 100 000 | 82 339 | 15 715 | 6,4 | 0,62 |
| 5. | Встановлення зарадіаторних рефлекторів | 21 000 | 13 371 | 2 942 | 7,1 | 0,45 |
| 6. | Заміна дерев'яних вікон на металопластикові | 258 400 | 116 419 | 25 612 | 10,1 | 0,23 |
| 7 | Утеплення даху | 110 400 | 43 362 | 9 540 | 11,6 | 0,07 |
| Рентабельні EE заходи |  | 1 024 149 | 498 714 | 135 801 | 7,5 | 0,37 |
| 8. | Балансування системи опалення будівлі шляхом встановлення балансувальних клапанів | 30 000 | 23 055 | 2 072 | 14,5 | -0,29 |
| Всього по всім заходам |  | 1 054 149 | 660 905 | 137 873 | 7,6 | 0,35 |

Зниження емісії CO2, яке досягається впровадженням всіх заходів, становить 183 тон/рік.

- Проект №9. Проведення модернізації житлового будинку ОСББ «Відродження» за адресою: просп. Відродження, 22а, площею 4144 кв. м.

- Таблиця 3.15.

| EE Заходи |  | Інвестиції | Чиста економія |  | Окупність | NPVQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [грн.] | [кВтг/рік] | [грн./рік] | [роки] | * |
| 1. | Заміна існуючих ламп розжарювання на сходових клітинах та в коридорах на компактні люмінесцентні | 390 | 1 800 | 324 | 1,2 | 5,39 |
| 2. | Балансування опалювальної системи шляхом встановлення балансувальних клапанів | 12 000 | 41 751 | 4 235 | 2,8 | 2,64 |
| 3. | Теплоізоляція трубопроводів та запірної арматури системи опалення та гарячого водопостачання | 8 000 | 38 074 | 8 400 | 1,0 | 1,86 |
| 4. | Впровадження комерційного обліку споживання теплової енергії на опалення та впровадження системи енергоменеджменту. | 37 000 | 52 189 | 9 144 | 4,0 | 1,55 |
| 5. | Модернізація системи опалення будівлі зі встановленням індивідуального теплового пункту | 70 000 | 60 887 | 11 068 | 6,3 | 0,63 |
| 6. | Утеплення зовнішніх стін | 425 800 | 215 920 | 47 762 | 8,9 | 0,39 |
| Рентабельні EE заходи |  | 553 190 | 410 621 | 80 933 | 6,8 | 0,5 |
| 7. | Заміна дерев'яних вікон на металопластикові | 369.600 | 73 577 | 16 275 | 22,7 | -0,45 |
| Всього по всім заходам |  | 922.790 | 484 198 | 97 208 | 9,5 | 0,08 |

Зниження емісії CO2, яке досягається впровадженням всіх заходів, становить 135 тон/рік.

- Проект №10. Проведення модернізації житлового будинку ОСББ «Приватник» за адресою: просп. Відродження, 49а, площею 4865 кв. м.

- Таблиця 3.16.

| EE Заходи |  | Інвестиції | Чиста економія |  | Окупність | NPVQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [грн] | [кВтг/рік] | [грн/рік] | [роки] | * |
| 1. | Теплоізоляція трубопроводів та запірної арматури системи опалення та гарячого водопостачання | 20 000 | 42 983,4 | 9 456 | 2,1 | 3,88 |
| 2. | Впровадження комерційного обліку споживання теплової енергії на опалення та впровадження системи енергетичного менеджменту та енергомоніторингу | 36 600 | 41 804 | 6 797 | 5,4 | 0,92 |
| 3. | Балансування системи опалення будівлі шляхом встановлення балансувальних клапанів | 30 000 | 38 619,6 | 5 496 | 5,5 | 0,89 |
| 4. | Встановлення зарадіаторних рефлекторів | 21 000 | 14 854 | 3 268 | 6,4 | 0,61 |
| 5. | Модернізація системи опалення будівлі зі встановленням індивідуального теплового пункту (ІТП) | 100 000 | 60 978 | 11 015 | 9,1 | 0,14 |
| 6. | Утеплення зовнішніх стін | 727 200 | 286 052 | 62 931 | 11,6 | 0,07 |
| Рентабельні EE заходи |  | 934 800 | 485 291 | 98 963 | 9,4 | 0,09 |
| 7. | Заміна дерев'яних вікон на металопластикові | 336 000 | 92 371 | 20 322 | 16,5 | -0,25 |
| 8. | Утеплення даху | 179 760 | 45 815 | 10 079 | 17,8 | -0,31 |
| Всього по всім заходам |  | 1 450 560 | 623 477 | 129 364 | 11,2 | -0,08 |

Зниження емісії CO2  досягається впровадженням всіх заходів і становить 173 тон/рік.

Усі вищевказані заходи в результаті економії енергетичних ресурсів призведуть до скорочення викидів вуглекислого газу в навколишнє середовище. В зведеній таблиці відобразимо обсяг скорочення шкідливих викидів.

- Таблиця 3.17.

| № п/п | Об’єкт | Річний обсяг скорочення СО2, тон |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОСББ «Марія-Луцьк» за адресою: Богомольця, 2а, площею 1900 кв. м. | 81 |
| 2 | ОСББ «Надія-Волинь» за адресою: вул. Космонавтів, 4 площею 3357 кв. м. | 102 |
| 3 | Житлового будинку за адресою: вул. С. Ковалевської, 23а площею 2762 кв. м. | 119 |
| 4 | ОСББ «Наш дім» за адресою: вул. Київський майдан, 6 площею 4731 кв.м. | 31 |
| 5 | БК «Калина» за адресою: вул. Орджонікідзе, 30 площею 2378 кв. м. | 112 |
| 6 | ОСББ «Біном» за адресою: просп. Перемоги, 10 площею 9411,8 кв. м. | 152 |
| 7 | ОСББ «Дім 125» за адресою: вул. Рівненська, 125, площею 6005,1 кв. м. | 199 |
| 8 | ОСББ «Росинка» за адресою: просп. Соборності, 3, площею 2852 кв. м. | 183 |
| 9 | ОСББ «Відродження» за адресою: просп. Відродження, 22а, площею 4144 кв. м. | 135 |
| 10 | ОСББ «Приватник» за адресою: просп. Відродження, 49а, площею 4865 кв. м. | 173 |
| Всього |  | 1 287 |

- 3.4.3. Бюджетний сектор

Даний розділ містить заходи з термомодернізації будівель, обслуговування яких здійснюється за кошти місцевого бюджету.

- Проект 1. Проведення модернізації комунального закладу «Луцький дошкільний навчальний заклад №21 Луцької міської ради Волинської області» (вул. Марка Вовчка, 6)

- Таблиця 3.18.

| EE Заходи |  | Інвестиції | Чиста економія |  | Окупність | NPVQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [грн] | [кВтг/рік] | [грн/рік] | [роки] | * |
| 1. | Інструкції з експлуатації та обслуговування | 5.000 | 43.314 | 17.220 | 0,3 | 28,36 |
| 2. | Теплова ізоляція трубопроводів | 10.000 | 10.926 | 5.605 | 1,8 | 9,97 |
| 3. | Додаткова теплова ізоляція покрівлі | 255.000 | 108.928 | 55.880 | 4,6 | 4,63 |
| 4. | Водозберігаючі душові насадки, термостатичні змішувачі, відновлення лінії рециркуляції | 18.700 | 23.153 | 11.877 | 1,6 | 4,42 |
| 5. | Додаткова теплова ізоляція зовнішніх стін | 542.000 | 151.031 | 77.479 | 7 | 2,3 |
| 6. | Влаштування автоматизованого індивідуального теплового пункту | 200.000 | 58.418 | 29.968 | 6,7 | 1,23 |
| 7. | Нові вікна, двері | 375.975 | 47.226 | 24.227 | 15,5 | 0,66 |
| 8. | Встановлення енергоефективної системи освітлення | 19.100 | 3.897 | 2.837 | 6,7 | 0,27 |
| 9. | Нова вентиляційна система з теплообмінником | 221.600 | 54.251 | 27.831 | 8 | 0,07 |
| Рентабельні EE заходи |  | 1647375 | 501144 | 252924 | 6,5 | 0,31 |
| 10. | Додаткова теплова ізоляція підлоги | 218.500 | 11.127 | 5.708 | 38,3 | -0,33 |
| 11. | Заміна старого обладнання (інше) на нове більш енергоефективне | 70.000 | 5.274 | 3.839 | 18,2 | -0,53 |
| Всього по всім заходам |  | 1.935.875 | 517.545 | 262.471 | 7,4 | 0,16 |

Зниження емісії CO2, яке досягається впровадженням всіх заходів, становить 40,57  тон/рік.

- Проект 2. Проведення модернізації комунального закладу «Луцька спеціалізована школа  І-ІІІ ступенів №5 Луцької міської ради Волинської області» (просп. Перемоги, 15)

- Таблиця 3.19.

| EE Заходи |  | Інвестиції | Чиста економія |  | Окупність | NPVQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [грн] | [кВтг/рік] | [грн/рік] | [роки] | * |
| 5. | Теплоізоляція труб, засувок | 16 700 | 25 096 | 12 883 | 1,3 | 4,45 |
| 8. | Встановлення розсікачів та сіток на змішувачі | 800 | 412 | 1 000 | 0,8 | 2,29 |
| 6. | Балансування системи опалення | 12 600 | 6 290 | 3 229 | 3,9 | 0,81 |
| 9. | Заміна ламп освітлення | 3 600 | 1 937 | 1 410 | 2,6 | 0,61 |
| 7. | Автоматичне управління системою опалення | 52 400 | 17 330 | 8 896 | 5,9 | 0,20 |
| Рентабельні EE заходи |  | 86 100 | 51 065 | 27 418 | 3,1 | 1,21 |
| 1. | Теплова ізоляція стін | 862 400 | 120 480 | 61 846 | 13,9 | -0,10 |
| 2. | Заміна вікон на металопластикові | 460 000 | 80 719 | 41 436 | 11,1 | -0,36 |
| 3. | Теплоізоляція підвалу та горища | 609 500 | 86 312 | 44 307 | 13,8 | -0,49 |
| 4. | Забезпечення ГВП (встановлення електробойлерів)* | 25 000 |  |  |  |  |
| Всього по всім заходам |  | 2 043 000 | 338 576 | 175 007 | 11,7 | -0,39 |

Зниження емісії CO2, яке досягається впровадженням всіх заходів, становить 41,042  тон/рік.

- Проект 3. Проведення модернізації комунального закладу «Луцький дошкільний навчальний заклад №11 Луцької міської ради Волинської області» (просп. Соборності, 6а)

- Таблиця 3.20.

| EE Заходи |  |  | Інвестиції | Чиста економія |  | Окупність | NPVQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [грн] | [кВтг/рік] | [грн /рік] | [роки] | * |
| 1 | Модернізація системи опалення будівлі зі встановленням ІТП |  | 70.000 | 51 425 | 23 998 | 2,9 | 2,54 |
| 2 | Утеплення зовнішніх стін |  | 509.418 | 209 556 | 107 572 | 4,7 | 1,61 |
| 3 | Заміна існуючих ламп розжарювання на компактні люмінесцентні лампи |  | 8.700 | 9 015 | 7 212 | 1,2 | 1,25 |
| 4 | Теплоізоляція трубопроводів та запірної арматури системи опалення та гарячого водопостачання |  | 6.000 | 2 459,8 | 1 263 | 4,8 | 1,17 |
| 5 | Балансування системи опалення будівлі шляхом встановлення балансувальних клапанів |  | 10.000 | 9 839,2 | 2 051 | 5,7 | 1,12 |
| 6. | Впровадження системи рециркуляції для басейну з системою очищення |  | 60.000 | 51 817 | 11 599 | 5,2 | 1,00 |
| Рентабельні EE заходи |  |  | 664 118 | 334 112 | 153 695 | 4,3 | 1,35 |
| 7. |  | Заміна дерев'яних вікон на металопластикові | 243.768 | 31 883 | 16 367 | 14,9 | -0,17 |
| 8. |  | Утеплення даху | 568.725 | 30 799 | 15 810 | 36,0 | -0,66 |
| Всього по всім заходам |  |  | 1 476 611 | 396 793 | 185 872 | 7,9 | 0,28 |

Зниження емісії CO2, яке досягається впровадженням всіх заходів, становить 113 тон/рік.

- Проект 4. Проведення модернізації комунального закладу «Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області» (вул. Кравчука, 14)

- Таблиця 3.21.

| EE Заходи |  | Інвестиції | Чиста економія |  | Окупність | NPVQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [грн] | [кВтгод/рік] | [грн/рік] | [рік] | * |
| 1. | Покращення тепловіддачі опалювальних приладів будівлі (демонтаж дерев'яних коробів) | 3 000 | 52 021 | 26 704 | 0,1 | 109,22 |
| 2. | Відновлення роботи лінії рециркуляції гарячого водопостачання | 5 000 | 11 493 | 5 900 | 0,8 | 13,61 |
| 3. | Встановлення нових дверей з утепленням | 15 000 | 13 358 | 6 857 | 2,2 | 4,66 |
| 4. | Встановлення зарадіаторних рефлекторів | 27 600 | 22 295 | 11 445 | 2,4 | 3,28 |
| 5. | Модернізація системи опалення будівлі зі встановленням індивідуального теплового пункту (ІТП) | 70 000 | 58 499 | 27 630 | 2,5 | 3,08 |
| 6. | Заміна дерев'яних вікон на металопластикові | 196 000 | 124 612 | 63 968 | 3,1 | 2,37 |
| 7. | Впровадження системи рециркуляції для басейну з системою очищення | 150 000 | 76 251 | 33 142 | 4,5 | 1,28 |
| 8. | Утеплення зовнішніх стін | 809 640 | 253 799 | 130 284 | 6,2 | 0,99 |
| 9. | Утеплення даху | 735 000 | 232 501 | 119 351 | 6,2 | 0,68 |
| 10. | Заміна існуючих ламп розжарювання на компактні люмінесцентні лампи | 9 000 | 6 730 | 3 584 | 2,5 | 0,63 |
| 11. | Теплоізоляція трубопроводів та запірної арматури системи опалення та гарячого водопостачання | 35 000 | 9 313 | 4 781 | 7,3 | 0,41 |
| 12. | Балансування опалювальної системи шляхом встановлення балансувальних клапанів | 35 000 | 24 862 | 3 762 | 9,3 | 0,11 |
| Рентабельні EE заходи |  | 2 090 240 | 885 734 | 439 208 | 4,8 | 1,16 |
| 13. | Утеплення підлоги | 450 000 | 58 402 | 29 980 | 15,0 | -0,31 |
| Всього всі заходи |  | 2 540 240 | 944 136 | 469 188 | 5,4 | 0,90 |

Зниження емісії CO2, яке досягається впровадженням всіх заходів, становить 191  тон/рік.

- Проект 5. Проведення модернізації комунального закладу «Луцька художня школа» (вул. Ветеранів, 4)

- Таблиця 3.22.

| EE Заходи |  | Інвестиції | Чиста економія |  | Окупність | NPVQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [грн] | [кВтг/рік] | [грн /рік] | [роки] | * |
| 1. | Утеплення зовнішніх стін | 534 400 | 129 165 | 66 305 | 8,1 | 0,54 |
| 2. | Заміна існуючих ламп розжарювання на компактні люмінесцентні лампи | 3 960 | 2 206 | 1 765 | 2,2 | 0,21 |
| 3. | Утеплення даху | 334 000 | 58 219 | 29 886 | 11,1 | 0,11 |
| Рентабельні EE заходи |  | 871 360 | 189 590 | 97 956 | 15 | 0,15 |
| 4. | Заміна дерев'яних вікон на металопластикові | 264.576 | 35 186 | 18 062 | 14,6 | -0,15 |
| 5 | Реконструкція внутрішньої системи опалення будівлі | 2.000.000 | 82 016 | 42 102 | 57,6 | -0,74 |
| Всього по всім заходам |  | 3 135 936 | 306 792 | 158119 | 20,8 | -0,51 |

Зниження емісії CO2, яке досягається впровадженням всіх заходів, становить 86  тон/рік.

- Проект 6. Проведення модернізації комунального закладу «Луцька міська клінічна лікарня» (просп. Відродження, 13)

- Таблиця 3.23.

| EE Заходи |  | Інвестиції | Чиста економія |  | Окупність | NPVQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [грн] | [кВтг/рік] | [грн/рік] | [роки] | * |
| 1 | Встановлення ефективного сантехнічного обладнання | 192210 | 98225 | 50095 | 3,8 | 1,53 |
| 2 | Встановлення енергоефективної системи освітлення (заміна існуючих ламп розжарювання на компактні люмінесцентні, детектори присутності людей) | 50094 | 48566 | 39659 | 1,3 | 3,42 |
| 3 | Балансування системи опалення, встановлення термостатів | 325200 | 177026 | 90283 | 3,6 | 1,7 |
| 4 | Встановлення відбивачів за радіаторами | 20000 | 24550 | 12521 | 1,6 | 5,08 |
| 5 | Теплоізоляція труб підвалу, кранів та арматури | 84000 | 53441 | 27255 | 3,1 | 2,15 |
| 6 | Інструкції з експлуатації та обслуговування (підвищення якості по обслуговуванню внутр. інженерних систем, система енергоменеджменту) | 8600 | 32415 | 16532 | 0,5 | 5,66 |
| 7 | Утеплення фасаду будівлі (пінополістирол) | 1934720 | 628673 | 320623 | 6,0 | 0,9 |
| 8 | Нові вікна з провітрювачами, двері, ущільнення стиків | 1867760 | 327296 | 166921 | 11,2 | 0,03 |
| Всього по всім заходам |  | 4482584 | 1390193 | 723889 | 6,2 | 0,18 |

Зниження емісії CO2, яке досягається впровадженням всіх заходів, становить 280  тон/рік.

- Проект 7. Проведення модернізації комунального закладу «Луцький   навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради» (вул. Ветеранів, 5)

- Таблиця 3.24.

| EE Заходи |  | Інвестиції | Чиста економія |  | Окупність | NPVQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [грн.] | [кВтг/рік] | [грн./рік] | [роки] | * |
| 1. | Відновлення роботи індивідуального теплового пункту | 7 800 | 148 639 | 73 882 | 0,1 | 96,82 |
| 2. | Теплоізоляція трубопроводів та запірної арматури системи опалення та гарячого водопостачання | 4 000 | 5 548 | 2 847 | 1,4 | 4,48 |
| 3. | Встановлення зарадіаторних рефлекторів | 40 600 | 18 685 | 9 589 | 4,2 | 1,44 |
| 4. | Утеплення зовнішніх стін | 729 600 | 264 688 | 135 838 | 5,4 | 1,31 |
| 5. | Балансування системи опалення шляхом встановлення балансувальних клапанів | 20 000 | 22 194 | 4 390 | 4,6 | 1,27 |
| 6. | Заміна існуючих ламп розжарення на компактні люмінесцентні лампи | 25 860 | 17 142 | 13 998 | 1,8 | 0,47 |
| Рентабельні EE заходи |  | 827 860 | 476 896 | 240 544 | 3,4 | 1,90 |
| 7 | Заміна дерев'яних вікон на металопластикові | 1 262 400 | 154 777 | 79 432 | 15,9 | -0,12 |
| 8. | Утеплення даху | 467 680 | 50 189 | 25 757 | 18,2 | -0,43 |
| Всього по всім заходам |  | 2 557 940 | 681 862 | 345 733 | 7,4 | 0,36 |

Зниження емісії CO2, яке досягається впровадженням всіх заходів, становить 195 тон/рік.

- Проект 8. Проведення модернізації комунального закладу «Луцький дошкільний навчальний заклад №7 Луцької міської ради Волинської області» (вул. Кременецька, 24)

Для розширення можливостей з залучення міжнародних грантових коштів, керівництво міста бере участь у конкурсі «Угода мерів - Схід» за підтримки Асоціації «Енергоефективні міста України». Дана угода укладається між європейською комісією та містами країн європейського союзу і іншими містами країн Європи. Основним обов’язком учасників проекту є зменшення обсягів споживання енергетичних ресурсів та зменшення обсягів шкідливих викидів в атмосферу. В рамках конкурсу реалізовується проект «Енергія для мерів Сходу» спільно із Болонським університетом щодо впровадження енергоефективних заходів у ДНЗ №7. Загальна вартість проекту протягом терміну дії Договору становить 598,443 Євро.

Максимальне фінансування проекту з боку Європейської Комісії гранту становить 478,755 Євро.

Інституційний внесок партнерів складає 119,688 євро, внесок Луцької міської ради – 9,100 Євро. Бюджет проекту безпосередньо для Луцька становить 42 718 Євро на реалізацію, на впровадження енергоефективних заходів для ДНЗ №7 виділяється 30 тис. Євро, кошти міського бюджету 9 тис. Євро.

Для впровадження у даному закладі пропонуються наступні заходи:

- Встановлення індивідуального теплового пункту з автоматизованим  погодним регулюванням.

- Ревізія та балансування системи опалення.

- Забезпечення вільного доступу до радіаторів.

- Встановлення зарадіаторних тепловідбивних екранів.

- Часткова заміна вікон на енергозберігаючі.

- Термомодернізація будівлі (утеплення стін та даху);

- Повна заміна вікон на енергозберігаючі.

Містом також розглядаються варіанти залучення на пільгових умовах кредитних коштів на інфраструктурні заходи галузі енергозбереження. Налагоджена співпраця з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) із залучення, на умовах співфінансування, кредитних коштів на впровадження енергоефективних заходів на об’єктах комунальної власності.

Готується проектна пропозиція для отримання кредиту від НЕФКО щодо ряду із перерахованих вище об’єктів (Гімназія №21, ЗОШ №5, ЗОШ №10, ДНЗ №11, ДНЗ №21 та Міська клінічна лікарня). Загальна вартість проекту становить 3 299 596 грн. Проект «Реформа міського теплозабезпечення в Україні» фінансує роботи ТОВ «Арніка Центр» з розробки бізнес-плану для отримання кредиту.

Частка кредитних коштів від НЕФКО становить 90,0% від загального обсягу інвестиційних витрат або 2 969 637 грн. Вказані кошти призначені для фінансування енергозберігаючих заходів

Частка коштів міського бюджету в загальній сумі інвестицій складає 10,0% або 329 960 грн. Напрямок витрачання вказаних коштів - фінансування проектних робіт, непередбачувані витрати на впровадження заходів.

- 3.4.4. Транспорт

Щодо розвитку громадського транспорту до 2020 року, то порядком проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування на сьогоднішній день враховується сумарна пасажиромісткість автобусів (не нижче ЄВРО-2), які є власністю, співвласністю перевізника  або взяті у лізинг для відповідного виду перевезень. Наступні конкурси будуть відбуватись у 2016 – 2017 роках у відповідності до порядку проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, які будуть діяти на той час.

Протягом останніх років здійснено ряд оптимізацій графіків, маршрутів та транспортного забезпечення громадського транспорту.

Середньодобові витрати пального при сталому середньодобовому пробігу (300 км.) у 2007 році становили 24,7 тис. літрів, а у 2011-2012 роках становлять 14,15 тис. літрів.

Зниження емісії CO2, яке досягається впровадженням даних заходів, становить 1 028,15 тон/рік.

Основними напрямками, які сприятимуть недопущенню зростанню викидів СО2 від транспортної інфраструктури в плані дій є:

- Будівництво велосипедних доріжок;

- Переміщення по місту без використання автотранспорту;

- Оновлення парку рухомого складу шляхом заміни фізично зношених тролейбусів, згідно Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007-2017 роки;

- Оновлення парку тролейбусів з контакторно-реостатною системою управління та колекторними допоміжними двигунами, які вичерпали свій технічний ресурс, шляхом закупівлі сучасних вітчизняних тролейбусів з транзисторною системою управління, дасть можливість зменшити споживання електричної енергії до 30%;

- Збільшення на маршрутах міста екологічно чистого транспорту (тролейбусів);

- Зменшення кількості автобусних маршрутів, які проходять через центральну частину міста.

Проект 1. Оновлення парку громадського електротранспорту міста до 2020 року.

- Таблиця 3.25.

| № з/п | Найменування заходу | Роки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Оновлення парку рухомого складу шляхом заміни фізично зношених тролейбусів, одиниць | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

- [Листи управління транспорту та зв’язку від 20.06.2012 року №112/38-10,

- від 03.07.2012 року №04/1003]

Очікуване щорічне зменшення викидів СО2 – 1991,5341 тон/рік.

- 3.4.5. Зовнішнє освітлення

- Зміна інфраструктури міст і критеріїв якості життя потребує реконструкції існуючих систем зовнішнього освітлення для приведення їх у відповідність до сучасних норм та вимог до забезпечення видимості, безпеки, естетики та економіки.

- Для приведення стану системи зовнішнього освітлення міста у відповідність з національною політикою в області енергетики і охорони навколишнього середовища, а також зі стратегією і політикою муніципалітету в цій галузі, у міській Муніципальний енергетичний план пропонується включити проект реконструкції мереж зовнішнього освітлення.

Проект 1. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста Луцька

Термін реалізації проекту: 4 роки;

Сума інвестицій:  11 494,00 тис.грн.

Джерела фінансування: державний бюджет.

Очікувана щорічна економія енергоресурсів: 1 800 тис.кВт.год.

Очікуване щорічне зменшення викидів СО2 - 828 тон/рік.

- Поліпшення якості міського освітлення при використанні енергоефективних джерел світла можливе без підвищення витрат та вартості електроенергії і супроводжується ефектом скорочення річних витрат електроенергії, оцінюваних в 1 120 тис.КВт.год.

- Проект має велике соціальне значення в сенсі безпеки та створення сприятливого психологічного середовища та відноситься до категорії енергозберігаючих проектів, що підвищують якість життя.

[Лист КП «Луцьксвітло» від 12.03.2012 року №91]

- 3.4.6. Промисловість

- Таблиця 3.26.

- Пріоритетні проекти запровадження енергоефективних технологій у промисловості відображені у наступній таблиці:

| № п/п | Назва заходу | Вартість заходу, млн. грн. | Фактична економія ПЕР у т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Природний газ, млн.м3 | Електро-енергія, млн. кВт год. | Тепло-енергія, тис. Гкал |
| 1 | Впровадження заходів по недопущенню роботи силових трансформаторів у холостому режимі | 0,45 |  | 0,13 |  |
| 2 | Впровадження частотних перетворювачів регулювання оберту електроприводу | 0,58 |  | 0,24 |  |
| 3 | Впровадження автоматичних установок компенсації реактивної потужності | 0,05 |  | 0,01 |  |
| 4 | Встановлення сучасного енергозберігаючого котла "Vissman" | 1,20 | 0,11 |  |  |
| 5 | Заміна зовнішньої теплотраси на попередньоізольовані труби | 2,40 | 0,14 |  |  |
| 6 | Заміна ламп розжарювання на сучасні енергозберігаючі лампи | 0,05 |  | 0,13 |  |
| 7 | Утеплення дахів | 8,16 | 0,09 |  |  |
| 8 | Утеплення фасадів | 4,08 | 0,04 |  |  |
| 9 | Заміна вікон на металопластикові | 6,13 | 0,06 |  |  |
| 10 | Утеплення фундаментів будівель | 1,44 | 0,01 |  |  |
| 11 | Модернізація печей відпалу | 2,50 |  | 0,40 |  |
| 12 | Встановлення частотних перетворювачів на насосних станціях | 0,30 |  | 0,46 |  |
| 13 | Будівництво індивідуальної котельні | 10,00 |  |  | 2,60 |
| 14 | Диспетчеризація систем енергозабезпечення заводу | 1,00 | 0,03 | 0,20 |  |
| 15 | Рекуперація, модернізація/заміна припливних систем, будівництво витяжних каналів | 5,00 |  |  | 1,90 |
| 16 | Модернізація закачки борошна | 0,50 |  | 0,09 |  |
| 17 | Заміна пальників і автоматики регулювання на котлах на більш економічні | 0,30 | 0,04 |  |  |
| 18 | Капітальний ремонт хлібопекарної печі №3 "Гостол" із заміною пальників і автоматики | 4,50 | 0,17 |  |  |
| 19 | Поліпшення теплозахисних властивостей будівель | 2,30 |  |  | 0,42 |
|  | ВСЬОГО | 50,94 | 0,69 | 1,66 | 4,92 |

Очікуване щорічне зменшення викидів СО2 – 4 336,587 тон/рік.

- 3.4.7. Роль та планова діяльність в галузі альтернативної енергетики

У зв’язку із зростанням ціни на природний газ і прогнозом на перспективу по збільшенню його ціни в найближчі роки виникає потреба у використанні альтернативних видів палива. Наявні в області родовища торфу та відходи переробки деревини створюють для цього необхідні передумови.

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії стали останнім часом одним із важливих критеріїв сталого розвитку світової спільноти. Здійснюється пошук нових і вдосконалення існуючих технологій, виведення їх до економічно ефективного рівня та розширення сфер використання. Головними причинами такої уваги є очікуване вичерпання запасів органічних видів палива, різке зростання їх ціни, недосконалість та низька ефективність технологій їхнього використання, шкідливий вплив на довкілля, наслідки якого все більше і більше турбують світовому спільноту.

Використання традиційних вуглеводнів шляхом спалювання супроводжується загальними втратами енергії до 80-90% і тому вже на сьогодні розроблено технології електрохімічного їх перетворення, які зменшують втрати до 10 % та є більш екологічно безпечними.

Альтернативна енергетика стає одним із базових напрямів розвитку технологій у світі, разом із інформаційними та нанотехнологіями вона стає важливою складовою нового постіндустріального технологічного укладу.

Змінити ситуацію можна шляхом проведення відповідної енергетичної політики, вдосконалення нормативно-правової бази та залучення інвестицій у розвиток НВДЕ.

Звісно, що цей процес не є швидким, але задля забезпечення майбутнього економічного процвітання України, її гідного місця у Європейській спільноті потрібно вже сьогодні активізувати вирішення цієї актуальної проблеми.

Сучасний стан в місті Луцьку у сфері альтернативних джерел енергії, не є достатньо розвинутим, так як використання таких джерел потребує значних інвестиційних вкладень, які є довгоокупними і можуть лише розглядатись, як стратегічний проект.

Усвідомлюючи необхідність розвитку даної галузі її стратегічне позиціонування в майбутньому та постійному підвищенні вартості традиційних, викопних джерел енергії, розглядаються можливості залучення зовнішніх інвестицій для запровадження проектів з використанням відновлювальної енергетики.

В бюджетній сфері міста передбачається використання альтернативної енергетики, а саме сонячної енергії та вітрової енергетики.

Проект 1. Встановлення вакуумних сонячних колекторів у бюджетних закладах міста.

- Опис проекту:

Вакуумний трубчастий сонячний колектор має найкращу теплоізоляцію - вакуум. Вакуум повністю виключає втрати на конвекцію та теплопровідність, зводячи загальні теплові втрати сонячного колектора до мінімуму. Це дозволяє забезпечити високий стабільний коефіцієнт корисної дії сонячного колектора навіть при слабкому розсіяному сонячному випромінюванні та температурі зовнішнього повітря до -30°С.

Циліндричний абсорбер сонячного нагрівача також дозволяє ефективно вловлювати та використовувати в три рази більше розсіяної сонячної енергії порівняно з плоскими сонячними колекторами, що особливо актуально в зимовий період. Такі особливості абсорбера геліоколектора збільшують продуктивність до 40% в порівнянні з іншими типами сонячних колекторів з такою ж площею абсорбера.

В рамках співпраці міста Луцька з Програмою транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна», що має на меті сприяння транскордонним процесам розвитку польсько-білорусько-українських прикордонних регіонів. Суть співпраці з даною Програмою полягає в залученні грантових коштів для переведення на відновлювальні види енергії декількох бюджетних установ.

Проектом передбачається встановлення на шести дошкільних навчальних закладах (ДНЗ №3, 5, 7, 30, 31, 34) вакуумних трубчастих сонячних колекторів для нагріву води, що зможе повністю забезпечити установи гарячим водопостачанням. Виконання цього проекту дасть можливість скоротити потребу теплогенеруючого підприємства у природному газі до 80 090 тис. куб.м. газу та забезпечити екологічну вигоду у вигляді скорочення обсягів викидів СО2 в навколишнє середовище обсягом 152,07 тон в рік.

Орієнтовна вартість проекту становить 1 770,191 тис.грн.

- Проект 2. Проект впровадження альтернативного джерела енергопостачання на підприємстві «Луцькводоканал» (вітроенергетика).

Опис проекту: установка вздовж русла річки Стир на території КОС м.Луцька 3-x вітроагрегатів одиничною потужністю 0,5 МВт, для виробництва електроенергії для підйому та доставки питної води в місті Луцьку та обслуговування каналізації міста. Наявна швидкість вітру 3-6 м/с.

Проект націлений на зниження собівартості послуг з водовідведення та зменшення енергоспоживання з зовнішніх джерел, часткове погашення потреби в електроенергії інших об’єктів КП «Луцькводоканал» за рахунок перетоку надлишків виробленої електроенергії в мережу обленерго.

- Необхідна сума інвестицій:  2 418,08 тис. дол.США;

- інвестовано власних коштів 5, 324 тис.дол.США (розробка ТЕО);

- потреба у інвестиційних коштах 2 412,8 тис.дол.США.

Прогнозований термін окупності проекту: 5 років.

Рівень готовності інвестиційного проекту: ТЕО.

Очікувана економія електроенергії становить 5400 тис. КВт/год за рік, що у процентному співвідношенні становить 95% від існуючого споживання.

Очікувана чиста економія – 146 205 дол. США (1169640 грн.) за рік.

Очікуване щорічне зменшення викидів СО2 – 2 484 тон/рік.

- Проект 3. Переведення  газової котельні по вул. Теремнівська, 100 на альтернативний вид палива (відходи деревини).

Термін реалізації проекту: 2 роки.

Сума інвестицій:  2 000,00 тис.грн.

Джерела фінансування: державний бюджет.

Очікуване щорічне зменшення викидів СО2 – 435,77 тон/рік.

- Проект 4. Переведення  газової котельні по вул. Дубнівській, 32 на альтернативний вид палива (відходи деревини).

Термін реалізації проекту: 2 роки.

Сума інвестицій:  2 400,00 тис.грн.

Джерела фінансування: державний бюджет.

Очікуване щорічне зменшення викидів СО2 – 947,12 тон/рік.

- Проект 5. Переведення  газової котельні в с. Боголюби на альтернативний вид палива (відходи деревини).

Термін реалізації проекту: 2 роки.

Сума інвестицій:  2 600,00 тис. грн.

Джерела фінансування: державний бюджет.

Очікуване щорічне зменшення викидів СО2  – 450,78 тон/рік.

3.4.8. Роль зелених насаджень у боротьбі з забрудненням атмосфери

Зелені насадження загального користування території забудови міста – це парки, сквери, бульвари займають площу 135 га, що становить 41% нормативної площі 325 га для існуючої чисельності населення. При цьому, на 1 людину нормативна площа становить 16 м2, існуюча – 6,6 м2.

Зелені насадження загального користування міської забудови, а саме – парки, сквери, бульвари, зелені кутки – це провідна група в системі насаджень зеленої зони міста.

Нормативна площа елементів цієї групи насаджень для перспективної чисельності населення становить 357 га, проектом передбачена площа 386 га, забезпеченість 108%, 19 м2/чол. Площа нових об’єктів становить 251 га, орієнтовна вартість їх будівництва 57 млн. грн.

Перелік нових об’єктів групи насаджень загального користування, які намічається створити на території забудови міста їх площа і орієнтовна вартість створення наведені у таблиці 3.27.

Таблиця 3.27.

| № з/п | Об’єкти насаджень загального користування | Площа, га | Вартість млн. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | На території забудови міста: |  |  |
| 1. | Парк «Стир» | 50,9 | 5,2 |
| 2. | Ландшафтний парк на річці Сапалаївці | 8,7 | 3,5 |
| 3. | Ландшафтний парк «Омелянівські ставки» | 9,8 | 3,5 |
| 4. | Парк Рованці | 9,4 | 3,5 |
| 5. | Спеціалізований парк (інвалідів, людей похилого віку) | 8,7 | 4,2 |
|  | Всього | 87,5 | 19,9 |

За межами забудови в межах міста територія зелених насаджень входить у зовнішній пояс зеленої зони – з невеликим рекреаційним навантаженням на ландшафт (до 100 м2/чол.).

Перелік нових об’єктів за межами забудови у межах міста, їх площа і орієнтовна вартість створення наведені у таблиці 3.28.

Таблиця 3.28.

| № з/п | Об’єкти насаджень загального користування | Площа, га | Вартість, млн. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Територія за межами забудови у межах міста: |  |  |
| 1. | Гідропарк Гнідавський | 40,8 | 1,7 |
| 2. | Лугопарк вздовж вул. Набережної і р. Стир | 11,8 | 0,3 |
| 3. | Лугопарк Північний | 57,5 | 0,3 |
| 4. | Лугопарк Рованці | 81,9 | 0,7 |
|  | Всього | 192,0 | 3,1 |

В місті Луцьку, щорічно в середньому висаджують 5 га зелених насаджень, що забезпечить щорічне поглинання СО2 в обсязі 17,280 тон.

При досягненні планових показників зелених насаджень загального користування території забудови міста, що передбачено проектом генерального плану міста, щорічний обсяг поглинання вуглекислого газу становитиме 6 670,08 тон.

[Генеральний план міста Луцька]

- 3.4.9. Розвиток велосипедної інфраструктури міста Луцька

- Ініціатива розвитку велосипедної інфраструктури здійснюється з метою:

- - забезпечення збалансованого та безпечного формування громадського простору з врахування потреб різних категорій населення;

- - збільшення кількості осіб, які користуються велосипедом в якості щоденного транспортного засобу та для відпочинку.

- Велосипедна інфраструктура робить міста безпечнішими і зручнішими для життя. Різко зменшується кількість ДТП за участю велосипедистів. Водії автомобілів стають більш уважними і значно серйозніше сприймають велосипед як транспортний засіб.

- Велосипедна інфраструктура робить міста чистішими, а мешканців – здоровішими. Цьому сприяє висока екологічність велосипеда, а поїздки на велосипеді в щоденних цілях перетворюються на фізичні вправи, корисні для здоров’я.

- Велосипедна інфраструктура вимагає значно менших витрат зі створення та утримання інфраструктури, ніж автомобільна в розрахунку на одного мешканця.

- В звіті експертів Лондонської школи економіки дається оцінка деяких побічних позитивних ефектів, які дає британській економіці велосипед. Середньостатистичний водій велосипеда перебуває на лікарняному 7,4 днів в році, а звичайний мешканець – 8,7 днів. Таким чином, велосипедисти збільшують ВВП країни приблизно на 128 млн. фунтів на рік.

- Велосипед може стати вагомим об’єднавчим фактором для суспільства. Окрім інших переваг, велосипед є економічно доступним усім верствам населення.

- Переваги запровадження даного проекту у місті Луцьку:

- 1. Невеликі розміри та компактність міста (площа), робить його досяжним. Розміщення мікрорайонів робить актуальними короткотривалі поїздки (до 5 км), які є найефективнішими якраз на велосипеді.

- 2. Рельєф міста переважно рівнинний. Це суттєво спрощує можливості для пересування велосипедом, оскільки не вимагає серйозних навантажень для подолання схилів.

- 3. Розвинений приватний сектор у місті Луцьку додає оптимізму щодо велосипедної інфраструктури. Мешканці приватного сектору частіше мають велосипед і частіше ним користуються. Причиною цьому є наявність умов для зберігання та частіша побутова необхідність користуватись велосипедом

- Загальна протяжність велосипедних шляхів – приблизно 75 км.

- Основними заходами, які пропонується впровадити в даній сфері у м.Луцьку є наступні:

- 1.) Облаштування короткотривалих велосипедних парковок

- Найпростіший спосіб створення короткотривалих велопарковок – встановлення велосипедних стійок для зручного кріплення велосипедів.

- Найдоцільніше такі парковки встановлювати:

- - вздовж вулиць, на яких знаходиться велика кількість закладів соціальної інфраструктури (магазини, кафе, салони тощо); в місті Луцьку основні такі вулиці знаходяться в центрі міста – Лесі Українки, проспект Волі, Винниченка;

- - біля великих торгівельних закладів – супермаркетів, торгівельних центрів, магазинів, ринків;

- - у парках та скверах міста;

- - поруч зі спортивними закладами;

- - в місцях, які відвідують туристи.

- Кількість паркувальних місць визначається в залежності від існуючої та перспективної кількості клієнтів-велосипедистів. Місця для короткотривалого зберігання велосипедів доцільно обладнати засобами безпеки – розмістити в полі зору клієнта, або під наглядом відеокамер чи охорони.

- 2.) Облаштування довготривалих велосипедних парковок

- Довготривалими велопарковками доцільно облаштовувати адміністративні споруди, чи промислові території з великою кількість працівників (студентів, учнів), які можуть використовувати велосипед для щоденного пересування від додому до робочого місця (навчання). Крім засобів безпеки, такі велопарковки доцільно робити захищеними від несприятливих погодних умов.

- До категорії установ міста, біля яких доцільно створювати довготривалі місця для паркування, можна віднести:

- - державні установи та установи місцевого самоврядування, комунальні підприємства;

- - бізнес-центри та великі офісні будівлі;

- - навчальні заклади;

- - об’єкти транспортної інфраструктури: залізничний та автомобільний вокзали.

- 3.) Облаштування місць постійного зберігання велосипедів.

- Наявність ємностей (боксів) для постійного зберігання велосипеда робить доступним цей вид транспорту для мешканців багатоквартирних забудов, які за браком місця чи додаткових споруд (гаражів, підвалів) не мають можливості тримати велосипед.

- Найдоцільніше створювати такі місця:

- - у багатоквартирних житлових масивах;

- - біля гуртожитків.

- 4.) Створення дитячого велосипедного парку.

- Функція такого парку – забезпечення дозвілля для сімей, виховання європейського ставлення лучан до розвитку міста та велосипедного транспорту зокрема, а також наочна презентація обставин пересування на велосипеді – правила дорожнього руху, дорожні знаки, взаємоповага між учасниками дорожнього руху.

- 5.) Створення велоскейтпарку.

- Велоскейтпарк – важливий для велосипедних міст засіб рекреації. Найдоцільніше місцезнаходження – центр міста для можливості охоплення більшої кількості зацікавлених велосипедистів міста.  Наявність такого парку забезпечуватиме ефективну популяризацію велосипеда серед молоді.

- 6.) Організація прокату велосипедів.

- Пункт прокату та обслуговування велосипедів доцільно створити в центральній частині міста для охоплення крім мешканців міста ще й туристів, як важливої цільової групи велосипедної інфраструктури.

- План заходів до 2020 року.

- Відчутних позитивних змін у розвитку транспортної системи міста очікується досягти при збільшенні кількості активних велосипедистів до 6-7 тисяч осіб, що складатиме 10% від розрахункової кількості власників автотранспортних засобів. Для досягнення такого результату потрібно здійснити ряд заходів управлінського, інфраструктурного та інформаційного характеру.

- Менеджмент

- 1. Інтегрувати схему велосипедних шляхів до загального транспортного планування, планів стратегічного розвитку тощо (Стратегія розвитку міста, Плани зонування територій, Програма соціально-економічного розвитку міста).

- 2. Призначити координатора з питань розвитку велотранспорту.

- 3. Забезпечити контроль за виконанням положень Концепції під час розробки проектів будівництва.

- 4. Спростити механізм отримання дозволів на встановлення велосипедних стоянок.

- Інфраструктура

- Визначити найскладніші перешкоди для руху велосипедистів (перехрестя, мости, розв’язки), сформувати пропозиції щодо способів облаштування на цих ділянках велосипедної інфраструктури.

- Розробити систему велосипедних шляхів у зелених та паркових зонах міста.

- Розробити детальний план облаштування велосипедної інфраструктури в межах Центрального велосипедного кільця.

- З’єднати велосипедними маршрутами найбільш густозаселені райони міста (33-й та 40-й квартали).

- Інтегрувати велосипедний транспорт та громадський.

- Популяризація

- Підтримати традицію проведення масових велопробігів під час відзначення Всеукраїнського Велодня та Дня Незалежності України.

- Створити електронну карту велосипедної інфраструктури – шляхів руху, велосипедних стоянок тощо.

- Розробити рекомендації велосипедистам-початківцям щодо безпечного пересування вулицями міста.

- Активізувати популяризацію використання велосипеду як додаткового до автотранспорту транспортного засобу.

Очікуване щорічне зменшення викидів СО2 4 997,43 тон/рік.

- [Концепція розвитку велосипедної інфраструктури міста Луцька]

- 3.4.10. Інформаційна кампанія в сфері енергозбереження та екології

Мета: стимулювання і підтримка інтересу громадськості до енергозбереження та екологічної безпеки, становлення їх як свідомих і відповідальних споживачів послуг ЖКГ, максимальне поширення інформації про енергоефективні проекти, перспективні плани і т.д.

- Охоплення: громадськість.

Опис: Частина мешканців міста проживає у власних будинках, опалення та гаряча вода в яких забезпечується спалюванням природного газу. Дана генерація відбувається за рахунок спеціалізованого обладнання (побутові котли, газові колонки та ін.), яке встановлено в будинках. На даний час з врахуванням дешевого тарифу на природній газ, порівнюючи з іншими європейськими країнами, населення експлуатує застаріле та неефективне газове устаткування. Оскільки категорія населення є найбільшим споживачем газу, що в свою чергу займає левову частку в емісії шкідливих речовин в атмосферу, планується проведення інформаційної кампанії для стимулювання споживачів до економного використання газу. А саме використання сучасного, енергоефективного обладнання в побуті.

Не менш важливим енергетичним ресурсом є електроенергія, яка по обсягах використання теж домінує серед категорії населення. Використання сучасних приладів освітлення та заміни ламп розжарювання на люмінесцентні, енергоефективні лампи дасть можливість значно скоротити обсяги споживання та в свою чергу виробництва електроенергії.

Зміст: Проведення виставкових ярмарків виробників газогенеруючого обладнання, виробників освітлювальних приладів. Проведення днів сталої енергії, рекламна кампанія енергоефективності, міжнародні тренінги, семінари в галузі енергозбереження, шкільні уроки на тему енергозбереження та ін.

Фінансування: бюджет міста, міжнародна допомога, гранти.

- Результати:

-  Імплементація системи аудиту споживання ресурсів населенням.

- Залучення уваги молоді до проблем ресурсозбереження, в першу чергу, через шкільні уроки та безпосередню участь у заходах, спрямованих на ресурсозбереження.

- Досягнення економії споживання енергетичних ресурсів;

-Зменшення обсягів скорочення викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище.

- Інформаційний ефект на громадськість.

- 3.5. Джерела фінансування

У даному розділі розглянуто можливі джерела фінансування проектів, які закладені в плані дій для сталого енергетичного розвитку міста Луцька.

До них відносяться:

Власні кошти підприємств.

Власні кошти підприємств, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та транспортування теплової енергії та енергоємних матеріальних ресурсів, а саме амортизаційні відрахування і прибуток, повинні були б бути переважно найдешевшими і найбільш надійним і доступним джерелом фінансування короткострокових капітальних інвестицій.

Державні цільові програми (державний бюджет).

Міські цільові програми (міський бюджет).

Донорські гранти

Зазвичай грантові кошти на впровадження інфраструктурних інвестиційних проектів надаються містам і підприємствам-учасникам проектів міжнародної технічної допомоги, завданнями яких це передбачено. Оскільки грант є безповоротним цільовим фінансуванням, то виділення грантових коштів для фінансування інвестиційних проектів є вкрай обмеженим і здебільшого спрямованим на фінансування невеликих демонстраційних проектів, та / або на проведення передпроектних досліджень.

Тим не менш, за рахунок розширення повноважень та підвищення ефективності роботи енергоменеджменту, існує досить велика ймовірність залучення грантових коштів у короткостроковому і середньостроковому періоді для фінансування м'яких заходів, демонстраційних та пілотних проектів. Це найбільш бажане джерело в короткостроковому періоді, тому місцевій владі необхідно активізувати роботу із залучення максимального обсягу грантових коштів у енергоефективність міста.

- Банківські кредити

Найпоширенішою формою фінансування інвестиційних проектів у сфері виробництва, транспортування та споживання теплової енергії повинні стати банківські кредити, як внутрішні (для короткострокових проектів), так і зовнішні (для середньострокових проектів), а також кредити міжнародних фінансових інститутів та іноземних державних установ, таких як Світовий банк, МФК, ЄБРР, ЄІБ, КФВ та ін. (для середньострокових і довгострокових інвестиційних проектів).

- Комерційний (товарний) кредит

Комерційний кредит - це товарна форма кредиту, який надається продавцями для покупців у вигляді відстрочки платежу за продані товари, надані послуги. У покупця завдяки комерційному кредиту досягається тимчасова економія грошових коштів, скорочується потреба в банківському кредиті. Комерційний кредит, в більшості випадків, має короткостроковий характер. Конкретні терміни і розмір кредиту залежать від виду та вартості товару, фінансового стану контрагентів та кон'юнктури ринку.

Запозичення (облігації)

Для фінансування своїх середньострокових інвестиційних проектів підприємства та місцева влада можуть залучати інвестиційні ресурси на внутрішньому, або зовнішніх фінансових ринках шляхом випуску облігацій.

- Цільові внески співвласників багатоквартирних будинків

Цільові внески сплачуються співвласниками багатоквартирних будинків в обсязі, визначеному загальними зборами ОСББ, і спрямовуються, перш за все, на проведення робіт з удосконалення експлуатації внутрішніх будинкових інженерних систем і капітального ремонту будинку. Хоча обсяг коштів, який таким чином можна мобілізувати в короткий час, досить обмежений, є можливість поєднувати це джерело з іншими на умовах співфінансування.

- Фінансовий лізинг

Фінансовий лізинг є одним з найбільш надійних законодавчо регламентованих інструментів залучення фінансування середньострокових інвестиційних проектів у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

- Концесія

Найбільш ефективною формою впровадження довгострокових інвестиційних проектів у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії є публічно-приватне партнерство у формі концесії.

Концесією вважається надання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим органом виконавчої влади, або органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній, або фізичній особі (суб'єкту підприємницької діяльності) права на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об'єкта концесії (строкове платне володіння), за умови взяття суб'єктом підприємницької діяльності (концесіонером) на себе зобов'язань по створенню (будівництву) та (або) управлінню (експлуатації) об'єкта концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику.

- Револьверний фонд фінансування енергоефективних проектів

Для стимулювання процесу залучення приватних інвестицій в енергоефективність громадських будівель і споруд, а також ОСББ необхідна фінансова підтримка з боку органів місцевого самоврядування.

Оскільки, законодавство не дає гарантій щодо фактичного асигнування коштів на фінансування з відповідного бюджету капітальних інвестицій, впровадження яких планується протягом терміну, який перевищує один календарний рік, це джерело являється нестабільним для довгострокових інвестиційних проектів. Принцип функціонування револьверного фонду полягає в наданні коштів фонду відповідним суб'єктам господарювання з метою фінансування програми енергоефективності, з подальшим поверненням цих коштів фонду, в тому числі за рахунок економії енергоресурсів в результаті технічної модернізації, поліпшень, або впровадження інноваційних технологій. Таким чином відбувається багаторазове використання коштів фонду на реалізацію енергозберігаючих заходів та поступове збільшення цих коштів.

Інвестиційною програмою передбачено створення револьверного фонду в середньостроковому періоді та фінансування за рахунок цього джерела енергоефективних проектів.

- Залучення приватного капіталу

Залучення приватного капіталу до фінансування довгострокових інвестиційних проектів у сфері споживання теплової енергії може здійснюватися таким чином:

- Фінансування залучає компанія-підрядник (виконавець ремонтних робіт), надаючи ОСББ відстрочку оплати виконаних робіт.

- Фінансування залучає компанія (ЕСКО), яка надає певні комунальні послуги в будинку, за що ОСББ укладає з нею довгостроковий договір про надання таких послуг в будинку виключно цією компанією.

Секретар міської ради						             Григорій Пустовіт