Додаток

до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради

_______________ № ________

ПОРЯДОК
утримання фасадів будівель і споруд на території історичних ареалів міста Луцька та  об’єктів культурної спадщини поза їхніми межами

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регламентує вимоги до зовнішнього вигляду існуючої забудови, спрямований на збереження традиційного характеру історичних ареалів і об’єктів культурної спадщини.

1.2. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 878 “Про затвердження Списку історичних населених місць України“ місто Луцьк затверджено як історичне населене місце, у зв’язку з чим на території міста визначаються межі історичного ареалу (історичних ареалів) і діють відповідні режими та обмеження для збереження традиційного історичного середовища.
1.3. Історичний ареал № 1 «Старе Місто» – територія площею 65,00 га, та історичного ареалу № 2 «Заглушецьке передмістя» – територія площею 57,85 га,  визначені рішенням Луцької міської ради від 05.03.2020 № 71/1 “Про погодження меж історичних ареалів, які визначені в проєктно-вишукувальній документації “Історико-архітектурний опорний план з визначення зон охорони памʼяток культурної спадщини та меж і рижимів використання історичних ареалів м.Луцька Волинської області“ .

1.4. Дотримання Порядку є обов’язковим для юридичних (незалежно від форми власності) і фізичних осіб, які мають будинки та споруди (їх частини, приміщення) на праві власності, користування (оренди), повного господарського відання або оперативного управління (надалі – власники/користувачі).

1.5.Роботам з ремонту, консервації, реставрації та реабілітації фасадів, обʼєктів архітектури, а також розробці відповідних програм та проєктів містобудівних і ландшафних перетворень у межах історичних ареалів і на об’єктах культурної спадщини поза межами історичних ареалів має передувати отримання висновку відділу охорони культурної спадщини, передбаченого пунктом 7 частини 2 статті 6 Закону України “Про охорону культурної спадщини“.

2. Терміни

2.1. Фасад – зовнішня (лицева) сторона будинку, споруди, утворена огороджувальними конструкціями, з усіма елементами від покрівлі до мощення. За орієнтуванням фасади поділяються на головний, бічний, вуличний, дворовий тощо.

2.2. Паспорт опорядження фасадів – архітектурне проєктне рішення, що містить текстові та графічні матеріали з інформацією про зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд, матеріали якими опоряджуються фасади, їхній колір (архітектурне та колористичне вирішення), складене архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

2.3. Самочинні роботи – зміна, ушкодження зовнішнього вигляду фасадів будинку, споруди або їх частин, у тому числі розміщення будь-яких елементів на фасаді, що не відповідає цьому Порядку.
2.4. Власник/користувач будівлі, споруди – фізична або юридична особа, що має будинок та споруду (їх частини, приміщення) на праві власності, користування (оренди) повного господарського відання або оперативного управління.
2.5. Управитель багатоквартирного будинку (надалі – управитель) – фізична особа – підприємець або юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб.

2.6. Балансоутримувач будівлі, споруди, житлового комплексу або комплексу будівель і споруд (надалі – балансоутримувач) – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального та поточного ремонтів і утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію.
Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про охорону культурної спадщини“, “Про архітектурну діяльність“, “Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку“.

3. Загальні вимоги до утримання будівель і споруд

3.1. Утримання фасадів об’єктів культурної спадщини та цінної історичної забудови повинно здійснюватися у спосіб, що потребує мінімальних змін і доповнень та забезпечує збереження матеріальної автентичності, об’ємно-просторової композиції, елементів, які мають історико-культурну цінність, опорядження тощо.

3.2. Власники/користувачі будівель та споруд зобов’язані:

3.2.1. Проводити систематичні огляди стану фасадів, а також невідкладні огляди у випадку явищ стихійного характеру та інших непередбачуваних обставин.
3.2.2. Здійснювати роботи з утримання фасадів будівель та споруд, їх елементів у технічному стані, який забезпечує належний та довгостроковий архітектурно-естетичний вигляд, безпеку пішоходів, мешканців тощо, враховуючи вимоги Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій (наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76).

3.2.3. Проводити будь-які роботи з декоративними елементами фасадів, які мають історико-культурну цінність, лише відповідно до висновку відділу охорони культурної спадщини та погодженого паспорта опорядження фасадів.

3.2.4. Проводити роботи з опорядження фасадів будинку, споруди виключно після оформлення у встановленому порядку паспорта опорядження фасадів.
3.3. Утримання фасадів будівель та споруд передбачає:

3.3.1. Регулярне очищення засклення та обладнання вікон і вітрин, їх поточний ремонт та фарбування, у т. ч. скління слухових вікон.
3.3.2. Регулярне очищення плит балкону від опалого листя та замулення для організації водостоків, а також поточний ремонт балконів, лоджій та терас, їх огороджувальних конструкцій.

3.3.3. Очищення виступаючих елементів фасадів від снігу та льоду.
3.3.4. Опорядження фасадів у відповідності до погодженого паспорта опорядження фасадів.

3.3.5. Ліквідацію самосівної рослинності (мох, кущі, дерева, рослини тощо) на фасадах, карнизах, виступаючих елементах, в елементах системи водовідведення.
3.3.6. Проведення своєчасного ремонту даху, його огородження, водостічної системи (без зміни існуючої конфігурації та матеріалу покриття даху), забезпечення належного відводу дощових і талих вод для запобігання замоканню стін та фундаментів.

3.3.7. Своєчасне проведення герметизації отворів на фасадах від демонтованих систем кондиціонування, супутникових антен, дисонуючих елементів, дашків, вивісок, маркіз, фасадних конструкцій тощо, з дотриманням технологічного циклу виконання таких робіт.

3.4. Власники/користувачі у разі виявлення аварійного стану архітектурних деталей та елементів, балконів, дашків, еркерів, лоджій, терас на висоті, що може загрожувати безпеці людей, зобов’язані:

3.4.1. Негайно забезпечити огородження небезпечної ділянки.
3.4.2. Повідомити виконавчий комітет та здійснити узгоджені з відповідними підрозділами виконавчого комітету та (щодо пам’яток архітектури) відділом охорони культурної спадщини термінові роботи з ліквідації несправності.
3.5. Не допускається:

3.5.1. Виконання робіт з опорядження на фасаді без погодженого у встановленому порядку паспорта опорядження фасадів.
3.5.2. Локальне (часткове, фрагментарне) фарбування фасадів, за винятком повного (по ширині фасаду) фарбування цоколю або поверху, відокремленого міжповерховими карнизами, у колір визначений паспортом опорядження фасаду або з дотриманням існуючої колористики.

3.5.3. Заміна у пам’ятках архітектури наявних історичних дерев’яних та металевих вікон, дверей та вітрин на металопластикові.

3.5.4. Установлення зовнішніх захисних решіток, огороджень, екранів та жалюзі, з пошкодженням несучих конструкцій, архітектурних деталей, оздоблення.
3.5.5. Облицювання цоколю будинків нетиповими матеріалами (керамічна плитка, бетон).

3.5.6. Самочинна реконструкція, зміна конфігурації та засклення балконів та лоджій.
3.5.7. Самочинне влаштування та замурування прорізів на фасадах будівель, оббивання історичних тиньків, карнизів, віконних обрамлень та інших декоративних елементів.

3.5.8. Самочинне влаштування навісів та дашків, пандусів, приямків.

3.5.9. Самочинне утеплення фасадів.

3.5.10. Розміщення об’єктів світлової реклами (електронні табло, монітори, екрани, біжучі стрічки, конструкції з динамічною (пульсуючою) підсвіткою тощо) на фасадах будинків і споруд, у тому числі з внутрішньої сторони приміщення (у вікнах, дверях, вітринах тощо), якщо така реклама працює на зовнішній простір.

3.6. Відповідно до погодженої проєктної, науково-проєктної документації допускається:
3.6.1. Відновлення закладених прорізів на основі натурних досліджень, архівних та іконографічних матеріалів.

3.6.2. Переоблаштування дверного прорізу на віконний.

3.6.3. У разі зміни характеру функціонального використання приміщень, реконструкція віконних і вітринних прорізів, зі зміною окремих характеристик (габаритів, конфігурації засклення, матеріал заповнення) та у відповідності до стилістики будівлі.

3.7. Рекомендується у межах історичних ареалів використовувати прозорі або перфоровані (ролети-решітки, гратчасті ролети) захисні ролети на вітринах, віконних і дверних заповненнях цокольного та першого поверхів для покращання архітектурно-естетичного вирішення фасадів.

4. Вимоги до опорядження фасадів

4.1. Опорядження фасадів будинків та споруд у межах історичних ареалів міста Луцька та будівель і споруд, що є об’єктами культурної спадщини поза межами історичних ареалів м. Луцька, повинно відбуватись відповідно до оформленого паспорта опорядження фасадів.

4.2. Опорядження фасадів будинків та споруд передбачає проведення таких ремонтних та ремонтно-реставраційних робіт на фасадах:

4.2.1. Відновлення та ремонт тиньку.

4.2.2. Відновлення пофарбування стін фасадів та утеплення фасадів.
4.2.3. Відновлення втрачених або пошкоджених елементів фасадів.

4.2.4. Облицювання цоколю.

4.2.5. Ремонт та заміна покрівель, водовідведення з покрівлі будинку.

4.2.6. Розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах.

4.2.7. Розміщення маркіз, дашків, фасадних конструкцій.

4.2.8. Встановлення пандусів.

4.2.9. Облаштування додаткових елементів віконних, дверних і вітринних блоків:
4.2.9.1. Захисні конструкції (екрани, жалюзі, ролети, віконниці, огородження тощо).
4.2.9.2. Приямки (для вікон підвального та цокольного поверхів).
4.2.9.3. Маркізи.

4.2.9.4. Художнє освітлення.

4.2.9.5. Жардиньєрки та інші конструкції для влаштування озеленення.
4.3. Решітки, огородження віконних, дверних і вітринних блоків виконуються згідно з індивідуальними чи типовими проєктами відповідно до архітектурного вирішення, стилістики фасаду та погодженого паспорта опорядження.

Для об’єктів культурної спадщини реставрація оригінальних решіток і огороджень здійснюється на підставі висновку відділу охорони культурної спадщини з описом вимог та/або креслень.

4.4. Заміна непридатних до експлуатації віконних, дверних та вітринних блоків допускається за умови відтворення колірного вирішення, характеру членування, конфігурації, пропорційності, товщини профілів, об’ємів декоративних елементів імпостів та притворних планок історичних блоків та у відповідності до стилістики будівлі.

У цьому випадку заміна заповнень віконних, вітринних та дверних прорізів виконується на підставі висновку відділу охорони культурної спадщини та відповідних креслень.

4.5. Замовники (власник/користувач будівлі чи споруди) робіт з опорядження фасадів будинків та споруд за власні кошти замовляють паспорт опорядження фасадів, який виготовляють спеціалізовані проєктні організації або спеціалісти, що мають сертифікат відповідного профілю.
4.6. Опорядження фасадів будівель та споруд необхідно здійснювати у відповідності до погодженого у відділі охорони культурної спадщини (для пам’яток) і в департаменті містобудування, земельних ресурсів та реклами паспорта опорядження фасадів.

4.7. Паспорт опорядження фасадів виконується у паперовому та електронному вигляді. Електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, передбаченими законодавством, у тому числі з електронним підписом автора, та один примірник паперового паспорта опорядження фасадів зберігається в Департаменті містобудування, земельних ресурсів та реклами.

4.8. Паспорт опорядження фасадів виконується у чотирьох примірниках, один з яких (контрольний) зберігається у спеціально уповноваженого виконавчого органу міської ради з питань архітектури та містобудування - Департаменті містобудування, земельних ресурсів та реклами; другий передається Департаменту муніципальної варти; два інших екземпляри зберігаються у замовника (власника / уповноваженої власником особи / управителя об’єкта архітектури).

Копія паспорта опорядження фасадів зберігається у користувачів / орендарів /володільців окремих приміщень об’єкта архітектури, з позначенням тієї частини, яка належить до цих приміщень.

4.9. Для об’єктів культурної спадщини та цінної (значної) історичної забудови готується додатковий екземпляр паспорта опорядження фасадів, який зберігається у відділі охорони культурної спадщини.

4.10. Паспорт опорядження фасадів об’єкта архітектури розглядається на засіданні архітектурно-містобудівної ради при Департаменті містобудування, земельних ресурсів та реклами за необхідності.

4.11. Паспорт набуває чинності з моменту його погодження і є дійсним за наявності реєстраційного номера у містобудівному кадастрі Луцької міської ради. У разі наявності погодженого паспорта опорядження, розробленого до набуття чинності Порядку, цей паспорт зберігає свою чинність.

Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами вносить інформацію про паспорт опорядження фасадів до геоінформаційної системи містобудівного кадастру Луцької міської ради та забезпечує оприлюднення її для загального доступу.

4.12. Склад та зміст паспорта опорядження фасадів має відповідати вимогам ДСТУ Б А.2.4-7:2009 «Правила виконання архітектурно-будівельних креслень» та ДБН А.2.2-14-2016 «Склад та зміст науково-проєктної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування» (для об’єктів культурної спадщини).

5. Розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах
будинків та споруд

5.1. До технічних елементів (пристроїв), що розміщуються ззовні на фасадах будівель та споруд належать:

5.1.1. Пристрої нічного оформлення та освітлення фасадів будівель і споруд.

5.1.2. Пристрої та устаткування засобів зв’язку та телекомунікації (великі радіоприймальні антени, антени супутникового телебачення тощо).

5.1.3. Пристрої та устаткування інженерного забезпечення будівель та споруд (системи опалення, вентиляції, кондиціювання повітря тощо).

5.1.4. Пристрої та устаткування для генерації електроенергії.

5.1.5. Електронні пристрої (електронні табло, монітори, екрани, біжучі стрічки тощо).

5.1.6. Дашки та навіси.

5.2. Забороняється встановлення на будинках – пам’ятках архітектури технічних елементів (пристроїв), вказаних у пп. 5.1.2.-5.1.6.

5.3. Забороняється розміщення на будинках та спорудах у межах історичного ареалу на головних фасадах та бічних фасадах видимих зі сторони вулиці, технічних елементів (пристроїв), вказаних у пп. 5.1.2.-5.1.5.

5.4. Забороняється розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) з ушкодженням зовнішніх будівельних конструкцій будинків і споруд, їх архітектурного декору та скульптурних елементів.

5.5. Допускається встановлення пристроїв системи кондиціонування повітря за умови відповідного маскування з обов’язковим відведенням конденсату, що утворюється при охолодженні повітря до системи дощової каналізації у таких місцях:

5.5.1. У просторі дахів, горищ будинків.

5.5.2. На невидимих зі сторони вулиці фасадах.

5.5.3. За огородженням балконів та лоджій.

5.5.4. В існуючих віконних та дверних отворах, не виступаючи за площину вікна/дверей.
5.5.5. У місцях, передбачених робочим проєктом будівництва будівлі, споруди.
5.6. Встановлення технічних елементів, передбачених п. 5.1.1. цього Порядку, дозволяється на підставі висновків відділу охорони культурної спадщини та погодженого паспорта опорядження фасадів.

5.7. Розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків і споруд у всіх випадках, окрім зазначених у п. 5.2, 5.3 цього розділу, здійснюється за умови погодження із співвласниками спільного майна у дво- та багатоквартирних будинків відповідно до Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках“.

5.8.Будь-які зміни у вирішенні фасадів, включаючи заміну опорядження, колористичного рішення, розміщення реклами, інформаційно-комунікаційної інформації обовʼязково вносяться до паспорта опорядження фасадів відповідно до Порядку.

6. Улаштування озеленення на фасадах

6.1. Розміщення елементів озеленення має проходити упорядковано, без шкоди для архітектурного рішення та технічного стану фасаду, мати надійні конструкції кріплення.

6.2. Сезонне озеленення входів до будівель та споруд допускається з використанням наземних, настінних, підвісних систем. Розміщення та зовнішній вигляд елементів озеленення повинні сприяти естетичній привабливості фасаду і забезпечувати комплексне оформлення.
6.3. Під час облаштування озеленення забезпечити необхідну гідроізоляцію та захист поверхонь фасадів та його елементів.

7. Розміщення вивісок

7.1. Встановлення вивісок на будинках і спорудах регулюється Порядком розміщення вивісок у місті Луцьку, затвердженим рішенням Луцької міської ради від 25.05.2016 № 9/9.

8. Джерела фінансування робіт з утримання, ремонту,
реконструкції, консервації, реставрації та реабілітації фасадів
об’єктів архітектури (їх частин)

8.1. Власники/користувачі несуть обов’язки щодо утримання, ремонту, реконструкції, консервації, реставрації та реабілітації фасадів об’єктів архітектури за рахунок власних, бюджетних та інших коштів, незаборонених чинним законодавством України.

8.2. Якщо у власності, на праві повного господарського відання або оперативного управління юридичних і фізичних осіб перебувають окремі приміщення будинках чи спорудах, такі особи несуть зобов’язання щодо пайової участі в ремонті, реконструкції, консервації, реставрації та реабілітації фасадів будівель, споруд і благоустрою прибудинкової території пропорційно до займаної площі.

9. Відповідальність за порушення порядку утримання
та опорядження фасадів будинків і споруд

9.1. Невиконання або порушення передбачених цим Порядком вимог та обов’язків вважається порушенням цього Порядку та правил благоустрою м. Луцька.

9.2. Відповідальність за своєчасне виявлення, попередження і вжиття заходів щодо усунення порушень вимог Порядку покладено на власників/користувачів будинків і споруд, балансоутримувачів будівель і споруд, управителів багатоквартирних будинків, власників земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти архітектури (надалі – Відповідальні особи).

9.3. Контроль за дотриманням порядку утриманням фасадів будівель і споруд, як частини міського благоустрою (надалі – Уповноважений орган) здійснюється:
9.3.1. Щодо об’єктів культурної спадщини – відділ охорони культурної спадщини Луцької міської ради.

9.3.2. Щодо інших будівель і споруд у межах історичних ареалів м. Луцька – Департамент муніципальної варти.

9.4. У разі виявлення фактів порушення Порядку, самочинного проведення робіт на фасадах об’єктів архітектури та інших загроз збереження фасадів об’єктів архітектури Відповідальні особи протягом трьох діб із дня виявлення фактів направляють інформацію про адресу (місце розташування) об’єкту, де вчинено порушення, інформацію про власників (порушників), фотофіксацію порушення (загальний вигляд фасаду, фіксація місця порушення) до Уповноваженого органу для вжиття заходів згідно з чинним законодавством, а саме:

9.4.1. Щодо об’єктів культурної спадщини – проведення періодичного моніторингу та складання акта візуального обстеження згідно з вимогами Порядку обліку об’єктів культурної спадщини (наказ Міністерства культури України від 11.03.2013 № 158 зі змінами).

9.4.2. Щодо інших будівель і споруд у межах історичних ареалів м. Луцька – проведення огляду та складання акта обстеження за формою, що додається (додаток 1 до цього Порядку).

9.5. Підставами для проведення обстеження (візуального обстеження) також можуть бути відповідні доручення керівництва виконавчих органів Луцької міської ради, а також звернення підприємств, установ, організацій та громадян.

9.6. Під час обстеження (візуального обстеження) проводиться візуальний огляд з фотофіксацією фасадів об’єктів архітектури, їх окремих частин, приміщень та елементів.

9.7. За результатами обстеження (візуального обстеження) складається відповідний акт з обов’язковою фотофіксацією.

У випадку залучення до обстеження (візуального обстеження) суб’єктів господарювання, що мають відповідний кваліфікаційний сертифікат (експерт з технічного обстеження будівель і споруд, інженер технічного нагляду, архітектор тощо), до акта додаються експертні висновки, що враховуються при складанні акта обстеження (чи акта візуального обстеження).
9.8. Акти обстеження складаються у 3-х примірниках, після цього один з примірників передається власнику/користувачу будівлі, споруди.

Якщо власник/користувач не брав участі в обстеженні (у тому числі через відмову), або відмовився підписувати акт, про це до кожного примірника актів вноситься відповідний запис із зазначенням причини його відсутності.
9.9. Якщо стан утримання фасадів об’єкта архітектури (його частини) не відповідає Порядку, Уповноважений орган:

9.9.1. Щодо об’єктів культурної спадщини – видає власнику/користувачу припис відповідно до положень Закону України “Про охорону культурної спадщини“ з вимогою у визначений термін виконати заходи і роботи, зазначені в акті візуального обстеження.

9.9.2. Щодо інших будівель і споруд у межах історичних ареалів м. Луцька – видає власнику/користувачу попередження (додаток 2 до цього Порядку) з вимогою у визначений термін виконати заходи і роботи, зазначені в акті обстеження.
9.10. У разі невиконання вимог припису/попередження у зазначений термін Уповноважений орган готує проєкт рішення виконавчого комітету для вжиття відповідних заходів реагування, у тому числі проведення примусового демонтажу технічних елементів (пристроїв).

9.11. Особа вважається такою, що отримала припис (попередження), якщо:
9.11.1. Припис (попередження) отриманий особисто, про що свідчить підпис особи.
9.11.2. Або направлений рекомендованою кореспонденцією та отриманий нею або будь-якою особою, з якою вона проживає, або якщо з часу відправлення припису (попередження) рекомендованої кореспонденції минуло не менше 30 днів.

10. Примусовий демонтаж технічних елементів (пристроїв)

10.1 Технічні елементи (пристрої), які не були демонтовані власником/користувачем будинку/споруди у терміни, зазначені у приписі чи письмовому попередженні Уповноваженого органу, демонтуються примусово Департаментом муніципальної варти, або, на його замовлення, підрядною організацією на підставі Рішення виконавчого комітету.

10.2. Департаменту муніципальної варти впродовж десяти робочих днів після закінчення терміну, вказаного в попередженні (приписі), вживає заходів щодо примусового демонтажу технічних елементів (пристроїв). Під час проведення демонтажу технічних елементів (пристроїв), можуть бути присутні суб’єкти господарювання, представники органів виконавчої влади, міських служб та інших організацій.

10.3. Про проведений примусовий демонтаж технічних елементів (пристроїв), складається і підписується представниками Департаменту муніципальної варти та іншими особами, що були присутні при проведенні демонтажу, акт проведення демонтажу технічного елемента (пристрою).
10.4. Компенсація коштів, витрачених Департаменту муніципальної варти на примусовий демонтаж технічного елемента (пристрою), його транспортування, розвантаження та зберігання відшкодовують власник/користувач будинку/споруди, у наступних розмірах:

10.4.1. За демонтаж, транспортування та розвантаження демонтованого технічного елемента (пристрою) – у розмірі фактичних витрат.
10.4.2. За зберігання технічного елемента (пристрою) – у розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (без ПДВ) за кожен демонтований технічний елемент (пристрій) за кожну добу зберігання.
10.5. Для повернення демонтованого технічного елемента (пристрою) особі необхідно звернутись до Департаменту муніципальної варти  з такими документами:

10.5.1. Заявою на ім’я керівника про повернення технічного елемента (пристрою).
10.5.2. Документом, що підтверджує право власності/користування на конкретний технічний елемент (пристрій), або листом – декларацією про те, що технічний елемент (пристрій) перебуває у його власності або користуванні.
10.5.3. Документом, що підтверджує компенсацію коштів, витрачених на демонтаж технічного елемента (пристрою), його транспортування, розвантаження та зберігання.

10.6. Демонтовані технічні елементи (пристрої) підлягають утилізації, якщо:
10.6.1. Після закінчення шестимісячного терміну зберігання примусово демонтованих технічних елементів (пристроїв) їх власники не зголосились за поверненням.
10.6.2. Після закінчення шестимісячного терміну зберігання примусово демонтованих технічних елементів (пристроїв) власники не компенсували витрат, понесених на примусовий демонтаж технічних елементів (пристроїв), їх транспортування, розвантаження та зберігання (пристрій).

10.6.3. Власники/користувачі надали письмову відмову від демонтованого технічного елемента (пристрою) та документи, які підтверджують право власності (інше майнове право) на цей технічний елемент (пристрій).

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                      Юрій ВЕРБИЧ

Олександр Котис 722 872

Веніамін Туз 777 867

Додаток 1

до Порядку утримання фасадів  будівель і споруд на території                                                          історичних ареалів міста Луцька та

об’єктів культурної спадщини поза їхніми межами

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ

“____“ __________ 20___ р.						    м. Луцьк

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб;

найменування підприємства, установи, організації тощо,

прізвище, ім’я, по батькові уповноваженого представника – для юридичних осіб)

за участю власника/користувача __________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб;

найменування підприємства, установи, організації тощо,

прізвище, ім’я, по батькові уповноваженого представника – для юридичних осіб)

склала цей акт про те, що “_____“ ____________ 20__ р. на підставі ________________________________________________________________

(відповідні звернення, накази, розпорядження, доручення)

виконала комісійне обстеження ___________________________________

за адресою: _____________________________________________________

________________________________________________________________

1. Назва об’єкта: _________________________________________________

2. Коротка характеристика об’єкта: _______________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. Власник/користувач, його реквізити та характер використання об’єкта:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

За результатами обстеження встановлено:

4. Загальний стан будівлі (її частини, приміщення):__________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. Стан зовнішніх конструктивних та декоративних елементів: ________

_____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6. Характеристика прилеглої території: _____________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

7. Наявність або відсутність паспорта фасадів: _____________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Висновок:

Загальний стан фасадів будинку (споруди):_________________________

________________________________________________________________

Виявлені несправності, пошкодження, дефекти, відсутні елементи:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Додатки:	1. Матеріали по справі на ___ арк. в 1 примірнику

2. Фотофіксація на ___ арк. в 1 примірнику

3. Висновки експертів (у разі необхідності).

Члени комісії: 	____________________ підпис	 ініціали, прізвище

____________________ підпис	 ініціали, прізвище

____________________ підпис	 ініціали, прізвище

____________________ підпис	 ініціали, прізвище

____________________ підпис	 ініціали, прізвище

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                           Юрій ВЕРБИЧ

Додаток 2

до Порядку утримання фасадів  будівель і споруд на території                                                          історичних ареалів міста Луцька та

об’єктів культурної спадщини поза їхніми межами

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

“____“ __________ 20___ р.						     м. Луцьк

Власник/користувачу _________________________________________

____________________________________________________________

На підставі __________________________________________________

(відповідні звернення, накази, розпорядження, доручення)

від “____“ __________ 20___ р. №_____________ та відповідно до ___________________________________________________________,

проведено обстеження стану утримання фасадів будівлі за адресою: _______________________________________________, про що було складено відповідний акт обстеження від “____“ ____________ 20___ р. за № ___________.

За результатами обстеження встановлено:_______________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Вимагаємо виконати:

____________________________________________________________ у термін до “____“ ____________ 20___ р. заходи та роботи, зазначені у висновку акта обстеження, у термін до “____“ ____________ 20___ р.

Про виконання вимог цього попередження повідомити ____________________________ у термін до “___“ _________ 20___ р.

У разі невиконання вимог цього попередження  у зазначений термін буде здійснений примусовий демонтаж _____________________________ (назва технічного елемента, пристрою) з подальшим стягненням з Вас коштів, витрачених на примусовий демонтаж, його транспортування, розвантаження та зберігання у наступних розмірах:

- за демонтаж, транспортування та розвантаження  демонтованого технічного елемента (пристрою)  – у розмірі фактичних витрат.

- за зберігання технічного елемента (пристрою) – у розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (без ПДВ) за кожен демонтований технічний елемент (пристрій) за кожну добу зберігання.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                           Юрій ВЕРБИЧ