Інформація

про роботу КП «Луцькводоканал» у 2014 році.

КП «Луцькводоканал» є комунальним підприємством, визнане природним монополістом та виконавцем послуг по централізованому водопостачанню та водовідведенню.

Основним видом діяльності підприємства є надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення населенню, промисловим та іншим підприємствам і організаціям згідно укладених договорів та діючих тарифів.

Водопостачання м. Луцька здійснюється з 52-х артезіанських свердловин, глибина яких коливається від 80 до 170 м.. Середньодобовий підйом води у 2014 році становить 48,2 тис.м3.

Водопостачання здійснюється із підземних джерел п’яти водозаборів (Дубнівського, Ново-Дубнівського, Східного, Південно-Східного та Омелянівського) і річкового водозабору, який даний час знаходиться на реконструкції. Всі площадки водопідготовки мають комплекс споруд по очищенню та обробці сирої води з парком резервуарів чистої води в кількості 11шт. загальним об’ємом 50,5 тис.м3. На сьогодні знезараження питної води відбувається за допомогою гіпохлоридних установок, що є економніше та безпечніше.

Середньодобовий підйом води за 2013 рік та 2014 рік.

Протяжність водопровідних мереж становить у 2014 році 314,5 км., з яких відповідно 168,2 км ветхі і аварійні. На мережі  розташовано 89 водозабірних колонок.

Для прийняття та очистки стоків експлуатується 18 каналізаційно-насосних станцій та комплекс очисних споруд. Протяжність каналізаційних мереж становить у 2014 році 207,2 км. з яких 106,3 км ветхі і аварійні.  Фактичний середньодобовий пропуск стічних вод становить  у 2014 році 44,5 тис.м3/добу.

Станом на 01.01.2015 року підприємство надавало послуги 92930 абонентам, з них 97,9% (або 91021 абоненти) складає населення.

Загальна кількість абонентів, які розраховуються за спожиту воду по показниках приладів обліку становить 70033 (або 75,4%), з них населення складає  68124  абоненти.

За 2014 рік КП «Луцькводоканал» реалізовано води 11624,5 тис.м3, в т.ч. населенню – 9925,8 тис.м3 або 85,4 % від загальної кількості. Об'єм водовідведення склав 11414,0 тис.м3. Для порівняння за 2013р. було  реалізовано води 11918,9 тис.м3 тис.м3 і пропущено стоків 10197,5 тис.м3. Зміна об'ємів реалізації води призводить до зміни дохідної частини бюджету підприємства.

Обсяги реалізації

послуг водопостачання та водовідведення за 2013 р. та 2014 р.,

тис. м³

Структура споживання послуг водопостачання та водовідведення, (%)

Доходи підприємства (без ПДВ) за 2014 р. становлять 73829,0 тис.грн, що на 18939,0 тис. грн. більше ніж за 2013 рік. В 2014 році відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 №30 «Про затвердження Порядку  та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці у тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю вартості теплової енергій та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування»  було отримано субвенцію з різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення за період 2011-1 півріччя 2014 року на суму 33066,6 тис.грн.

Доходи від надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення (без ПДВ) становлять 63503,3 тис.грн, або 86 % усіх доходів підприємства. Збільшення доходів від основної діяльності відбулося за рахунок збільшення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для усіх категорій споживачів з 01.07.2014 року.

У 2014 році підприємство спрацювало зі збитками в розмірі 4 254 тис.грн. відповідно за 2013 року підприємство отримало збитки у розмірі 13 984,0 тис.грн.

Витрати підприємства за 2014 рік становлять 78083,0 тис.грн., що на 9209 тис.грн. більше ніж за 2013 рік.

Витрати пов’язані з наданням послуг з централізованого водопостачання та водовідведення за 2014 рік складають 71153,9 тис.грн.

Станом на 1 грудня 2014 р. вартість 1 кВт.год становить 1,5853 грн. ( з ПДВ), що на  0,3464 грн., або 28% більше ніж станом на 1 січня 2014 р. Лише за грудень місяць за рахунок значного росту вартості електроенергії підприємство було змушене збільшити свої витрати на оплату енергоносіїв на 590,0 тис.грн.

Рівень відшкодування доходами фактичної собівартості послуг з водопостачання за 2014 р. склав  88,2 % , з водовідведення –90,4%.

За результатами роботи за минулий рік збільшилась дебіторська заборгованість ( через несплату за послуги ДКП «Луцьктепло») та зменшилась кредиторська заборгованість ( за рахунок субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах) по підприємству.

Станом на 01.01.2015 р. дебіторська заборгованість за надані послуги склала 12667,5 тис.грн., у порівнянні з минулим роком зросла на 1357 тис.грн.. Заборгованість населення за спожиті послуги складає 5679,8 тис.грн.

Обсяг заборгованості за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2015 року.

За результатами роботи КП «Луцькводоканал» у 2014 р відбулося збільшення заборгованості по категоріям споживачів:

- населення – 907,0 тис. грн.;

- субсидії – 153 тис. грн.;

- ДКП «Луцьктепло» - 1017,9

Динаміка заборгованості населення станом на 01.01.2015

Основні напрямки в роботі із боржниками у звітному періоді:

1) систематизація в роботі із боржниками – фізичними особами, коли особливий акцент в роботі ставиться на категорію боржників ≥ 100 грн. - це щомісячні рознесення та вручення попереджень, подальші «обмеження» в наданні послуг водопостачання та водовідведення, ведення «постійного діалогу» із споживачем-боржником тощо. У  2014 р. до суду були подані матеріали по 158 боржниках – фізичних особах, які заборгували підприємству 637,4 тис. грн. Всі судові рішення передані на виконання до виконавчої служби.

2) укладання договорів реструктуризації - це дозволяє людям, у випадку відсутності фінансової можливості для погашення заборгованості, проводити її сплату рівними частками протягом певного періоду часу, що для багатьох є єдиним можливим варіантом вирішити питання погашення боргу.

Так, протягом 2014 року підприємством укладено 204 договорів  ( у 2013 р. – 127 договорів) реструктуризації на суму 409180,67 грн.

3) на підприємстві створено Комісію по роботі із боржниками підприємства з оплати послуг водопостачання та водовідведення (Наказ           № 89в від 30.07.2013р.)

4) активізовано роботу з Державною виконавчою службою Луцького міського управління юстиції.

По 106 адресах заборгованість погашено повністю на суму 135,1 тис. грн. По ще 80 адресах відбулися суттєві зрушення у сплаті заборгованості.

Наше підприємство задоволено такою співпрацею із ДВС і сподівається на її продовження в майбутньому;

5) підготовка та направлення до судових органів нових заяв про видачу судового наказу:.

6) через свій офіційний сайт, КП «Луцькводоканал» інформує своїх користувачів про найбільших  боржників як населення так і юридичних осіб, формуючи «громадській осуд», тим самим впливаючи на боржників.

Наше підприємство і надалі працюватиме у зазначених напрямках і вишукуватиме нові засоби впливу на боржників – фізичних осіб.

Незважаючи на важкий фінансовий стан підприємство продовжує працювати над покращенням якості надання своїх послуг. Відповідно вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, КП «Луцькводоканал» розробило та погодило з уповноваженими органами  інвестиційну програму на 2014 рік. Програмою передбачено ряд заходів технічного переоснащення артезіанських свердловин, реконструкції водогонів, встановлення приладів загально будинкового обліку води.

Головні етапи реалізації Інвестиційної програми на 2014 рік:

Водопостачання

- технічне переоснащення артезіанських свердловин насосними агрегатами (було встановлено 12 насосів WILLO з станціями управління та проведені пуско-налагоджувальні роботи на суму 560,37 тис.грн.);

- реконструкція водогону по просп.Соборності від буд.№18 до буд.№11л (замінено 276 м водопроводу на суму 50,30 тис.грн.);

- реконструкція водогону по вул.Кравчука -Гордіюк ( замінено 122 м водопроводу на суму 126,96 тис.грн.);

- встановлення приладів загальнобудинкового обліку води в м.Луцьку (було встановлено 75 лічильників загальнобудинкового обліку води  Gross на суму 121,13 тис.грн.).

Водовідведення

-    встановлення приладів обліку на 17 КНС та ОС ( було проведено                                роботи по встановленню 14 тепловодолічильників  ультразвукових «Ергомера» на КНС та 1 рівнемір «Ергомера» на ОС,  на суму 398,09 тис.грн.).

Дані заходи дали зменшити витрати електроенергії на водопостачання  на 769,18 тис.кВт год, на водовідведення на 622,96 тис.кВт год.

Проведені заходи по встановленню засобів обліку дозволили забезпечити 100% технологічний облік води та стоків на підприємстві.

Загальна сума на яку була виконана Інвестиційна програма на 2014 рік становить 1256,85 тис.грн.(без ПДВ).

Джерела фінансування Інвестиційної програми – кошти, отримані підприємством від провадження ліцензованої діяльності, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми, зокрема амортизаційні відрахування.

По капітальному ремонту підприємством виконані наступні заходи:

- замінено аварійних ділянок водопровідних мереж 2,006 км;

- замінено аварійних ділянок каналізаційних мереж 0,031 км;

- замінено 25 люків;

- проведено демонтаж 8-ми водорозбірних колонок;

- замінено 4 пожежних гідрантів;

- замінено 31 засувку;

- замінено 215  залізобетонних кришок на водопровідно-каналізаційних колодязях;

- проведено ремонт 118 водопровідно-каналізаційних колодязів;

- проведено ремонт 4- х каналізаційно-насосних станцій та приміщень.

Загальний обсяг коштів на виконання цих робіт (з урахування придбаних матеріалів) 464,69 тис.грн., , що складає  110,93 % від запланованого.

По заходах з підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період :

- проведена заміна частини лотків на фільтрах станції знезалізнення Дубнівського водозабору  (Д=300 мм, L=45 п.м.);

- проведена заміна фільтруючого матеріалу фільтра №6 станції знезалізнення Дубнівського водозабору;

- проведена заміна трубопроводу артсвердловини №39 ( Д=150 мм, L=40 п.м) та водогону біля артсвердловини №36 ( Д=300 мм, L=96 п.м.);

- проведено заміну електродів на гіпохлоритному устаткуванні;

- виконано ремонт побутових приміщень підприємства.

Обсяг коштів на виконання робіт з підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період складає 872,9 тис.грн.

Що стосується перспектив розвитку КП «Луцькводоканал» в першу чергу це енергозбереження.

На підприємстві уже протягом останніх років вживаються заходи по зменшенню використання енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів. Так, витрати електроенергії для подачі води з 2007 по 2014 роки зменшилися з 14.087 млн.квт.год до 9.759 млн.квт.год в рік, в системі водовідведення – з 11.494 до 10.377 млн.квт.год в рік. За цей же період витрати бензину зменшилися з 77,1 т до 51.3 т в рік, дизельного пального з 61.4 т до 51.3 т, скрапленого газу з 103.8 до 58.0 т в рік.

Всі насосні станції другого підйому оснащені частотними  перетворювачами для регулювання подачі питної води.

4 насосні станції третього підйому оснащені частотними перетворювачами для регулювання подачі води.

Встановлено облік води на всіх технологічних етапах.

Встановлено облік стічної води на вході і виході на очисних спорудах.

В 2011 році встановлено частотний перетворювач на каналізаційну станцію № 7, економія електроенергії від впровадження складає приблизно 27 тис.кВт.год.

Проведені роботи по реконструкції газового обладнання (заміна шкафних розподільчих пристроїв на звичайні регулятори тиску газу), що дало змогу зменшити споживання газу за опалювальний сезон приблизно на 5 тис.м3 газу.

Лише в 2014 році внаслідок проведення заміни насосного обладнання та оптимізації роботи арт.свердловин і електричних мереж (компенсація реактивної енергії) вдалось зекономити 900 тис.кВт електроенергії.

На каналізаційних насосних станціях, внаслідок встановлення частотного перетворювача і заміни насосного обладнання в 2014 році вдалось зекономити близько 600 тис.кВт електроенергії.

Суттєво зменшились витрати на інше виробниче споживання порівняно з 2013 роком на 300 тис.кВт.

Ми розуміємо, що лише в результаті проведення реконструкції та модернізації об’єктів підприємства можна і в майбутньому значно зменшити витрати на енергоносії. Тому, підприємство сьогодні приділяє багато уваги пошуку ефективних інвесторів.

В поточному році працюємо з НЕФКО, плануємо отримати кредит в розмірі 500,0 тис.євро, який спрямувати на:

- заміну та модернізацію насосного обладнання на КНС-2, КНС-5;

- впровадження диспетчеризації та автоматизації системи водопостачання;

- реконструкцію підземних водозаборів (20 свердловин);

- заміну насосного обладнання на ВНС-ІІ.

Зараз працюємо над питанням отримання позики від Світового банку в розмірі 25,0 млн.дол.США. У разі позитивного вирішення зазначеного питання, ми змогли б на підприємстві впровадити наступні проекти:

1. «Модернізація технологічної системи станції водо підготовки в м.Луцьк». Готовність понад 80%. Відсутність фінансування в обсягах 20,00 млн.грн. (1,25 млн.дол.США). Орієнтовна окупність 15 років.

2. «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Луцька, продуктивністю 70000 м3/добу з добудовою блоку біоенергетичної переробки». Наявне ТЕО. Прогнозована вартість будівництва, згідно з ТЕО 334,75 млн.грн. (41.80 млн.дол.США). Орієнтовна окупність 15 років.

3. «Реконструкція КНС-5 та КНС-5а, продуктивністю 40000 м3/добу в м.Луцьку». Прогнозована вартість робіт 20.56 млн.грн. (1.20 млн.дол.США). Орієнтовна окупність 5 років.

4. Реконструкція КНС-1. Прогнозована вартість робіт 13,50 млн.грн. (0,80 млн.дол.США). Орієнтовна окупність 5 років.

5. Реконструкція КНС-2. Прогнозована вартість робіт 27.00 млн.грн. (1,59 млн.дол.США). Орієнтовна окупність 7 років.

6. Реконструкція КНС-3. Прогнозована вартість робіт 12,50 млн.грн. (0,74 млн.дол.США). Орієнтовна окупність 4 роки.

7. Реконструкція КНС-4. Прогнозована вартість робіт 16,00 млн.грн. (0,94 млн.дол.США). Орієнтовна окупність 6 років.

8. Реконструкція НС №3 на Дубнівському водозаборі. Прогнозована вартість робіт 5,00 млн.грн. (0.30 млн.дол.США). Орієнтовна окупність 5 років.

9. Реконструкція НС Гнідавського водозабору (заміна 1-го насоса. Прогнозована вартість робіт 1,50 млн.грн. (0,10 млн.дол.США). Орієнтовна окупність 3 роки.

10. Реконструкція НС Омелянівського водозабору (заміна 1-го насоса). Прогнозована вартість робіт 1,50 млн.грн. (0,10 млн.дол.США). Орієнтовна окупність 3 роки.

11. Диспетчеризація діючих водозаборів. Прогнозована вартість робіт 3,5 млн.грн. (0.25 млн.дол.США). Орієнтовна окупність 3 роки.

12. Заходи  з енергозбереження:

- виробництво біогазу з використанням для заправки автотракторного парку та опалення (вартість робіт визначається ТЕО на «Реконструкцію каналізаційних очисних споруд м.Луцька, продуктивністю 70000 м3/добу з добудовою блоку біоенергетичної переробки»), орієнтовна окупність виокремленого блоку 3 роки;

- встановлення приладів частотного регулювання електродвигунів (вартість робіт та обладнання 8,0 млн.грн., або 0,50 млн.дол.США), орієнтовна окупність 2 роки;

- впровадження джерела альтернативного енергоживлення на КОС (вітроенергетика, загальний обсяг інвестицій 2418.08 тис.дол.США, або 41.10 млн.грн.), орієнтовна окупність 5 років.

13. Придбання обладнання для санації мереж (загальний обсяг інвестицій 15 млн.грн., або 0,90 млн.дол.США, орієнтовна окупність 7 років).

14. Придбання спеціалізованої техніки (загальний обсяг інвестицій 20,00 млн.грн., або 1,20 млн.дол.США, орієнтовна окупність 5 років).

15. Заміна ділянок мереж (загальний обсяг інвестицій 10.51 млн.грн., або 0.62 млн.дол.США).

Директор

КП «Луцькводоканал»                             І.М.Корчук