УКРАЇНА

ЛУЦЬКА   МІСЬКА   РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ містобудування

43025 м.Луцьк, вул.Б.Хмельницького, 21, тел.(0332)720679,722383

15.06.2009 № 394/20.1-28

на № ______________________

Пояснююча записка

до проекту рішення Луцької міської ради

«Про  затвердження Генерального плану міста Луцька»

На затвердження сесії міської ради  надано матеріали містобудівної документації « Генеральний план м. Луцька», які виконані авторським колективом УДНДІПМ «Діпромісто» (м. Київ) за участю ДП «Львівський промбудпроект» та Інститут регіональних досліджень («Аналіз стану промислових територій м. Львова»). Авторський колектив роботи очолив начальник АПМ-5 та головний архітектор проекту А. Куделін, головний інженер проекту – Е. Шаповалов, головний економіст – Л. Акімова, спеціаліст базового центру Палеха Ю.М. Роботу ДП «Львівський промбудпроект» очолив керівник відділу генпланів і промвузлів Данилейко Б.Й.

Містобудівна документація розроблена згідно Договору від 10.02.2006 р.                    № 1290-01-2006  та додаткової угоди від 19.03.2007 р. № 1-2007 на замовлення Луцької міської ради відповідно до Завдання на проектування, погодженого та затвердженого в необхідних інстанціях. Склад проекту: графічні матеріали (16 креслень), пояснювальна записка на 225 стор. та Додатку на 16 стор. Генеральний план складається з аналітичної частини, обґрунтувань та пропозицій.

Робота базується на матеріалах Генерального плану міста (1977 р., «Діпромісто»), схеми планування території «Концепції господарського та територіального розвитку» (2007 р., «Діпромісто»), стратегічного плану економічного розвитку міста, програми розвитку малого підприємництва у м. Луцьку на 2007-2008 р.р., комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Луцька на 2006-2010 р.р., генерального плану розвитку історико-культурного заповідника в м. Луцьку (інститут                          «Укрзахідпроектреконструкція», затверджений рішенням Луцької міської ради від 27.12.2006 р. № 923), інвестиційних проектів промислових підприємств м. Луцьк, які планувалося  реалізувати  у 2007-2008 р.р. та інших соціально-економічних програм Луцької міської ради.

Характеристика сучасного стану

Сучасний стан.

Луцьк - адміністративний центр області і один з важливих багатофункціональних економічних, культурно-освітніх центрів України, має вигідне географічне розташування. Територія міста становить 4161 га (з яких 2.5 % - природні та штучні водотоки, 12.8% - сільськогосподарські землі, 2.4 % - землі заболочені та без рослинного покриву), населення – 203.4 тис. жителів. Загальна кількість зайнятих у господарському комплексі становить 126 тис. чол. (майже 62 % населення).

Забудовані землі складають 72,8 % території міста, в т. ч. громадського призначення – 7.8 %, житлові території – 24.6 %, промисловості та транспорту – 24.4 %, комерційні – 3.8 %, інші землі – 12.2 %.

Провідна галузь промисловості – машинобудування, що представлена виробництвом автомобілів легкових, вантажних спеціальних і спеціалізованих автобусів, а також підшипників та ін.

У промисловості міста зайнято 38 % всього зайнятого  населення  міста  Найбільшими діючими  підприємствами є дві компанії – ВАТ «Автомобільний завод «Богдан» та ВАТ «СКФ Україна» (37.4 % зайнятих).

В будівельній галузі міста – зайнято 5.7 тис. чол. (4.7 % зайнятих), в харчовій промисловості зайнято 2.8 тис. чол. (15.3 % зайнятих).

В Луцьку зосереджено понад 50 % малих підприємств області, на яких працює 33.9 % загальної кількості зайнятих у господарському комплексі міста.

Питома вага інвестицій в місті становить 34 % обласних, 3040 грн. на 1 чол.

Місто Луцьк – важливий культурно-освітній центр України: має більше 20-ти вищих  і  середніх  навчальних закладів, науково-дослідні інститути (до 87 % обсягів робіт в області), велику кількість бібліотек, музеїв, заповідників державного значення тощо.

Житловий фонд – 4 млн. кв. м загальної площі (18 % житлового фонду області), середня житлова забезпеченість – 19.9 кв. м /чол. 87.4 % житлового фонду забезпечено централізованим водопостачанням і 87.2 % - каналізацією. 79.1 % житлового фонду – це багатоквартирна забудова і 20.9 % - забудова садибного типу.

Кількість зелених насаджень на одного мешканця – 6.6 кв. м.

Місто має залізничний вокзал, автовокзал, аеропорт.

В структурному відношенні територія міста формується з трьох окремих планувальних утворень, розділених між собою долиною р. Стир та залізницею.

Резервом для подальшого розвитку міста можуть бути землі  різного функціонального призначення – МО України, виробничі території, сільськогосподарські.

Транспортна інфраструктура у поєднанні з  виробничою базою, науково-дослідними та проектними інститутами становлять реальний  ресурс для подальшого розвитку економіки та інноваційної активності на території міста.

Природні умови, інженерно-будівельна оцінка,

інженерна підготовка та захист території

В досить стислому, але повному обсязі розроблено розділ  «Природні умови та ресурси». Розгляд матеріалів природно-екологічного обґрунтування засвідчує, що у їх складі немає рішень, реалізація яких становила б екологічну небезпеку. Авторами проаналізовані гідрографічні та кліматичні умови, приведені геологічна характеристика та  аналіз  водних і мінерально-сировинних ресурсів. Природні умови території міста свідчать про допустимість втілення в життя проектних рішень, які  будуть спрямовані на покращення стану навколишнього природного середовища в м. Луцьку і його зони впливу та зменшення негативного впливу  від техногенної діяльності підприємств міста та його інженерної інфраструктури на довкілля.

Досить детально розроблено «Схему планувальних обмежень», рішення якої дозволили визначити переважну частину території міста за інженерно-геологічними умовами сприятливою для будівництва (пологі вододільні території з ухилами поверхні до 8-10% та глибиною залягання ґрунтових вод глибше 2.5-3.0 м.

Планувальні обмеження на «Схемі планувальних обмежень» представлені системою факторів інженерно-геологічного, санітарно-гігієнічного та природоохоронного значення. Авторами виявлені і графічно виражені наступні обмеження інженерно-геологічного характеру: затоплення паводковими водами р. Стир, близьке від денної поверхні залягання ґрунтових вод, заболоченість, ґрунти з низькою несучою спроможністю, ділянки крутосхилів. Визначена відмітка затоплення паводковими водами 1%, забезпечення – 181 м БС. Виходячи з цієї відміни видані рекомендації щодо проведення інженерної підготовки території на майданчиках перспективної забудови.

Виходячи з того, що загальна площа підтоплених територій в межах міста – 124 га і потенційно-підтоплених – 370.2 га, в розділі «Інженерна підготовка території» передбачено комплекс заходів, що включає: регулювання русел рік Стир, Сапалаївка, Омелянівка, Жидувка та струмків, розчистку та благоустрій існуючих водойм, ліквідацію заболоченості, протиповеневий захист, захист від підтоплення, протиерозійні заходи, протизсувні заходи, протипросідаючі заходи, рекультивація порушених територій.

Слід відзначити повноту і фундаментальність «Схеми планувальних обмежень» та «Схеми інженерної підготовки та захисту території».

Рекреаційний потенціал

Місто не має значного природного рекреаційного потенціалу (всього 135 га). Але сприятливий клімат, наявність водних просторів, природні ландшафти формують унікальні місця відпочинку – парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки, парк « 900-річчя міста Луцька», Теремнівські ставки та інші невеликі сквери. Згідно оцінки природних рекреаційних ресурсів нові рекреаційні території можна організувати в районі річок прилеглих до міста Луцька територій – урочищ та лісових масивів.  Близько   35 %  лісових масивів  мають особливий режим лісокористування,  територію яких можливо використовувати як рекреаційну.

Природно-заповідний фонд міста становить 112 га – Гнідавське болото (76.9 га) пташиний гай (10 га), Теремнівські ставки (8.36 га) та інші пам’ятки.

Стан охорони навколишнього середовища

Забруднення атмосфери повітря зумовлене наявністю в місті стаціонарних організованих і неорганізованих викидів та транспорту. За даними Луцької міської санітарно-епідеміологічної станції від 27.12.07 р. джерелами негативного впливу на атмосферний басейн впливає 26 підприємств. Обсяг загальних викидів в атмосферу становить: з стаціонарних джерел - 1853.0 т, автотранспорту – 171825.5 т. Індекс забруднення повітря – 9.26%. З 2002 р. скид забруднених стічних вод майже припинився. Садибна забудова міста користується вигрібними ямами.

Забруднення р. Стир зазнає вище міста (від стоків р. Іква). Перевищили середньорічні концентрації іонів міді (в 3.6 ГДК), марганцю – 1.5, заліза – 3.2, хрому – 5.9. Потужним джерелом забрудненням підземних вод є військовий аеропорт.

Забруднення ґрунту зазнали землі промислових і комунальних підприємств, споруди транспорту та прилеглі до автодоріг території.

Джерелами екологічного впливу на територію міста є і кладовища та меморіальні комплекси.

Радіаційний фон не перевищує природного.

Джерелами акустичного дискомфорту є, в основному, автотранспорт та залізниця.

Електромагнітне забруднення в місті є локальне (в місцях розташування трансформаторних підстанцій).

Рівень загальної захворюваності в місті становить 249553 випадків на 100000 жителів. Вагомий внесок на захворюваність населення міста має якість питної води, яка містить хлорорганічні речовини в концентраціях, що перевищують ГДК у кілька разів.

Аналіз екологічної ситуації в місті свідчить, що її складність зумовлена  нераціональним  природокористуванням   за  техногенним  навантаженням.

Аналіз реалізації генерального плану м. Луцька 1977 р.

У роботі в достатній мірі проаналізований сучасний стан розвитку економіки в місті, реалізація проектних рішень, що були закладені в попередній генеральний план міста (виконаний у 1977 р. інститутом «Діпромісто»).

Аналіз реалізації генерального плану м. Луцька 1977 р. («Діпромісто») свідчить про відхилення від показників генерального плану за останні 15років: населення на 33 % менше від запланованого, чисельність працюючих теж скоротилась на  29 %, причому у промисловості кількість зайнятих становить близько 75 % від наміченого, у будівництві понад 50 %, транспорті біля 34 %, в наукових та проектних організаціях – лише 20 %, у сфері послуг – близько 46 %.  Збільшилась доля зайнятих в малих підприємствах та приватних підприємствах. Виділені земельні ділянки для розвитку промисловості та виносу підприємств з міста залишились не освоєні, але зберегли функцію резервних. Нове житлове будівництво виконано на 75 %, але житлова  забезпеченість зросла майже на 9 % (19.6 кв. м на особу). Розвиток системи КПО теж не відповідає запроектованій нормі – від 20 % забезпеченості  до 80 %, проте підприємства харчування, магазини зросли. Рівень обладнання квартир централізованими видами інженерних мереж, практично, не змінився. Відбулися незаплановані зміни і в структурі транспорту та розвитку магістральної мережі. Частково не виконані заходи по водопостачанню, на 30-50 % виконані заходи інших інженерних мереж.

Визначена роль та значення м. Луцька в системі розселення як центру обласної системи, з урахуванням рішень «Генеральної схеми планування території України».

ОЦІНКА ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

Економічний розвиток міста

Населення м. Луцька становить 203.4 тис. осіб, площа міста – 4161 га, з них забудовані – 3425 га (82.3%). Луцьк – культурний та індустріальний центр Волині; провідна галузь – машинобудування. В підприємствах промисловості зайняті 12.9% від загальної чисельності працюючих в місті. В капітальному будівництві зайняті 4.5% від кількості зайнятих у господарському комплексі, в транспорті та зв’язку – всього 4.0%.

Житлова забезпеченість – 19.9 м2/люд., або на 5% нижче, ніж в середньому по міським поселенням України.

Демографічна ситуація в місті – одна з найкращих серед обласних центрів України. Якщо в деякі періоди відбувалось скорочення населення, то, по-перше, у відносно мінімальних значеннях, по-друге, в останні три роки динаміка чисельності населення була позитивною, що в цей період було характерним лише для 11 міст України з чисельністю населення понад 50 тис. жителів (Київ, Луцьк, Вінниця, Івано-Франківськ і ряд інш.).

В той же час чисельність населення, що була передбачена попереднім генеральним планом міста на 2005 р. в розмірі 300 тис. осіб, в зв’язку зі зміною суспільної ситуації в цілому, форм власності тощо не могла бути реалізована.

Зміни, що відбулися в місті в останні 10-15 років, дали позитивні результати. Так кількість зайнятих у всіх видах економічної діяльності становить 61% до чисельності населення міста проти 59.3%, що передбачались генеральним планом; зменшилась чисельність незайнятого населення – до 2% проти 3.5%, що були передбачені в попередньому генеральному плані на цей таки період. З’явилась категорія малих підприємств, де працевлаштовані 23% зайнятих у господарському комплексі міста (29 тис. осіб).

Промисловість, в т.ч. машинобудування, міста не набули того розвитку, який передбачався генеральним планом. Те ж саме стосується житлової та громадської забудови. Обсяги житлового будівництва, що були передбачені, недовиконані на 25%, громадської забудови – ще в більших обсягах.

Вирішальними чинниками до подальшого розвитку територіально-господарського комплексу міста є наявність кваліфікованих кадрів у промисловості, що являє собою одну з  провідних галузей економіки міста, розвинена транспортна інфраструктура, резерви територій для розміщення підприємств і центрів промисловості, логістики, комунального та транспортного призначення, що включені в межі Луцька в розрахунковому періоді.

При цьому промисловість зберігає своє значення як основи територіально-господарського комплексу; пріоритет у розвитку має належати машинобудівній та хар- човій галузям.

Діяльність малих підприємств, що є основою ринкової економіки, по-перше, спрямована на власний ефективний розвиток, по-друге,  на поступову переорієнтацію підприємств малого бізнесу на виробничу сферу, а також розширення мережі науково-містких підприємств та виробництв по наданню послуг населенню.

Передбачається також розвиток капітального будівництва, оптової торгівлі, посередництва в торгівлі, закладів вищої та професіонально-технічної освіти. Стабілізувати або обмежити чисельність персоналу передбачається в сфері транспорту, зв’язку, державному управлінні.

Чисельність зайнятих в промисловості на розрахунковий строк становитиме 18.3 тис. осіб проти 16.3 тис. осіб в 2006 р. (зріст не більше 10-12%).

До виносу за межі міста передбачаються Луцький цегельний завод, цегельні заводи №2 та «Будтрейд», птахофабрика.  Підприємства  в  районі  вулиць  Івана  Франка,  Клима  Савура,  Стрілецької  пропонується  перемістити  на  територію  промвузлів.

Розвиток промисловості передбачається в Північному та Південному промвузлах міста. Розвиток Східного промвузла незначний, в основному за рахунок інтенсифікації використання існуючих територій

Загальна кількість зайнятих у всіх видах економічної діяльності в Луцьку на розрахунковий період збільшиться в порівнянні з 2006 р., відповідно до розрахунків УДНДІПМ «Діпромісто» в межах 5-6% - зі 126 тис. осіб до 133-134 тис. осіб. Структура зайнятості по сферах господарства в місті на розрахунковий  строк зберігається практично на рівні існуючої.

Суттєвий виняток становитимуть зайняті в малих підприємствах і працюючі фізичні особи, питома вага яких в загальній структурі зайнятості в перспективі може досягти 37% (проти існуючих 34%). «Інші» категорії зайнятих у господарстві міста також можуть скоротити в розрахунковому періоді своє значення – з  4% в 2006 р. до 1.5% в розрахунковому періоді.

Розрахункова чисельність населення міста Луцька на 01.01.2031 р. становитиме 220 тис. осіб, відповідно до розділу, що розроблений Радою по вивченню продуктивних сил України НАН України, тобто буде деяке збільшення проти існуючого стану, але дуже незначне – приблизно на 8%.

В структурі житлового фонду Луцька питома вага багатоквартирного житлового фонду становить 79.1%, садибної забудови – 20.9%.

Обсяг житла, що вибуватиме з експлуатації на протязі розрахункового періоду в місті - 67.7 тис.м2 загальної площі (ліквідація аварійного та ветхого фонду, знесення фонду на територіях вибіркової реконструкції).

Житлова забезпеченість на розрахунковий період прийнята в розмірі 30 м2/особу по багатоквартирній забудові. Середній розмір нового будинку на садибній території прийнятий 250 м2, коефіцієнт сімейності – 3 особи, розмір присадибної ділянки – 0.08-1.0 га.

Нормативні щільності населення на території житлового кварталу прийняті відповідно до ДБН 360-92**. Всього необхідно розмістити 2.8 млн.м2, з них – в багатоквартирній забудові – 1.9 млн.м2, в садибній – 0.9 млн.м2. З 2.8 млн.м2 житлового фонду – 68 %  (1.9 млн.м2) передбачено розмістити на територіях, що реконструюються та ущільнюються, а 0.9 млн.м2 (32 %) – на вільних територіях.

Установи та підприємства сфери обслуговування міста розраховані згідно існуючих нормативних показників, місця м. Луцька в регіональній системі розселення України, рівня розвитку та розміщення об’єктів обслуговування в 2006 р., розрахункової чисельності населення міста на 2030 р.

Розроблений розділ «Баланс території». Для розвитку всіх видів забудови міста до перспективних  меж міста Луцька пропонується  включити  додатково 1623 га за рахунок п’яти сільрад, що межують з містом.

Крім того, 230 га землі включно до перспективних  меж міста за рахунок Ківерцівського району області – 50 га як резервна територія під житлову забудову та 180 га – під лугопарк.

Загальна площа під житловою забудовою на розрахунковий період збільшиться на 881 га (в 1.6 рази проти існуючої площі), під зеленими насадженнями загального користування – в 6.7 рази, мережа вулиць – в 1.5 рази.

Опрацьований розділ «Невідкладні заходи щодо реалізації першої черги будівництва», їх вартість визначена в сумі 9.5 млрд. грн., з них основна маса коштів передбачена на захист від підтоплення – 48.4%, протиерозійні заходи – 20.5%, розчистку русел малих річок і струмків – 20.2%.

Архітектурно-планувальна організація території

Місто Луцьк Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878 «Про затвердження Списку історичних населених пунктів України» віднесено до історичних. «Генеральний план розвитку історико-культурного заповідника в м. Луцьку»           («Укрпроектреставрація», 2005 р.), затверджений рішенням Луцької міської Ради від 27.12.06 р. № 923.

Даним проектом установлені межі історико-архітектурної зони центральної частини міста, яка одночасно є зоною регульованої забудови. В цих матеріалах розроблено проектну стратегію регенерації історико-архітектурної зони та приведено перелік пам’яток архітектури ХVІІІ ст.

В  межах  історико-архітектурної зони центральної частини міста  сконцентровано основну масу об’єктів культурної спадщини та збереглося історичне планування. Межі зони проходять вздовж р. Стир (за рахунок створення нових парків та лугопарків) та р. Сапалаївка з каскадом Теремнівських ставків та р. Омелянівка з каскадом ставків. Планувальні рішення зони прийнято у відповідності до ЗУ «Про охорону культурної спадщини».

Описані плани формування планувальної структури і становлення містобудівних форм ХVІІІ ст., ХІХ ст. Найзначніші містобудівні заходи м. Луцька пов’язані з територіальним розвитком міста в 60-ті роки ХХ ст., де практично були закладені основи перспективного функціонального і територіального розвитку міста. Генеральний план 1977 р. розвиває архітектурно-планувальні ідеї 60-тих р. ХХ ст.

Пріоритетами соціально-економічного розвитку м. Луцька, що передбачається генеральним планом, є:

- підвищення ефективності використання міських територій і територіальних резервів для здійснення містобудівної діяльності;

- виявлення необхідних територіальних ресурсів для розміщення різних варіантів і типів житлового будівництва в комплексі з об’єктами обслуговування, озеленення, транспортного й інженерного забезпечення;

- підвищення комфортності сформованої міської забудови (особливо загальноміського центру) за рахунок її реконструкції, відновлення і модернізації;

- розвиток сформованого виробничого комплексу за рахунок реструктуризації, модернізації і технічного переозброєння діючих виробництв;

- формування і розвиток спеціальних режимів інвестиційної та інноваційної діяльності з метою забезпечення сприятливих умов і залучення вітчизняних і іноземних інвестицій для створення і розвитку виробництв, заснованих на нових високих технологіях;

- формування зон для розвитку підприємств малого та середнього бізнесу;

- реконструкція та подальший розвиток транспортної мережі та інженерної інфраструктури;

- розвиток мережі вищих і середніх навчальних закладів, науково-дослідних і проектних інститутів;

- максимальне збереження історико-культурної спадщини і поліпшення           сприйняття його естетичних, архітектурних і художніх якостей;

- підвищення рівня забезпеченості населення зеленими насадженнями загального користування, установами і спорудами відпочинку та спорту;

- формування динамічно урівноваженого стану навколишнього середовища, що буде сприяти недопущенню негативного впливу на підземні води, так як П та Ш зони санітарної охорони водозаборів міста розташовуються в межах сельбищної зони, а також забезпечувати екологічне санітарно-безпечне середовище для життєдіяльності населення.

Представлені матеріали генерального плану м. Луцька містять комплексні проектні рішення, містобудівні розрахунки та пропозиції щодо потреби в формуванні перспективної планувальної структури міста. Слід особливо відмітити обґрунтованість пріоритетних видів використання території, визначення принципів містоутворюючої композиції забудови, заходів поліпшення стану довкілля, покращання санітарно-гігієнічного та екологічного стану. Важливими є пропозиції обмеження параметрів забудови з урахуванням природоохоронних , санітарно-гігієнічних та інженерно-будівельних нормативів.

Функціонально-планувальна структура міста, передбачає збалансований розвиток природно-ландшафтного та урбанізованого каркасів, при цьому природний каркас виконує природоохоронну і рекреаційну функції, урбанізований – соціальну та виробничу.

Генеральним планом за видами переважного використання території передбачено сформувати наступні функціональні зони:

- Загальноміського центру. Зона розглядається, як поліфункціональна планувальна структура і містить зону історичного ядра (адміністрація, торгово-комерційні установи, банки, заклади освіти та системи КПО, спортивно-рекреаційні території та Державний історико-культурний заповідник «Старий Луцьк»). Зона обмежена р. Стир, вул. Кондзелевича, Ковельською, Глушець, парковою алеєю. Передбачені транспортні розвантаження історичної зони м. Луцьк.

- Сельбищна. Формування зони передбачається як за рахунок реконструкції історично сформованої забудови, так і за рахунок територіальних  резервів міста та резервів інших землекористувачів. На даний час сельбищна зона міста розділена на три частини: Центральну (розвиток за рахунок реконструкції житлових територій - 49 %, Західну та Східну за рахунок освоєння нових територій.

- Промислова зона сформувалась з промислово-виробничих і комунально-склад-ських об’єктів. Усього по місту виділено 3 промислових райони (Північний, Східний і Південний) та кілька груп підприємств за межами промислових утворень.

Землі сельбищної зони та виробничо-комунально-складської зони збільшаться на 1681 га (з 3958 га до 5630 га).

Ландшафтно-рекреаційна зона формується на базі існуючих зелених насаджень загального користування і створення нових масивів спортивно-рекреаційних комплексів. Сумарна потреба населення м. Луцька в рекреаційних територіях на перспективу складатиме близько 937 га. Рекреаційні зони розміщені вздовж р. Стир (за рахунок створення нових парків та лугопарків) та р. Сапалаївка з каскадом Теремнівських ставків та р. Омелянівка з каскадом  ставків  на території суміжних  адміністративних  районів.

Генеральним планом міста передбачається до перспективних меж міста включити 1623 га земель прилеглих до міста 5-ти сільських рад.

Потрібно відмітити, що архітектурно-планувальна структура м. Луцька розроблена досить детально, як в пояснювальній записці, так і в графічній частині генерального плану (представлені житлові, промислові і рекреаційні райони), визначені, крім головного центру міста, центри великих житлових утворень – центри житлових районів – Західний (5 житлових районів), Центральний (4 житлових райони), Східний (4 житлових райони) та промислових районів – Північний, Східний і Південний.

Головні планувальні осі історично склалися, як продовження «зовнішніх транспортних шляхів» на Львів, Володимир-Волинський, Ковель, Рівне-Київ,  Дубно. Головна композиційна вісь – р. Стир, з нею зв’язані вісі по вул. Рівненьській, Ковельській, пр. Волі та вісь по вул. Ківерцівській, Карпенко-Карого (останні дві широтного та меридіонального напрямків) та вісь по вул. Проектній, пр. Соборності і пр. Перемоги. Практично визначені вісі композиційно об’єднують всю територію міста в єдиний територіально-функціональний планувальний елемент – обласний та міжрайонний центр системи розселення західної України.

Важливим елементом генерального плану міста є визначення його зони впливу та визначення проблем, та заходів щодо єдиного плану розвитку зони. Згідно проекту зона впливу бере активну участь у створенні соціально-економічних умов населення м. Луцька та у виконанні ним функцій адміністративного центру області, приймаючи на себе частину виробничих, управлінських і соціальних видів діяльності. Територія зони впливу становить 5149 кв. км – це 25.5 % території області, що об’єднані між собою інтенсивними виробничими, комунально-господарськими, трудовими, рекреаційними та іншими зв’язками. В зоні впливу м. Луцька сформована зелена зона міста.

В підрозділі „Територіальний розвиток міста” обґрунтування перспективного розвитку міста Луцька базується на ресурсних можливостях міста з урахуванням об’єктивно існуючих рубежів просторового росту. В розділі надані конкретні рішення і пропозиції щодо використання земель під розвиток житлового будівництва, соціальної сфери, територій вищих та середніх учбових закладів, промислових вузлів та озеленених територій.

На основі перспективної функціональної та архітектурно-планувальної структури території міста та прилеглих районів авторами сформована концепція його розвитку, що може здійснюватися в умовах стабільності структурної схеми протягом тривалого часу, а це вже нове методологічне бачення розвитку міста при збереженні параметрів його населення.

Транспортна інфраструктура

Розділ „Транспорт”, що розроблений у складі генерального плану м. Луцька, складається з пояснювальної записки та графічних матеріалів (три схеми). У розділі надається докладна характеристика існуючого стану транспортного комплексу міста, інфраструктура якого складається із споруд та обладнання зовнішнього транспорту (залізничного, автомобільного, повітряного), мережі зовнішніх транспортних артерій, магістральної вуличної мережі міста  та мережі міського масового пасажирського транспорту. Виявлені основні проблеми, які постали на сьогодні в роботі транспортної системи в місті та в межах його зони впливу, надані пропозиції щодо її подальшого розвитку.

Зовнішній транспорт. Географічне положення м. Луцька, наявність на території області міжнародних транспортних  коридорів, частково задіяні  транспортні коридори, достатньо розвинена мережа комунікацій (водних, залізничних, автомобільних і авіаційних) створює сприятливі умови для пропуску через Волинський регіон транзитних потоків, для подальшого розвитку Луцького транспортного вузла, що  обумовлює його стратегічне значення і місце у розвитку економіки країни.

Основні зовнішні автомобільні зв'язки м. Луцька в межах України забезпечує мережа автодоріг державного значення: міжнародна автодорога  Балтійське море-Чорне море (Ягодин-Ковель-Луцьк-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-порти Чорного моря) та нова міжнародна магістраль Ягодин-Ковель-Луцьк- Хмельницький-Одеса. На сьогодні в місті існує 6-ть автотранспортних підприємств. Автотранспортом міста перевезено 2 млн. осіб (1.7 % загальних перевезень області).

Залізничний транспорт. Залізничним перевезенням місто забезпечує станція Луцьк Рівненської дирекції Львівської державної залізниці. Ст. Луцьк-вантажна І класу обслуговує 32 промислові підприємства. Ст. Луцьк-пасажирська має транспортні зв’язки з Києвом, Одесою, Сімферополем, Москвою, Брестом, Ковелем. У приміському сполученні курсують потяги до Львова та Ківерців. Наявність в м. Луцьку великої кількості під’їзних колій, магістральних залізничних ліній, з’єднувальних залізничних колій, залізничних переїздів негативно впливає на планувальну структуру міста  і  в  той  же  час  підвищує  інвестиційний  потенціал  міста.

Автомобільні дороги. Місто Луцьк обслуговує мережа доріг державного і місцевого значення:

- міжнародна М-10 (Є-85), траса якої проходить по обхідному півкільцю з півночі на південний схід;

- національна Н-22, перетинає місто у широтному напрямку, в межах міста 9.2 км;

- національна Н-17, до міста підходить з південного заходу, в межах міста 2.8 км;

- регіональна Р-14, сполученням Луцьк-Ківерці-Дольськ.

Окрім доріг державного значення важливу роль виконують територіальні, обласні та районні дороги місцевого значення.

Пасажирські перевезення забезпечують Автовокзал № 1 І класу та автостанція    № 2 ІV класу. Всіма категоріями перевізників перевезено 1524 тис. пасажирів. Пасажирські перевезення зросли на 12.5 % в порівнянні з 2006 р. Середня дальність перевезень в зоні впливу м. Луцька становить 43.5 км.

Міський транспорт. Територію міста пересікають траси автомобільних доріг та одноколійна частково електрифікована залізнична лінія. Загальна довжина всіх вулиць міста становить 259.7 км. Головними магістральними вулицями міста є пр. Волі, пр. Перемоги, вул. Винниченка, вул. Гордіюк, вул. Глушець, вул. Карпенка-Карого,  пр. Соборності,  вул. Набережна,  вул. Боженка,  вул. Єршова, вул. Конякіна, вул. Львівська,  вул. Ковельська,  вул. Володимирська,  вул. Дубнівська,  вул. Ківецівська. Ці вулиці складають основу транспортної структури міста. На сьогодні довжина магістральних вулиць становить 138 км, щільність 1.9 км/кв. км. На території міста існує 3-ри шляхопроводи та 18-ть мостів через річки.

Для задоволення потреб населення м. Луцька у пасажирських перевезеннях сформована розгалужена транспортна мережа на основі 13 маршрутів тролейбусів (62.3 % перевезень) та 14 маршрутів автобусів (25.9 % перевезень), а також  велика кількість  маршрутних  таксі (11.8 % перевезень). Річний об’єм перевезень складає громадським транспортом 105.91 млн. пас. (88.2 %). Основними проблемами у роботі громадського транспорту є відсутність фінансової можливості оновлення рухомого складу міського електро- та автомобільного транспорту.

Структура перебудови транспортної системи м. Луцька полягає у здійсненні ряду взаємопов’язаних заходів технічного, технологічного, економічного характеру:

- Збільшення інвестицій переоснащення транспортно-дорожнього комплексу;

- Впровадження інтенсивних ресурсозберігаючих технологій, розвиток інформаційних технологій, модернізації рухомого складу і інфраструктури міжнародних перевезень;

- Розбудова автомобільних доріг за напрямками наміченого міжнародного транспортного коридору «Балтійське море - Чорне море» з маршрутами Ягодин-Ковель-Луцьк-Хмельницький-Одеса та реконструкція транспортного коридору «Балтійське море – Чорне море» з маршрутами Ягодин-Ковель-Луцьк-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань-порти Чорного моря;

- Розвиток транспортних послуг;

- Забезпечення міста транспортними розв’язками.

Проектом передбачається реконструкція комплексу залізничного вокзалу, залізничних колій та упорядкування малодіяльних під’їзних колій у промислових районах.

В автомобільному транспорті та автодорогах передбачається реконструкція міжнародної автодороги  Балтійське море-Чорне море (Ягодин-Ковель-Луцьк-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-порти Чорного моря), будівництво нової міжнародної магістралі Ягодин-Ковель-Луцьк- Хмельницький-Одеса та будівництво транспортних розв’язок у різних рівнях на перетинах доріг державного значення з автодорогами і залізницею.

В м. Луцьку проектом передбачається будівництво нової західної ділянки обхідної дороги (22 км) і підключення її до автодороги М-19, а також будівництво нових ділянок національних доріг Н-17 та Н-22 за параметрами І технічної категорії, реконструкція доріг місцевого значення за параметрами ІІ-ІІІ технічних категорій. З метою розвантаження центральної частини міста від потужних транспортних потоків намічено будівництво нового автовокзалу та нової автостанції І класу. Передбачається розмістити логістичні склади на території північної промислової зони, а центри автомобільного сервісу уздовж траси міжнародного транспортного коридору.

Планується також розміщення  водних  станцій для зберігання човнів маломірного флоту та організація  водних  пасажирських прогулянкових перевезень.

Проектом також заплановано реконструкцію з переобладнанням військового аеропорту в м. Луцьку на міжнародний вантажопасажирський авіацентр.

На розрахунковий строк розвиток ліній громадського транспорту намічено з урахуванням потужності пасажиропотоків, основних напрямків розміщення нових ділянок багатоквартирного будівництва в районі вулиць Набережної, Стрілецької, Карпенко-Карого, пр. Перемоги, вул. Клима Савура, Огієнка, Островського, в районі східної обхідної дороги.

Генеральним планом передбачається розвиток тролейбусної мережі (до 61 км). Нові лінії пройдуть по вулицям Боженка, Мамсурова, Довженка, Ранковій. Передбачається також розвиток  автобусних  маршрутів, які будуть доповнювати тролейбусні лінії, зв’яжуть всі периферійні райони з центром міста та місцями роботи.

Загальна  довжина транспортної мережі на розрахунковий період – 135 км.

Основними напрямками розвитку вулично-дорожньої мережі є:  відведення транзитних потоків в обхід території міста, створення вуличної мережі в обхід центру міста, забезпечення умов для безпечного руху транспорту. Загальна довжина мережі магістральних вулиць буде становити -  165 км.

Проектом  рівень автомобілізації прийнятий з розрахунку 300 авто на 1000 мешканців, що при чисельності населення 220 тис. чол. кількість легкових автомобілів становитиме 66 тис. од., в тому числі легкового індивідуального транспорту – 59.4 тис. од., розраховані території необхідні для зберігання легкового транспорту, визначена кількість СТО та АЗС.

В цілому розділ розроблено на хорошому професійному рівні.

Однак є ряд пропозицій та зауважень, а саме:

Інженерне забезпечення території

Водопостачання

Водопостачання в м. Луцьку виконується з поверхневих (р. Стир) та підземних джерел системами централізованого комунального та відомчими локальними водопроводами.

Комунальний водопровід має встановлену виробничу потужність 82,0 тис. м3/добу, фактично – 56,32 тис. м3/добу. Джерелом водопостачання є підземні води. Надання води відбувається від 5-ти водозаборів, які складаються з 55 свердловин (7 свердловин резервні). Основні характеристики водозаборів:

1. Омелянівський водозабір, потужністю 9,72 тис. м3/добу має у складі 6 свердловин, водоочисні споруди, 2 РЧВ ємністю 2,0-1,5 тис. м3, та НС-ІІ.

2. Дубенський водозабір, потужністю 11,28 тис. м3/ макс. добу (5 свердловин). Вода від НС-І надходить на ділянку водоочисних споруд, де також розташовані 7 резервуарів чистої води ємністю 35,0 тис. м3 і 2 насосні станції-ІІ підйому, потужністю                           80,0 тис.м3/добу. На ділянку Дубенського водозабору по водогонах 300-600 мм надходить вода від Ново-Дубенського, Східного і Південно-Східного водозаборів.

3. Ново-Дубенський водозабір складається з 11 свердловин. Потужність водозабору 19,54 тис. м3/добу. Вода від НС-І надходить на ділянку водоочисних споруд Дубнівського водозабору.

4. Східний водозабір складається з 20 свердловин. Потужність водозабору            45,1 тис. м3/добу.

5. Південно-Східний водозабір має 13 свердловин. Потужність водозабору            27,6 тис. м3/добу. Вода надається від НС-І на ділянку водоочисних споруд Дубенського водозабору. Крім того, вода від 4-х свердловин надає по водогону d 600мм воду на ділянку Гнідавських очисних споруд, яка має 2 РЧВ ємністю 6,0 тис. м3, станцію знезалізування, продуктивністю 54,0  тис. м3/добу, хлораторну і НС-ІІ, потужністю 50,0 тис. м3/добу.

Система водопроводу об’єднана – госпитна, протипожежна. Схема водопостачання однозональна.

Загальний водозабір усіма водозаборами складає 56,32  тис. м3/добу, в т. ч. подано на очисні споруди 52,96 тис. м3/добу.

Відпущено води:

- населенню – 33,11 тис. м3/добу (82%);

- підприємствам та установам – 2,78 тис. м3/добу (7%);

- втрати на технологічні потреби водопроводу – 12,92 тис. м3/добу (23%).

Загальна протяжність водопроводів 61,1 км, в незадовільному стані 27,8 км, вуличної мережі 86,2 км (в аварійному стані 56,9 км), внутрішньоквартальної 56,9 км (аварійних 45,2 км).

Житловий фонд обладнано водопроводом на 87,3 %. Мешканці садибної забудови користуються водою з вуличних водозаборів.

На балансі МКП “Луцькводоканал” знаходиться річковий водозабір (р. Стир), продуктивністю 6,0 тис. м3/добу, який на даний час знаходиться в резерві.

Усі водозабірні споруди міста мають зони санітарної охорони. Якість наданої води водоспоживачам відповідає ГОСТу 2874-82* “Вода питна”, крім вмісту заліза.

Зрошення зелених насаджень загальноміського призначення та полив вулиць відбувається з р. Стир і здійснюється поливальними машинами  і частково – із мережі міського водопроводу.

Локальні системи водопостачання із поверхневих джерел мають наступні промислові підприємства: ВАТ “Луцький підшипниковий завод”, ВАТ “Луцький картонно-рубероїдний комбінат”, ВАТ “Луцьктеплоенерго”, ВАТ “Волинський шовковий комбінат”, ВАТ “Гнідавський цукровий комбінат”, загальною потужністю 6,30 тис. м3/добу.

Із підземних джерел водопостачання мають 15 підприємств, всього 42 свердловини загальним водопостачанням 2,70 тис. м3/добу.

Загальний об’єм водоспоживання в м. Луцьку на розрахунковий строк складе        131,49 тис. м3/добу, у т. ч. води питної, якості 109,51 тис. м3/добу, технічної якості        21,98 тис. м3/добу.

Розрахункові показники прийняті згідно нормативних документів ДБН 360-92*, СНІП 2.04.02.84 та проектних показників “Генерального плану міста Луцька” 2008 р., а також розділу “Промисловість” Львівського промбудпроекта (2008 р.). Покриття розрахункового об’єму водоспоживання (табл. ВК-1) передбачено з підземних джерел, експлуатаційні запаси яких 180,0 тис. м3/добу, використання їх досягне 73 %.

Проектом передбачено забезпечення міста водою питної якості із системи централізованого комунального водопроводу, потужність якого передбачено довести до 110,0 тис. м3/добу. Крім того, проектом визначена реконструкція очисних споруд, насосних станцій ІІ підйому, мереж водопроводу та їхнє кільцювання. Протипожежний запас води в об’ємі 2322 м3 передбачено зберігати у резервуарах чистої води, які розташовані на ділянках водоочисних споруд.

Технічне водопостачання буде здійснюватися  по існуючих схемах, при умовах збільшення потужності оборотних та повторних схемах водопостачання. Охоплення населення на розрахунковий строк передбачено 100 %. Наведені конкретні заходи щодо реконструкції існуючих та будівництва нових споруд, та мереж водопроводу.

Розділ розроблено згідно ДБН 360-92** з детальною розробкою заходів по розвитку та модернізації споруд, та мереж водопроводу міста, реалізації сучасних технологій очищення води, автоматизації технологічних процесів, інші заходи.

Водовідведення

Загальний об’єм стічних вод 34,82 млн. м3/рік (95,4 тис. м3/добу), в т. ч. нормативно очищених 39,5 тис. м3/добу (14,24 млн. м3/рік), недостатньо очищених 56,2 тис. м3/добу (20,52 млн. м3/рік), умовно чистих 0,19 тис. м3/добу (0,07 млн. м3/рік).

Потужність очисних споруд 120,0 тис. м3/добу. Каналізування м. Луцька здійснюється  у 2-х варіантах: загальносплавному та роздільному. Збір та транспортування стічних вод відбувається централізованою комунальною системою каналізації. Встановлена виробнича потужність системи каналізації 160,0 тис. м3/добу, фактично відведено стічних вод     41,72 тис. м3/добу. Стічні води по системах самоточних та напірних мереж каналізації надходять на ГКНС-1, від якої транспортуються на очисні споруди. Всього на території міста 14 басейнів каналізування.

Очисні споруди розраховані на повну біологічну очистку стічних вод з доочищення у біоставках і подальшим скидом у р. Стир. Протяжність головних колекторів 54,6 км, вуличної мережі 76,4 км, внутрішньоквартальної 68,6 км. Значна частина мереж (53 %) каналізації знаходиться в аварійному стані. Житловий фонд обладнаний централізованою системою каналізації на 86,9 %. Садибна забудова використовує вигреби.

Відомчі очисні споруди каналізації мають ВАТ “Гнідинський цукровий завод” – поля фільтрації, площею 95,83 га. На ці очисні споруди надходять стічні води від відомчої житлової зони цукрового заводу.

Загальний об’єм стічних вод розрахований у об’ємі 101,8 тис. м3/добу. Збір та транспортування стічних вод передбачено на існуючу ділянку очисних споруд, потужність яких буде 117,0 тис. м3/ макс. добу.

Схема каналізування міста зберігається існуюча. Проектом враховані дощові стічні води, які надходять на очисні споруди разом з господарсько-побутовими стічними водами. Потужність очисних споруд збільшена на 10-15 %. Очисні споруди розраховані на повну біологічну очистку стічних вод з подальшим доочищенням (біоставки) і скидом у р. Стир.

Проектом наведені основні заходи по реконструкції існуючої і будівництву нових споруд та мереж каналізації. Рекомендована необхідність розробки галузевого проекту каналізації міста (технічний проект), що забезпечить у подальшому зниження енергоємності системи і впровадження автоматичних схем експлуатації системи каналізації міста.

Схема каналізування міста розроблена згідно нормативних умов, у повному об’ємі.

Санітарне очищення території

Об’єм твердих побутових відходів складає 450,0тис.м3/рік, рідких 13,78тис.м3/ рік.

Знешкодження твердих побутових відходів здійснюється на полігоні (ТПВ), площею 8,89 га, який заповнений на 50 %. Ділянка полігону забезпечена санітарно-захисною зоною, має комплекс заходів для запобігання забруднення підземних вод.

Система санітарного очищення міста планово-регульована і договірна.

Промзона міста забезпечена сміттєперевантажувальною станцією, потужністю   120,0 тис. м3/рік. Рідкі побутові відходи транспортуються на зливні станції, які розташовані на території КОС та КНС-1.

Комунальне  підприємство має 71 од. транспорту та техніки, який зношений

на 60 %.

Розрахунковий об’єм твердих та побутових відходів становитиме 70,18 тис. т/рік. Площа ТПВ визначена у 28,0 га. Проектом передбачено будівництво сміттєпереробного заводу, потужністю 70,0 тис. т/рік. Оснащення комунального  підприємства по санітарному очищенню міста визначено: 44 од. сміттєвозів, 110 од. прибиральних машин.

Крім того, проектом передбачено будівництво сміттєсортувального підприємства,  переробка відходів, будівництво тварино-могильника – яма Беккарі та інші заходи.

Розділ виконано згідно ДБН 360-92** .

Електропостачання.

Електропостачання споживачів електроенергії в м. Луцьку здійснюється від ПС «Луцьк-Північна-330» та ПС «Луцьк-Південна-220». Розподільчими підстанціями міста є: ПС-110/10 кВ «Луцьк-101», ПС «Луцьк-102», ПС «Луцьк-104», ПС ДПЗ», ПС «Млинкомбінат, а також ПС—35/10 кВ «Луцьк-31». Споживання електроенергії по місту через мережі 6010 кВ в 2007 р. становило 478.280 млн. кВт-год.

Проектом передбачено:

1. Побудувати повітряну лінію 330 кВ «Луцьк-Північна – Тернопіль».

2. Провести реконструкцію ПЛ 220 кВ «Луцьк-Північна – Грабів» з переведенням її на напругу 330 кВ з відповідною реконструкцією ПС «Грабів-330».

3. Винести існуючу повітряну лінію 220 кВ «Луцьк-Північна – Луцьк-Південна» за межі зони житлової забудови.

4. Провести реконструкцію на ПС «Луцьк-Південна-220» із переведенням її на напругу 330 кВ, з відповідним збільшенням потужності трансформаторів.

5. Повітряну лінію електропередачі 220 кВ «Луцьк-Південна – Добротвірська ТЕС» перевести на напругу 330 кВ із відповідним переведенням ВРП-220 кВ Добротвірської ТЕС на напругу 330 кВ.

6. Провести реконструкцію на існуючих ПЛ-220 кВ «Луцьк-Південна – Ковель» та «Луцьк-Південна – Луцьк-Північна» з переведенням їх на напругу 330 кВ із відповідною ліквідацією ВРП-220 кВ на підстанціях «Луцьк-Південна», «Ковель» та «Луцьк-Північна».

7. Існуючу ПС «Луцьк-101» винести за межі ринку в паркову зону. Для покриття зростаючих електричних навантажень провести реконструкцію на ПС «Луцьк-101» із заміною трансформатора на більш потужний – 25 МВА.

8. Провести реконструкцію ВРП-110 кВ на ПС «Луцьк-102» та замінити трансформатор 25 МВА на трансформатор потужністю 40 МВА.

9. Провести реконструкцію на ПС «Луцьк-103» зі збільшенням потужності трансформаторів до 2х25 МВА.

10. Встановити другий трансформатор потужністю 16 МВА на ПС «Луцьк-104».

11. Провести реконструкцію на ПС «Млинкомбінат» зі збільшенням потужності трансформаторів до 2х10 МВА та перезавести живлячі лінії на ПЛ-110 кВ «Луцьк-Південна – Луцьк-102».

12. ПС 35/10 кВ «Луцьк-31» перевести на напругу 110 кВ та встановити два трансформатори потужністю по 6.3 МВА. Живлення здійснити відпайкою від ПЛ-110 кВ «Луцьк-Південна – Торчин», ПЛ-35 кВ «Луцьк-Південна – Луцьк-31» реконструювати та перевести на напругу 110 кВ.

13. При збільшенні трансформаторних потужностей на підстанціях, провести реконструкцію ЛЕП із зміною перерізів дротів, при необхідності, для збільшення пропускної здатності.

14. Для надійного електропостачання Луцького автомобільного заводу побудувати нову підстанцію 110/10 кВ «ЛуАЗ» з двома трансформаторами потужністю 2х16 МВА. Живлення підстанції здійснити дволанцюговою повітряною лінією електропередачі 110 кВ від ПС «Луцьк-102».

15. Для електропостачання нових житлових мікрорайонів побудувати підстанцію закритого типу 110/10 кВ «Луцьк-105» з двома трансформаторами потужністю 2х16 МВА. Живлення підстанції здійснити дволанцюговою відпайкою 110 кВ від ПЛ-110 кВ «Луцьк-Північна – Луцьк-103». Лінії виконати кабелем.

16. Для надійної роботи ПС «Луцьк-Північна-330» побудувати підстанцію закритого типу 110/10 кВ «Липини» з двома трансформаторами потужністю 2х25 МВА, на яку перенести з ПС «Луцьк-Північна-330» ЗРП-10 кВ. Живлення підстанції здійснити відпайкою від дволанцюгової лінії електропередачі 110 кВ «Луцьк-Північна – Луцьк-102».

17. Провести реконструкцію ПЛ-110 кВ «Луцьк-Північна – Луцьк-Південна» виконавши її по схемі «захід-вихід» на ПС 110/10 кВ «Луцьк-102» та перевести лінію 35 кВ «Луцьк-Південна – Підгайці» на напругу 110 кВ із заходом на ПС «Луцьк-102».

18. Розподіл електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0.4 кВ, для чого потрібно передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0.4 кВ (ТП-10/0.4 кВ) розрахункової потужності, мереж 10 кВ та 0.4 кВ, та зовнішнього освітлення.

19. При забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 330-220-110-35 кВ та передбачити улаштування технічних коридорів, санітарно-захисних і охоронних зон, або винесення ліній за межі зони житлової забудови чи переведення їх у кабельне виконання.

Газопостачання

Газопостачання м. Луцька  здійснюється від магістральних газопроводів І-го класу Кам’янка-Бузька – Рівне та Турійськ – Луцьк – Рівне через систему газорозподільних станцій – АГРС: с. Підгайці, с. Прилуцьке та с. Рокині.

Рівень газифікації в м. Луцьку на базі використання природного газу достатньо високий, з розвиненою системою розподільчих газопроводів високого, середнього та низького тисків.

Система газопостачання міста багатоступенева з подачею газу споживачам по розподільчих газопроводах:

- високого тиску ІІ категорії (до 0.6 МПа) від АГРС «Луцьк» на ГРП, ШРП, промислові та комунальні підприємства, в т.ч. опалювальні котельні;

- середнього тиску (до 0.3 МПа) від ГРП та ГРП, ШРП, комунальні та дрібні промислові підприємства, в т.ч. опалювальні котельні;

- низького тиску (до 0.005 МПа) від ГРП, ШРП на житлові будинки, дрібні невиробничі та комунальні підприємства, котельні.

Станом на 2007 р. у межах м. Луцька побудовано 42 од. ГРП, 63 од. ШРП, прокладено розподільчих газопроводів в/т ІІ категорії – 104.3 км, с/т – 17.04 км, н/т – 215.7 км. Річний обсяг отриманого природного газу склав 242.064 млн.м3, в т.ч. на промисловість – 66.56 млн.м3, для населення – 63.47 млн.м3.

Подальший розвиток системи газопостачання м. Луцька вирішується з урахуванням нових споживачів, прийнятих до освоєння площадок розміщення житлового будівництва.

Передбачається 100% забезпечення природним мережним газом таких категорій споживачів:

- житлові будинки – на господарсько-побутові потреби;

- джерела теплопостачання – як паливо;

- промислові та інші підприємства – на технологію та комунальні потреби.

Норми питомих витрат природного газу для споживачів на господарсько-побутові потреби прийняті згідно з ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» з урахуванням наявності в квартирі:

- багатоквартирної житлової забудови – газової плити і централізованого гарячого водопостачання;

- садибної забудови – газової плити та газового водонагрівача.

Приготування їжі в житлових будинках вищих за 10 поверхів, лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних та шкільних закладах, підприємствах громадського харчування передбачено на базі використання електроенергії.

Розмір газоспоживання основною групою  промислових підприємств міста наведено в цілому по місту згідно з даними розділу ГП «Промисловість» і визначено, виходячи з тенденції їх перспективного розвитку, за даними фактичного паливоспоживання.

Загальні річні витрати газу по місту на розрахунковий період складають

831 млн.м3.

Перспективний розвиток газифікації міста намічується шляхом подальшої розбудови системи розподільчих газопроводів високого, середнього та низького тисків, будівництва нових об’єктів ГРП, ШРП.

Для газопостачання споживачів на площадках розміщення багатоквартирної та садибної забудови пропонується будівництво 27 од. ГРП (ШРП) та прокладання близько 12.0 км розподільчих газопроводів високого та середнього тисків. Пропонується розглянути можливість переходу до одноступеневої системи газопостачання з використанням комбінованих будинкових регуляторів тиску (КБРТ).

В обсязі невідкладних заходів запропоновано:

- заміна фізично зношених розподільчих газопроводів із закінченим та перевищеним строком експлуатації;

- кільцювання газопроводів по високому тиску для стабілізації газозабезпечення споживачів периферійних районів міста та підживлення існуючої системи газопостачання з урахуванням нових споживачів і навантажень.

До невідкладних заходів належить і подальше підвищення рівня оснащення споживачів (як побутових, так і промислових підприємств міста) приладами обліку природного газу, їх заміна по необхідності на більш досконалі.

Проектом рекомендовано проведення коригування існуючої схеми газопостачання міста з виконанням гідравлічного розрахунку газопроводів із залученням спеціалізованих проектних організацій.

Теплопостачання

Даним розділом надано аналіз щодо реалізації діючого генерального плану, розробленого Львівським філіалом інституту «Діпромісто». Запроектовані нові районні котельні не побудовано.

Теплопостачання м. Луцька здійснюється централізованими та децентралізованими системами. Основна кількість котелень міста – 62 од., підпорядковані ДКП «Луцьктепло». Сумарна теплова потужність котелень по цьому підприємству складає 496.74 Гкал/год., приєднана – 264.42 Гкал/год.

40% встановлених котлів в експлуатації – більше 20 років; 70% теплових мереж потребує заміни.

В загальну схему теплопостачання входять також відомчі котельні. Значну частину теплового потоку забезпечує котельня ВАТ «Луцьктеплоенерго», встановлена потужність якої 300.0 Гкал/год., приєднання – 160.0 Гкал/год.

У садибній забудові використовуються автономні джерела енергії. Промислові підприємства мають власні джерела теплоти.

Проблемними питаннями у сфері теплопостачання залишаються зростання фізично зношених і морально застарілих основних фондів.

Проектом визначається подальший розвиток централізованого теплопостачання на базі існуючих джерел тепла, з використанням їх резервів та проведення модернізації, а також будівництвом нових джерел тепла. Розрахункові потоки по видах споживання виконано на розрахунковий період відповідно до вимог нормативних матеріалів.

Розмір теплового потоку за основною групою промислових підприємств міста наведено в цілому по місту, згідно даних розділу ГП «Промисловість», виконаного інститутом ДП НДІ «Львівський Промбудпроект».

Тепловий потік на промисловість на розрахунковий період складає 727.0 МВт.

Проектом надано варіант рентабельного використання значного резерву встановленої потужності котельні ВАТ «Луцьктеплоенерго», при цьому виведено з експлуатації, або переведено в піковий режим котельні на вул. Конякіна, 24а, вул. Загородній, 1,              пр. Відродження, 15а.

Для теплозабезпечення площадок нової багатоквартирної забудови зі значним розрахунковим тепловим потоком (пл. № 1, 2, 3, 4, 17, 26) рекомендовано розглянути варіант централізованого теплопостачання від квартальних (мікрорайонних) котелень сучасного рівня виконання потужності до 24.0 Мвт.

Теплопостачання нових об’єктів, що розташовані поза межами радіусу дії існуючих джерел тепла, пропонується через застосування модульних котелень (дахових, блочних, транспортабельних).

За результатами розрахунків, розмір необхідного теплового потоку для житлового фонду, закладів і підприємств обслуговування на розрахунковий період складе близько 550.0 Мвт. В даному розділі «Теплопостачання» надані заходи по енергозбереженню, запропоновані альтернативні джерела теплової енергії.

Охорона навколишнього природного середовища

Матеріали генерального плану вирішують основні принципові питання щодо планувальних проектних рішень, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища на території міста.

Негативні впливи діяльності на повітряне середовище у місті спричиняються викидами промислових підприємств та автомобільного транспорту. Найбільш екологічно небезпечні об’єкти – підприємства машинобудування, харчової  та  переробної  промисловості, комунальні підприємства.

В проекті запропоновано «Перелік підприємств, які пропонуються до виносу на вільні території в проектних межах промислових утворень, та за межі м. Луцька. Передбачено винесення за межі міста та житлової забудови, з урахуванням їх зони впливу екологічно шкідливих об’єктів: заводу будівельних конструкцій, птахофабрики, меблевої фабрики, цегельних заводів № 1, 2, ВАТ Луцьке АТП  №10727, хлібозаводу  та  ін.

Визначені причини забруднення водного басейну міста та запропоновані засади щодо покращання його екології.

На основі застосування сучасних технологій та схем санітарної очистки передбачається зменшення відходів на 30-50 %.

Вивчені акустична та радіаційна ситуації, та вплив електромагнітних хвиль на територію міста.

Генеральним планом запроектовано комплекс планувальних природоохоронних заходів, здійснення яких може забезпечити встановлені стандарти якості довкілля на території міста у такому складі:

- Охорона атмосферного повітря. Запроектовано винесення за межі міста шкідливих підприємств. Запропоновано удосконалення транспортної мережі міста. Важливе екологічне значення матиме запроектоване озеленення території міста.

- Охорона водного середовища. Для поліпшення екологічних характеристик водних об’єктів передбачено  розчищення русел річок та ставків, влаштування набережних та пляжів, озеленення та благоустрій прибережних смуг, реконструкція очисних каналізаційних споруд, прокладання мережі зливової каналізації та будівництво очисних споруд зливових стоків, рекультивація порушених територій.

- Охорона ґрунтів. Для усунення джерел забруднення ґрунтів запроектовано будівництво нового сміттєпереробного заводу, ліквідація несанкціонованих звалищ сміття, будівництво полігону для промислових відходів, рекультивація земель, що звільняються з-під промислових відходів, біологічна рекультивація земель.

- Охорона природних ландшафтів. Запропоновано комплекс заходів щодо відновлення рослинного покриву та формування єдиної екологічної мережі міста.

ЗАКЛЮЧЕННЯ

У генеральному плані м. Луцька, розробленого авторським колективом  УДНДІПМ «Діпромісто», з достатньою повнотою представлено аналіз реалізації рішень попереднього генерального плану, аргументовано розглянуто і проаналізовано існуючий стан міста, визначено економічний потенціал його розвитку, запропоновано планувальні принципи використання території, формування транспортної та інженерної інфраструктури, охорони навколишнього середовища.

Склад та обсяг графічних, та текстових матеріалів Генерального плану міста відповідає вимогам ДБН Б.1-3.97 «Склад, порядок, погодження та затвердження генеральних планів міських поселених пунктів», а його зміст - нормативам ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

Директор департаменту

містобудування                                                                                                   Георгій Шевчук